# Phụ lục II

# DANH MỤC HÓA CHẤT SỐ 1 NĂM 2026

(Kèm theo Thông báo số          /BVTD-HCQT ngày       tháng       năm 2026 của Bệnh viện Từ Dũ)

| STT | Tên hàng hóa | Đơn vị tính | Số lượng/ khối lượng | Thông số kỹ thuật | Tiêu chuẩn chất lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lô 1. Dung dịch sát khuẩn tay thường quy |  |  |  |  |
| 1 | Gel sát khuẩn tay nhanh | ml | 1.100.500 | Gel sát khuẩn tay nhanh, nồng độ cồn từ 75%-85%, ethanol, isopropanol hoặc n-propanol hoặc kết hợp các thành phần này,có thể kết hợp với chlorhexidine 0,5%-1%, có chất dưỡng da, không gây khô, không gây kích ứng da, không gây bết dính, trơn nhờn da tay, không mùi hoặc có mùi dễ chịu. Qui cách: chai 400ml đến 500ml | - ISO 9001 hoặc ISO 13485 - EN 1500 |
| 2 | Dung dịch rửa tay thường quy (can 3 lít đến 5 lít) | lít | 165 | Dung dịch rửa tay thường quy: sử dụng cho y tế Không mùi hoặc có mùi dễ chịu, không gây khô da và không gây kích ứng da. Qui cách: can 3 lít đến 5 lít | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 3 | Dung dịch rửa tay thường quy (chai 400ml đến 500ml) | ml | 391.500 | Dung dịch rửa tay thường quy: sử dụng cho y tế' Không mùi hoặc có mùi dễ chịu, không gây khô da và không gây kích ứng da. Qui cách: chai 400ml đến 500ml | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
|  | Lô 2. Dung dịch rửa tay thủ thuật, phẫu thuật. |  |  |  |  |
| 4 | Dung dịch rửa tay- thủ thuật | ml | 298.000 | Dung dịch chlorhexidine digluconate 2%, có chất dưỡng da, không gây khô da, không gây kích ứng da, không mùi hoặc có mùi dễ chịu. Qui cách: chai 400ml đến 500ml | - ISO 9001 hoặc ISO 13485 - EN 1499 |
| 5 | Dung dịch rửa tay- thủ thuật (can 3 đến 5 lít) | lít | 110 | Dung dịch chlorhexidine digluconate 2%, có chất dưỡng da, không gây khô da, không gây kích ứng da, không mùi hoặc có mùi dễ chịu. Qui cách: can 3 lít đến 5 lít | - ISO 9001 hoặc ISO 13485 - EN 1499 |
| 6 | Gel rửa tay nhanh diệt khuẩn (chai 1000ml đến 1500ml) | ml | 12.000 | Gel sát khuẩn tay nhanh, có thành phần: ≥70 % Ethanol và ≥ 1,7% Propanol-2-ol (mg/g). không màu, không mùi, không gây bết dính, nhờn da tay. Không chứa chất gây dị ứng da. Có phổ diệt khuẩn rộng KÈM CÁC TÀI LIỆU CHỨNG MINH: diệt khuẩn lao theo tiêu chuẩn EN 14348 trong 30 giây, diệt nấm theo tiêu chuẩn EN 13624, diệt khuẩn theo tiêu chuẩn EN 13727 trong 30 giây, diệt virus HIV, Rotavirus H1N1 trong 30 giây theo tiêu chuẩn EN 14476 và diệt Coronavirus, SARS trong 30 giây theo tiêu chuẩn BGA và DVV Qui cách: chai 1000ml đến 1500ml | 1. ISO13485 hoặc ISO 9001 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS (hoặc tương đương) |
|  | Lô 3. Dung dịch bảo dưỡng, khử khuẩn y dụng cụ |  |  |  |  |
| 7 | Dung dịch làm trơn các khớp nối của dụng cụ kim loại | ml | 104.000 | Dung dịch làm trơn các khớp nối của dụng cụ kim loại. Thành phần: hoạt chất bôi trơn, chất bảo quản, không chứa silicone Qui cách: chai ≤1000ml | ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 8 | Dung dịch khử khuẩn mức độ cao, nhanh (≤ 5 phút) | lít | 650 | Thành phần: N-Acetylcaprolactam + Hydrogen peroxyde; không chứa acid acetic, không gây kích ứng cho người sử dụng. Có chất chống ăn mòn dụng cụ. Thời gian khử khuẩn mức độ cao ≤ 5 phút. Hiệu quả diệt vi khuẩn, diệt vi rút, diệt bào tử và có kèm theo các test kiểm định đạt hiệu quả diệt khuẩn EN 14561(Pseudomonas aeruginosa,Staphylococcus hirae...) , diệt bào tử EN 17126 (Clostridium difficile, Bacillus subtilis..), diệt vi rút EN 17111 (Norovirus, Adenovirus, ..) (KÈM TÀI LIỆU CHỨNG MINH các test kiểm định đạt hiệu quả diệt khuẩn EN 14561, diệt bào tử EN 17126 và diệt vi rút EN 17111) Thời gian tái sử dụng trong vòng 14 ngày có kèm test thử nồng độ hằng ngày và miễn phí theo can. Qui cách: can 3 lít đến 5 lít | - ISO 9001 hoặc ISO 13485 - FDA hoặc CE hoặc CFS |
| 9 | Dung dịch bọt, giữ ẩm dụng cụ | ml | 357.500 | Dung dịch dạng bọt làm sạch, duy trì độ ẩm của dụng cụ, có enzyme khử khuẩn. Qui cách: chai 650ml đến 1000ml | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc TCVN hoặc TCCS hoặc tương đương |
|  | Lô 5. Dung dịch, khăn lau khử khuẩn bề mặt |  |  |  |  |
| 10 | Hóa chất khử khuẩn bề mặt bằng đường không khí: ≥ 5% Hydrogen Peroxide + Ion Bạc ≤ 0,005% | lít | 375 | Hóa chất khử khuẩn bề mặt bằng đường không khí, có thành phần: ≥ 5% Hydrogen Peroxide + Ion Bạc ≤ 0,005% . Qui cách: can 3 lít đến 5 lít | ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 11 | Hóa chất khử khuẩn bề mặt bằng đường không khí: ≥ 7.5% Hydrogen Peroxide + ion bạc ≤ 30ppm | lít | 360 | Hóa chất khử khuẩn bề mặt bằng đường không khí, có thành phần: ≥ 7.5% Hydrogen Peroxide + ion bạc ≤ 30ppm. Qui cách: can 3 lít đến 5 lít | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 12 | Dung dịch khử khuẩn, nấm dùng để lau sàn trong phòng IVF | ml | 4.000 | Dung dịch khử khuẩn, khử nấm dùng cho lau sàn cho các phòng thủ thuật của IVF. Có bằng chứng đã được sử dụng trong phòng lab IVF. Hoạt chất không chứa cồn, không sinh VOC. | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 13 | Dung dịch khử khuẩn, nấm dùng cho tủ ấm CO2 và tủ an toàn sinh học trong phòng IVF (chai ≤1 lít) | lít | 36 | Dung dịch khử khuẩn, khử nấm dùng cho tủ CO2. Sử dụng được trên các loại bề mặt như thủy tinh, inox, cao su, silicon, sử dụng trong phòng lab IVF (MEA test). Hoạt chất không chứa cồn, không sinh VOC. Thời gian khử khuẩn, nấm <5 phút. Qui cách chai ≤1 lít | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 14 | Dung dịch phun khử khuẩn nhanh các bề mặt (chai ≤1 lít) | ml | 1.147.000 | Khử khuẩn nhanh các bề mặt, trang thiết bị phòng mổ, khu vực có nguy cơ cao, phòng thay băng, chăm sóc bệnh nhân, giường bệnh, băng ca, xe cấp cứu…Không chứa Aldehyde, không màu, không mùi. Phổ diệt khuẩn (MRSA, ESBL), diệt lao, hiệu quả trên virus (H1N1, Rotavirus...). Tương thích với các chất liệu bề mặt và thiết bị. Hoạt chất: Didecyldimethylammonium Chloride + Polyhexamethylene biguanide Chlorhydrate (hoặc Propanol hoặc Chlorhexidine digluconate kết hợp Ethanol). Qui cách: chai ≤1 lít | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc TCVN hoặc TCCS hoặc tương đương |
| 15 | Khăn lau khử khuẩn dùng cho phòng IVF | cái | 2.200 | -Thành phần hoạt chất: Hypochlorous acid (HOCl) -Không màu, không mùi. Không gây dị ứng, không độc, không ăn mòn -Không cồn, phenol, aldehyde, VOC, các hợp chất amoni -Diệt khuẩn, diệt virus, diệt nấm -Đợi 30 giây để khử khuẩn - Thử nghiệm Mea test và SMA test | ISO 13485:2016, ISO 9001:2015, GMP-ISO22716, FSC G20, Chứng nhận phù hợp CE |
|  | Lô 6. Hóa chất cho máy tiệt trùng nhiệt độ thấp |  |  |  |  |
| 16 | Hóa chất cho máy tiệt trùng nhiệt độ thấp | Cốc | 93 | Hóa chất cho máy tiệt trùng nhiệt độ thấp, thành phần: hydrogen peroxide ≥ 55%, tương thích với dòng máy tiệt trùng nhiệt độ thấp V-pro đang có tại Bệnh viện. | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
|  | Lô 7. Hóa chất cơ bản |  |  |  |  |
| 17 | Thuốc nhuộm tế bào EA 50 | ml | 4.000 | Không cặn hoặc tạp chất. Dung dịch màu cam trong suốt. Nhuộm màu : bào tương bắt từ xanh lá đến xanh dương. Qui cách: chai 500ml. | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 18 | Viên ngâm sát trùng chứa Natri Dichloroisocyanutrale (hay Trodosene sodium) 50%. | Hộp 100 viên | 1 | Diệt khuẩn nhanh, phổ tác dụng rộng, có tác dụng đối với tất cả các loại vi khuẩn sinh dưỡng, nấm, virus và nha bào. Sử dụng để khử khuẩn bề mặt, đồ vải, đồ thủy tinh và các thiết bị phòng mổ, phòng sanh, phòng bệnh, các labo xét nghiệm cũng như trong khử khuẩn bệnh viện nói chung. Qui cách: Hộp ≤100 viên | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 19 | Vôi máy gây mê | Kg | 3.140 | - Đổi màu trong quá trình sử dụng - Kích thước hạt D55 - 5.0mm. - Độ cứng hạt >75%. - Thành phần: Calcium Hydroxide ≥ 80% - Nước từ 12-19% - Sodium Hydroxide không quá 3% - Qui cách: Can ≤5kg | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 20 | Gel Siêu âm/ultrasonic gel | lít | 10.010 | Gel trong suốt, màu trắng hay xanh nhạt, bảo vệ đầu dò siêu âm khỏi sự ăn mòn, giúp loại bỏ bọt khí giữa đầu dò và cơ thể. Qui cách: bình ≤5 lít | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 21 | Formol đệm trung tính 10% | lít | 7.183 | Chất gắn, cố định tế bào - Thành phần: + Formaldehyde: 3,5-4% + Nước: 94-95% + Methyl alcohol:1,2% + Sodium phosphate dibasic: < 1% + Sodium phosphate, monobasic: < 1% - Công thức AFIP pha sẵn giúp giảm tiếp xúc với formaldehyde - Là chất lỏng trong suốt, không màu - pH ổn định 6,8-7,2 - Chất lượng được kiểm soát nghiêm ngặt đảm bảo nồng độ formalin luôn là 10% - Ổn định ở nhiệt đông lạnh - Tương thích với chức năng nhận diện và theo dõi hóa chất tự động bằng sóng vô tuyến (RFID) của thiết bị đang có tại bệnh viện (Máy xử lý mô Revos), hỗ trợ kiểm soát và tối ưu hóa việc sử dụng hóa chất - Đóng gói: can 3,8 - ≤ 5 lít - Xuất xứ: G7 | - ISO 9001 hoặc ISO 13485 - (EU)2017/746 hoặc CE hoặc CFS |
| 22 | Keo sinh thiết lạnh | ml | 2.880 | Dung dịch cắt lạnh - Thành phần: + Polyvinyl alcohol: 10-15% + Polyethylene glycol: 2-5% + Potassium formate: 1-3%. + Methy Acetate: < 1% + Potassium carbpnate: < 1% + Water: 80-85% - Gel cắt lạnh trong suốt hỗ trợ cắt mô cho quá trình cắt lạnh - Tạo liên kết vững chắc với dụng cụ giữ mẫu. - Bị loại bỏ trong quá trình nhuộm. - Đông lạnh nhanh, lát cắt phẳng và tan trong nước hoàn toàn mà không có cặn bã Đóng gói: chai: ≤ 120 ml. | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 23 | Mực đánh dấu mô | ml | 120 | Mực đánh dấu mô, màu xanh dương, Đánh dấu bờ phẫu thuật - Thành phần: + Water: 58-65% + Acrylic Acid-Styrene Copolymer Ammonium Salt: 20-25% + Phthalocyanine blue: 15-22% + Acrylic Acid: < 1% + Dipropylene Glycol: < 1% + Ammonia: < 1% + ProClin 300: <1% - Xác định các phân đoạn nối tiếp của mô lớn - Duy trình định hướng mô đúng đắn cho phẫu thuật - Xác định nhiều phần của mô được xử lý trong cùng cassette - Duy trì màu sắc trong suốt thời gian xử lý mô, sử dụng được trên mẫu tươi và mẫu cố định Formol - Xuất xứ: G7 | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 24 | Paraphin - Sáp tinh khiết dạng hạt | kg | 1.440 | Chất gắn, cố định tế bào Paraffin - Là chất rắn màu trắng ở nhiệt độ phòng và là chất lỏng, trong suốt không màu khi nóng chảy. - Thành phần: + Paraffin waxes and Hydrocarbon waxes: > 99% + Microcrystalline wax: < 0,1 % + 2,6-Di-tert-butyl-p-cresol: < 0,05 % - Nhiệt độ nóng chảy vừa phải, ổn định từ 55- ≤ 57 độ C bảo vệ mô và dễ dàng tẩy paraffin trong quy trình tiếp theo - Sáp tinh khiết, được lọc đến 3 lần ≤ 0,25µm loại bỏ mọi tạp chất, tạo lát cắt ổn định - Không chứa polymer - Chất lượng nhất quán và được kiểm soát nghiêm ngặt đáp ứng yêu cầu khắt khe của phòng thí nghiệm - Thiết kế dạng vảy giúp cho thời gian nóng chảy nhanh hơn. - Đóng gói: túi ≤ 1 kg, có thể đóng mở nhiều lần, dễ sử dụng - Tương thích với máy giải phẫu bệnh của bệnh viện (Máy xử lý mô Revos) - Xuất xứ: G7 | - ISO 9001 hoặc ISO 13485 - (EU)2017/746 hoặc CE hoặc CFS |
| 25 | Chất thay thế Xylen không độc | ml | 1.277.000 | Là hỗn hợp Hydrocarbon béo Isoparafinic trong suốt, không màu để xử lý mô và nhuộm mô - Thành phần: + Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy: 57-63% + Naphtha (petroleum), light alkylate: 37-43% - Loại bỏ chất béo tuyệt đối trong xử lý mô - Khử paraffin hoàn toàn và làm sạch trong quá trình nhuộm - Không làm cho mẫu bị cứng hay dòn khi ngâm lâu - Sử dụng được cho tất cả các máy xử lý mô và máy nhuộm tự động - Không benzene, gần như không mùi - Tương thích với chức năng nhận diện và theo dõi hóa chất tự động bằng sóng vô tuyến (RFID) của thiết bị đang có tại bệnh viện (Máy xử lý mô Revos), hỗ trợ kiểm soát và tối ưu hóa việc sử dụng hóa chất - Đóng gói: can 3,8 - ≤ 5 lít - Xuất xứ: G7 | - ISO 9001 hoặc ISO 13485 - (EU)2017/746 hoặc CE hoặc CFS |
| 26 | Methylene blue chai/100g | chai | 8 | Bột kết tinh màu nâu sẫm hoặc lục sẫm, quy cách: chai 25g | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 27 | Cồn tuyệt đối | lít | 3.700 | Cồn tinh khiết 99.5% dạng lỏng, có mùi đặc trưng của Ethanol. Không lẫn tạp chất Công dụng: Dùng vệ sinh khử khuẩn dụng cụ y tế trong lĩnh vực y tế Định lượng Ethanol (ở 20 độ C) : 99.5 ± 2 % Cặn còn lại khi bay hơi : < 0,05% Độ pH : 7,5-8 Chì (Pb), Thủy ngân (Hg): Không phát hiện | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 28 | Methanol | lít | 155 | Dung môi Methanol tinh khiết 99%, dùng trong phòng thí nghiệm. Điểm sôi 64,5 độ C (1013 hPa) ; Tỉ trọng : 0,792 g/cm3 (20 độ C) | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 29 | Giemsa | ml | 8.000 | Dùng để nhuộm tế bào máu ngoại vi và tế bào u xơ tủy xương. Thành Phần: Eosin-methylene blue according to Giemsa 7 g/L, methanol 50%, Glycerol 50%. Thuốc thử được bảo quản ở nhiệt độ 15-30 độ C Tất cả huyết thanh người được sử dụng trong bộ kit này đều âm tính với HBsAg và HIV I/II. Kiểm soát chất lượng được quy định bởi CLSI, hàng IVD, xuất xứ: Châu Âu | - ISO 9001 hoặc ISO 13485 - CE hoặc FDA |
| 30 | Bộ sinh phẩm xét nghiệm vi khuẩn Thương hàn gồm các kháng nguyên TO,TH,AO,AH.BO.BH,CO,CH | Hộp | 4 | Bộ sinh phẩm xét nghiệm vi khuẩn Thương hàn gồm các kháng nguyên TO,TH,AO,AH.BO.BH,CO,CH | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 31 | Mac conkey Agar with crystal violet | gram | 30.000 | Môi trường chọn lọc dùng nuôi cấy và định danh phân biệt họ vi khuẩn đường ruột Enterobacteriaceae. Thành phần (g/l): Tryptone 13; Peptones 7; Sodium Chloride 5; Bile Salt No.3 1.5; Lactose 10; Neutral red 0.03; Crystal violet 0.001; Agar 15; pH: 7.1 ± 0.2 ở 25°C | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 32 | Môi trường Maconkey agar pha sẵn | Đĩa | 25.000 | Môi trường đổ sẵn trên đĩa petri đường kính 90mm. Bao gói bằng màng bán thấm Cellophane. Công dụng: Môi trường nuôi cấy chọn lọc và phân biệt khả năng lên men lactose của trực khuẩn Gram âm, dễ mọc. Áp dụng nuôi cấy phân lập tác nhân nhiễm trùng từ các bệnh phẩm khác nhau. Thành phần Peptones (72mg); Pancreatic digest of gelatin (0,4g); Lactose monohydrate (0,24g); Bile salts (36mg); Sodium chloride (0,12g); Crystal violet (0,024mg); Neutral red (0,72mg); Agar (0,4g); Nước cất 24mL. Cảm quan: Màu sắc: màu tím nhạt; Độ dày 5mm; Độ láng: láng, không bọt; Độ đồng nhất: đồng nhất và không phân lớp | 1. ISO13485 hoặc ISO 9001 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS (hoặc tương đương) |
| 33 | N-Acetyl-L-Cystein | gram | 200 | N-acetyl-L-Cystein dạng bột khan, tinh khiết ≥ 99%, pH 1.5 - 2.5 (100 g/l, H₂O, 20 độ C). | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 34 | Sabauraud Agar | gram | 500 | Môi trường chọn lọc được sử dụng để nuôi cấy và phân lập nấm da, nấm khác và nấm men từ các mẫu lâm sàng và không lâm sàng theo USP/EP/BP/JP. Thành phần (g/l): Peptic digest of animal tissue 5, Pancreatic digest of casein 5, Dextrose 40, Agar 15, pH: 5.6 ± 0.2 ở 25 độ C | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 35 | Strepto coccus pneumoniae ATCC | lọ | 2 | Chủng vi khuẩn Streptococcus pneumoniae ATCC 49619 chứa trong lọ đông khô | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 36 | Taxo A | lọ | 1 | Đĩa giấy Bacitracin được chứa trong lọ thủy tinh màu với nút cao su và nắp nhôm (phía trên nút cao su). Kích thước lọ 50 × 21mm, phía đáy lọ có chứa chất chống ẩm. Thực hiện thử nghiệm phát hiện nhạy cảm Bacitracin. Nhiệt độ nuôi ủ: 35-37 độ C/ 18-24 giờ /5% CO2 Biện luận kết quả thử nghiệm dựa trên đường kính vòng vô khuẩn xung quanh đĩa giấy: - Kết quả đề kháng : Có xuất hiện vòng vô khuẩn xung quanh đĩa giấy -Kết quả nhạy cảm: Không có vòng vô khuẩn xung quanh đĩa giấy Bảo quản 2 -8 độ C | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 37 | Taxo P | lọ | 1 | Đĩa giấy Optochin được chứa trong lọ thủy tinh màu với nút cao su và nắp nhôm (phía trên nút cao su). Kích thước lọ 50 × 21mm, phía đáy lọ có chứa chất chống ẩm. Nhiệt độ nuôi ủ: 35-37 độ C/ 18-24 giờ /5% CO2 Thực hiện thử nghiệm phát hiện nhạy cảm Optochin Biện luận kết quả thử nghiệm dựa trên đường kính vòng vô khuẩn xung quanh đĩa giấy: - Kết quả đề kháng: Đường kính vòng vô khuẩn <14mm -Kết quả nhạy cảm : Đường kính vòng vô khuẩn ≥14mm Bảo quản 2 -8 độ C | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 38 | Chủng chuẩn vi sinh Staphylococcus aureus ATCC | hộp | 2 | Chủng chuẩn vi sinh Staphylococcus aureus ATCC chứa trong lọ đông khô | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 39 | Chủng chuẩn vi sinh Enterococcus faecalis ATCC | hộp | 2 | Chủng chuẩn vi sinh Enterococcus faecalis ATCC chứa trong lọ đông khô | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 40 | Chủng chuẩn vi sinh Pseudomanas aeruginosa ATCC | hộp | 2 | Chủng chuẩn vi sinh Pseudomanas aeruginosa ATCC chứa trong lọ đông khô | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 41 | Chromagar agar candida pha sẵn | Đĩa | 3.500 | Môi trường dùng nuôi cấy và định danh vi nấm Candida (nền thạch trắng sữa). Thành phần (g/l): Peptone, Yeast extract 24.5, Growth factor 20, Chromogenic mix 5, Chloramphenicol 0.5, Agar 15. Quy cách: 10 đĩa/ hộp. | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 42 | Đĩa kháng sinh Amikacin | Lọ | 15 | Chứa trong lọ nắp nhôm có gắn nút cao su đậy chặt, Kích thước lọ 50 × 21mm, phía đáy lọ có chứa chất chống ẩm. Họ Đĩa kháng sinh bao gồm các loại đĩa giấy được tẩm kháng sinh với nồng độ theo quy định dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh Amikacin của vi khuẩn. Qui cách lọ ≥ 50 đĩa | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 43 | Đĩa kháng sinh Amoxicilin/clavulanic acid | Lọ | 8 | Chứa trong lọ nắp nhôm có gắn nút cao su đậy chặt, Kích thước lọ 50 × 21mm, phía đáy lọ có chứa chất chống ẩm. Họ Đĩa kháng sinh bao gồm các loại đĩa giấy được tẩm kháng sinh với nồng độ theo quy định dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh Amoxicilin/clavulanic acid của vi khuẩn. Qui cách lọ ≥ 50 đĩa | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 44 | Đĩa kháng sinh Cefepime | Lọ | 6 | Chứa trong lọ nắp nhôm có gắn nút cao su đậy chặt, Kích thước lọ 50 × 21mm, phía đáy lọ có chứa chất chống ẩm. Họ Đĩa kháng sinh bao gồm các loại đĩa giấy được tẩm kháng sinh với nồng độ theo quy định dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh Cefepime của vi khuẩn. Qui cách lọ ≥ 50 đĩa | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 45 | Đĩa kháng sinh Cefotaxim | Lọ | 6 | Họ Kháng sinh đồ NK-MIC.DS (NK-MIC Diffusion Strip) kết hợp giữa phương pháp khuếch tán và vi pha loãng kháng sinh trên một que giá thể nhờ đó có thể xác định MIC của kháng sinh đối với vi khuẩn bằng phương pháp khuếch tán kháng sinh trong thạch | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 46 | Đĩa kháng sinh Cefoxitin | Lọ | 6 | Chứa trong lọ nắp nhôm có gắn nút cao su đậy chặt, Kích thước lọ 50 × 21mm, phía đáy lọ có chứa chất chống ẩm. Họ Đĩa kháng sinh bao gồm các loại đĩa giấy được tẩm kháng sinh với nồng độ theo quy định dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh Cefoxitin của vi khuẩn. Qui cách lọ≥ 50 đĩa | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 47 | Đĩa kháng sinh Cefuroxime | Lọ | 8 | Chứa trong lọ nắp nhôm có gắn nút cao su đậy chặt, Kích thước lọ 50 × 21mm, phía đáy lọ có chứa chất chống ẩm. Họ Đĩa kháng sinh bao gồm các loại đĩa giấy được tẩm kháng sinh với nồng độ theo quy định dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh Cefuroxime của vi khuẩn. Qui cách lọ ≥50 đĩa | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 48 | Đĩa kháng sinh Ciprofloxacin | Lọ | 6 | Chứa trong lọ nắp nhôm có gắn nút cao su đậy chặt, Kích thước lọ 50 × 21mm, phía đáy lọ có chứa chất chống ẩm. Họ Đĩa kháng sinh bao gồm các loại đĩa giấy được tẩm kháng sinh với nồng độ theo quy định dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh Ciprofloxacin của vi khuẩn. Qui cách lọ ≥ 50 đĩa | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 49 | Đĩa kháng sinh Clindamycin | Lọ | 6 | Chứa trong lọ nắp nhôm có gắn nút cao su đậy chặt, Kích thước lọ 50 × 21mm, phía đáy lọ có chứa chất chống ẩm. Họ Đĩa kháng sinh bao gồm các loại đĩa giấy được tẩm kháng sinh với nồng độ theo quy định dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh Clindamycin của vi khuẩn. Qui cách lọ ≥50 đĩa | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 50 | Đĩa kháng sinh Doxycycline | Lọ | 6 | Chứa trong lọ nắp nhôm có gắn nút cao su đậy chặt, Kích thước lọ 50 × 21mm, phía đáy lọ có chứa chất chống ẩm. Họ Đĩa kháng sinh bao gồm các loại đĩa giấy được tẩm kháng sinh với nồng độ theo quy định dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh Doxycycline của vi khuẩn. Qui cách lọ ≥ 50 đĩa | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 51 | Đĩa kháng sinh Ertapenem | Lọ | 15 | Chứa trong lọ nắp nhôm có gắn nút cao su đậy chặt, Kích thước lọ 50 × 21mm, phía đáy lọ có chứa chất chống ẩm. Họ Đĩa kháng sinh bao gồm các loại đĩa giấy được tẩm kháng sinh với nồng độ theo quy định dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh Ertapenem của vi khuẩn. Qui cách lọ ≥ 50 đĩa | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 52 | Đĩa kháng sinh Erythromycin | Lọ | 6 | Chứa trong lọ nắp nhôm có gắn nút cao su đậy chặt, Kích thước lọ 50 × 21mm, phía đáy lọ có chứa chất chống ẩm. Họ Đĩa kháng sinh bao gồm các loại đĩa giấy được tẩm kháng sinh với nồng độ theo quy định dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh Erythromycin của vi khuẩn. Qui cách lọ ≥50 đĩa | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 53 | Đĩa kháng sinh Gentamicin | Lọ | 6 | Chứa trong lọ nắp nhôm có gắn nút cao su đậy chặt, Kích thước lọ 50 × 21mm, phía đáy lọ có chứa chất chống ẩm. Họ Đĩa kháng sinh bao gồm các loại đĩa giấy được tẩm kháng sinh với nồng độ theo quy định dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh Gentamicin của vi khuẩn. Qui cách lọ ≥ 50 đĩa | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 54 | Đĩa kháng sinh levofloxacin | Lọ | 8 | Họ Kháng sinh đồ NK-MIC.DS (NK-MIC Diffusion Strip) kết hợp giữa phương pháp khuếch tán và vi pha loãng kháng sinh trên một que giá thể nhờ đó có thể xác định MIC của kháng sinh đối với vi khuẩn bằng phương pháp khuếch tán kháng sinh trong thạch | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 55 | Đĩa kháng sinh Meropenem | Lọ | 15 | Chứa trong lọ nắp nhôm có gắn nút cao su đậy chặt, Kích thước lọ 50 × 21mm, phía đáy lọ có chứa chất chống ẩm. Họ Đĩa kháng sinh bao gồm các loại đĩa giấy được tẩm kháng sinh với nồng độ theo quy định dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh Meropenem của vi khuẩn. Qui cách lọ ≥ 50 đĩa | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 56 | Đĩa kháng sinh Oxacilin | Lọ | 3 | Chứa trong lọ nắp nhôm có gắn nút cao su đậy chặt, Kích thước lọ 50 × 21mm, phía đáy lọ có chứa chất chống ẩm. Họ Đĩa kháng sinh bao gồm các loại đĩa giấy được tẩm kháng sinh với nồng độ theo quy định dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh Oxacilin của vi khuẩn. Qui cách lọ ≥ 50 đĩa | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 57 | Đĩa kháng sinh Penicillin | Lọ | 5 | Họ Kháng sinh đồ NK-MIC.DS (NK-MIC Diffusion Strip) kết hợp giữa phương pháp khuếch tán và vi pha loãng kháng sinh trên một que giá thể nhờ đó có thể xác định MIC của kháng sinh đối với vi khuẩn bằng phương pháp khuếch tán kháng sinh trong thạch | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 58 | Đĩa kháng sinh Piperacilin/tazobactam | Lọ | 12 | Chứa trong lọ nắp nhôm có gắn nút cao su đậy chặt, Kích thước lọ 50 × 21mm, phía đáy lọ có chứa chất chống ẩm. Họ Đĩa kháng sinh bao gồm các loại đĩa giấy được tẩm kháng sinh với nồng độ theo quy định dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh Piperacilin/tazobactam của vi khuẩn. Qui cách lọ ≥ 50 đĩa | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 59 | Đĩa kháng sinh Amoxicilin | Đĩa | 150 | Chứa trong lọ nắp nhôm có gắn nút cao su đậy chặt, Kích thước lọ 50 × 21mm, phía đáy lọ có chứa chất chống ẩm. Họ Đĩa kháng sinh bao gồm các loại đĩa giấy được tẩm kháng sinh với nồng độ theo quy định dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh Amoxicilin của vi khuẩn. | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 60 | Đĩa kháng sinh Linezolid | Đĩa | 200 | Chứa trong lọ nắp nhôm có gắn nút cao su đậy chặt, Kích thước lọ 50 × 21mm, phía đáy lọ có chứa chất chống ẩm. Họ Đĩa kháng sinh bao gồm các loại đĩa giấy được tẩm kháng sinh với nồng độ theo quy định dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh Linezolid của vi khuẩn. | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 61 | Đĩa kháng sinh Ampicilin 10µg | Đĩa | 100 | Đĩa kháng sinh được chứa trong lọ thủy tinh màu với nút cao su và nắp nhôm (phía trên nút cao su). Kích thước lọ 50 × 21mm, phía đáy lọ có chứa chất chống ẩm.Họ Đĩa kháng sinh bao gồm các loại đĩa giấy được tẩm kháng sinh với nồng độ theo quy định dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 62 | Trimethoprim/Sulfamethoxazole | Lọ | 15 | Đĩa kháng sinh được chứa trong lọ thủy tinh màu với nút cao su và nắp nhôm (phía trên nút cao su). Kích thước lọ 50 × 21mm, phía đáy lọ có chứa chất chống ẩm.Họ Đĩa kháng sinh bao gồm các loại đĩa giấy được tẩm kháng sinh với nồng độ theo quy định dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 63 | Gói tạo môi trường kỵ khí | Hộp | 20 | Dùng để tạo môi trường kỵ khí cho việc nuôi cấy vi sinh kỵ khí. Tạo môi trường kỵ khí trong vòng 2,5 giờ với ≤1% Oxy và ≥13% carbon dioxide trong 24 giờ. Qui cách: Hộp ≥ 20 túi Xuất xứ: G7 | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 64 | Môi trường Chromagar Candida | Gram | 3.000 | Dùng để phân lập nấm men và nấm sợi; phân biệt Candida albicans, C.tropicalis và C.krusei. Thành phần môi trường bao gồm: (công thức tính trên 1 lít) Chromopeptone 10,2g, Glucose 20,0g, Chromogen Mix 2,0g, Chloramphenicol 0,5g, Agar 15,0g. Nhiệt độ bảo quản: 2–25 độ C Xuất xứ: G7 | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 65 | Môi trường Muller Hinton Agar pha sẵn | Đĩa | 4.000 | Môi trường đổ sẵn trên đĩa petri Ф 90mm. Môi trường thực hiện kháng sinh đồ vi khuẩn dễ mọc Thực hiện kháng sinh đồ bằng đĩa kháng sinh hoặc bằng que MIC trên vi khuẩn dễ mọc. Đĩa thạch tròn có Ф 90mm thực hiện kháng sinh đồ cho 7 đĩa kháng sinh hoặc 2 que MIC Thành phần Beef extract (48mg); Acid hydrolysate of Casein (0,42g); Starch (36mg); Agar (0,4g); Nước cất (24mL). | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 66 | Thioglycolate Medium | ống | 1.200 | Môi trường đỗ sẵn- môi trường chuyên chở và bảo quản mẫu vi khuẩn kỵ khí (Thioglycolate), dùng chuyên chở và bảo quản mẫu thử dùng trong xét nghiệm nuôi cấy vi khuẩn kỵ khí. Môi trường dạng lỏng, đỗ sẵn trong type 3-5 ml, sẵn sàng sử dụng. Thành phần tối thiểu gồm: Peptone, Dextrose, Yeast Extract, Sodium Thioglycolate, chỉ thị oxi hóa khử. Chủng vi khuẩn phát triển được: Bacteroides spp/Clostridium spp hoặc tương đương. | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 67 | Vaseline | Lọ | 6 | Sáp Vaseline có thành phần là Petroleum Jelly (sáp dầu khoáng) dùng để dưỡng ẩm, bôi trơn. | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 68 | Acid Citric | kg | 130 | - Công thức hóa học: C6H8O7.H2O HOC(COOH)(CH2COOH)2.H2O - Thay thế hoàn hảo cho axít nitric trong công nghệ sinh học và công nghiệp dược phẩm để làm sạch ống dẫn. - Axit citric khử trùng và làm sạch nói chung để loại bỏ cặn xà phòng, vết nước cứng, vôi và rỉ sét | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 69 | ANTI-A | Lọ | 5 | Màu sắc nhận diện Xanh dương (Blue). Chất nhuộm màu Patent Blue hoặc Methylene BlueTartrazine. Kháng thểAnti-A (IgM). Kháng nguyên A trên hồng cầu. Mục đích xác định nhóm máu A và AB | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 70 | ANTI-B | Lọ | 5 | Màu sắc nhận diện Vàng (Yellow). Chất nhuộm màu Tartrazine.Kháng thể Anti-B (IgM) Kháng nguyên B trên hồng cầu Mục đích xác định nhóm máu B và AB. | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 71 | Bột Oxyt kẽm | Gram | 220 | Bột Zinc oxide (oxit kẽm) tinh khiết, có độ mịn cao, giúp tạo lớp keo mịn khi trộn với eugenol, không chứa arsenic (thạch tín) | Prevest Denpro Limited/Ấn Độ |
| 72 | Cồn 70 độ | Lít | 750 | Thành phần: Ethanol y tế, trong suốt, không màu, nồng độ 70 độ | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 73 | Dịch chạy thận A | Can | 6.000 | Dịch A (Acid Concentrate). Là dung dịch Axit đậm đặc. Muối điện giải (NaCl,KCl,CaCl2​,MgCl2​), Glucose và Axit hữu cơ. Cung cấp khoáng chất và ngăn chặn sự kết tủa của Canxi/Magie. Luôn là dạng lỏng trong can/thùng. Ổn định, ít bị biến chất khi bảo quản. | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 74 | Dịch chạy thận B | Can | 8.000 | Dịch B (Bicarbonate Concentrate). Là dung dịch Kiềm (Bicarbonate). Natri Bicarbonate (NaHCO3​), đôi khi có thêm Natri Clorua (NaCl). Trung hòa axit trong máu, điều chỉnh tình trạng toan chuyển hóa. Có thể là dạng lỏng hoặc dạng bột khô trong túi/cartridge. Dễ bị nhiễm khuẩn hoặc phân hủy nếu để ở dạng lỏng lâu ngày. | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 75 | Dung dịch rửa, khử trùng quả lọc Vertexid | Can | 70 | Hydrogen Peroxide 26,53%, Acetic Acid 7,83%, Peracetic Acid 5,0% | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 76 | Javel 10% | ml | 300.000 | Javel 10% (NaOCl 10%), là dung dịch có tính oxy hóa mạnh, thường được sản xuất từ phản ứng điện phân muối ăn (NaCl) trong nước. Sản phẩm tồn tại dưới dạng dung dịch màu vàng nhạt đến xanh nhạt, có mùi clo đặc trưng, tan hoàn toàn trong nước | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 77 | Than hoạt | Gram | 5 | Than hoạt là một loại bột màu đen mịn, không mùi, không vị | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 78 | Bột calcium hydroxyt | Gram | 2 | Bột canxi hydroxit là một hợp chất hóa học có công thức hóa học là Ca(OH)2, Vật liệu điều trị nội nha trong nha khoa. Tiêu chuẩn chất lượng: Shiva Products/Ấn Độ | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 79 | Thạch cao cứng | Gram | 5.000 | Hạt bột được xử lý qua áp suất hơi nước (nồi hấp) nên có dạng hình trụ đều, ít xốp hơn thạch cao thường (Plaster). Điều này giúp mẫu đúc mịn và sắc nét. Độ bền cơ học: Khả năng chịu lực nén cao, không bị vỡ vụn khi gỡ mẫu khỏi dấu (alginate hoặc silicone) | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 80 | Glucose dextrose solution | chai | 20.000 | vị cam hoặc chanh. Thành phần: Acid Citric Anhydrous (E-330): ≤ 0,3%, chất bảo quản ( E-202): ≤ 0,1%, D -Glucose: ≤ 38%, hương cam: ≤ 0,1%, hương chanh ≤ 0,1%, không chứa gluten từ lúa mì ( < 10ppm ) , xuất xứ: Châu Âu. | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 81 | Huyết thanh mẫu anti D- blended monoclonal, human IgM/IgG | ml | 740 | Clone P3X61+P3X21223B10+P3X290+P3X35, type IgM + IgG, sodium azide < 0.1% w/v, sodium arsenite 0.02% và bovine albumin. Độ đặc hiệu: 100%. Xuất xứ G7. | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 82 | Huyết thanh mẫu A | ml | 500 | Clone 9113D10, type IgM, sodium azide < 0.1% w/v, sodium arsenite 0.02% và bovine albumin Độ đặc hiệu: 100% Xuất xứ G7 | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 83 | Huyết thanh mẫu B | ml | 500 | Clone 9621A8, type IgM, sodium azide < 0.1% w/v, sodium arsenite 0.02% và bovine albumin Độ đặc hiệu: 100% Xuất xứ G7 | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 84 | Nước sát trùng tay khoan | Chai | 4 | sát trùng tay khoan ngay sau khi khám và thực hiện thủ thuật | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 85 | Fuji IX GP Extra | Hộp | 1 | trám cứng | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 86 | Dầu máy tay khoan | CHAI | 1 | tra tay khoan tăng tuổi thọ tay khoan | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 87 | Caviton | Lọ | 1 | Vật liệu trám tạm sử dụng trong nha khoa | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 88 | Ion săt III | kg | 4 | Iron(III) sulfate hydrate​ 21-23% | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc TCVN hoặc TCCS. |
| 89 | Lugol 3% | chai | 397 | Dung dịch Lugol 3%. Thành Phần: Iod, Kali Iodid. Dùng trong sản phụ khoa (bôi trực tiếp hoặc pha loãng để vệ sinh). Qui cách chai 500ml | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
|  | Lô 8. Xét nghiệm test nhanh |  |  |  |  |
| 90 | Treponema pallidum RPR định tính và định lượng | test | 2.000 | Dùng để phát hiện định tính kháng thể reagin trong huyết thanh và huyết tương EDTA của người, hỗ trợ chẩn đoán bệnh giang mai. Thành phần: Kháng nguyên RPR: Các hạt carbon được phủ kháng nguyên cardiolipin Kiểm soát dương tính: Kháng huyết thanh người Kiểm soát âm tính: Huyết thanh thỏ Bảo quản ở 2–8°C. Đặc điểm hiệu suất: Khả năng tái tạo (Độ tái lập): 100% Độ nhạy chẩn đoán: 98,73% Độ đặc hiệu chẩn đoán: 99,92% Xuất xứ G7, tiêu chuẩn EU IVDR 2017/746 Phân loại C Quy cách: 500 test/hộp | ISO 13485 hoặc CE hoặc CFS hoặc TCVN hoặc tương đương |
| 91 | Troponin T test nhanh | test | 3.000 | Là xét nghiệm miễn dịch trực quan nhanh để phát hiện định tính Troponin I tim -Mẫu phẩm: Máu toàn phần/huyết thanh/huyết tương -Độ nhạy tương đối: 97,4% ; Độ đặc hiệu tương đối: 99,6% ; Độ ổn đinh: 100%, Độ lặp lại > 99% -Giới hạn phát hiện là 0,5ng/mL tại 10 phút. -Không phản ứng chéo với Troponin T, Troponin C, Skeletal troponin I -Các chất gây nhiễu không ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm:Albumin ở người, Axit ascorbic, Bilirubin, Cholesterol, Caffeine, Triglycerides... | ISO 13485 hoặc CE hoặc CFS hoặc TCVN hoặc tương đương |
| 92 | Định lượng Transferin | test | 500 | Dải đo tối thiểu trong khoảng: ≤ 3 đến ≥ 800 mg/dL Phương pháp: Immunoturbidimetric Thành phần : Tổng thể tích hóa chất ≥ 40mL R1: Polyethylenic glycol in Tris buffer (pH 8,0): 150 mM R2: Goat antihuman Transferrin antibodies. | ISO 13485 hoặc CE hoặc CFS hoặc TCVN hoặc tương đương |
| 93 | Helicobacter pylori Ag test nhanh | Test | 800 | 1. Phát hiện định tính kháng nguyên H. pylori trong mẫu phân. Dạng khay. 2. Độ nhạy 98,4%; Độ đặc hiệu 100% so với Phương pháp xét nghiệm chức năng hô hấp & xét nghiệm CLO. 3. Thành phần chính: Phức hợp vàng: Kháng thể đơn dòng kháng Helicobacter pylori từ chuột-chất keo vàng (0,120±0,024 μg), kháng thể đa dòng kháng LDH từ thỏ-chất keo vàng (0,0130±0,0026 μg); Vạch thử: Kháng thể đơn dòng kháng Helicobacter pylori từ chuột (0,640±0,128 μg); Vạch chứng: LDH tái tổ hợp (0,640±0,128 μg) 4. Giới hạn phát hiện: 2.24 CFU/ml 5. Không có phản ứng chéo với E. coli, Rotavirus, Chlamydia trachomatis, Salmonella choleraesius, Hemophilus influenzae, Group B Streptococcus, Group C Streptococcus, Staphylococcus aureus 6. Kít thử ổn định ít nhất 4 tuần khi để ở nhiệt độ 55±1°C | ISO 13485 hoặc CE hoặc CFS hoặc TCVN hoặc tương đương |
| 94 | Syphilis test nhanh | Test | 1.000 | -Phát hiện tất cả các type kháng thể (IgG, IgM, IgA) kháng Treponema pallidum, test thử này dùng nhằm hỗ trợ chẩn đoán giang mai. -Test thử được phủ sẵn kháng nguyên Treponema pallidum tái tổ hợp (17kDa, 15 kDa) trên vùng vạch thử. -Độ nhạy: 99.3% và Độ đặc hiệu: 99.5% -Thời gian trả kết quả: 5 – 20 phút '-Thành phần : +Phức hợp vàng - kháng nguyên Treponema pallidum tái tổ hợp (17, 15KDa) (1,0±0,2 μg); +Vạch thử: Kháng nguyên Treponema pallidum tái tổ hợp (17, 15KDa) (0,7±0,14 μg); +vạch chứng: Huyết thanh dê kháng Treponema pallidum (0,75 ± 0,15 μg) | ISO 13485 hoặc CE hoặc CFS hoặc TCVN hoặc tương đương |
| 95 | HAV Ab test nhanh | Test | 800 | -Test thử nhanh đồng thời phát hiện và phân biệt kháng thể IgG và IgM kháng vi rút viêm gan A ở huyết thanh hoặc huyết tương người với 3 vạch được phủ sẵn trên bề mặt màng: “G” (vạch thử HAV IgG), “M” (vạch thử HAV IgM) và “C” (vạch chứng). -Độ nhạy 97.6% và độ đặc hiệu là 98% -Thời gian trả kết quả: 20 phút -Thành phần: +Phức hợp vàng: Kháng thể đơn dòng chuột kháng vi rút viêm gan A - keo vàng (1,0±0,2 μg) +Vạch thử “G”: Kháng thể đơn dòng chuột kháng IgG người (0,640 ± 0,128 μg) +Vạch thử “M”: Kháng thể đơn dòng chuột kháng IgM người (0,224 ± 0,045 μg) +Vạch chứng: Kháng thể dê kháng IgG chuột (0,640±0,128 μg) +Kháng nguyên: Kháng nguyên vi rút viêm gan A tái tổ hợp (1,5±0,3 μg) | ISO 13485 hoặc CE hoặc CFS hoặc TCVN hoặc tương đương |
| 96 | HIV Ab test nhanh | Test | 1.000 | -Phát hiện tất cả các type kháng thể (IgG, IgM, IgA), phân biệt virus HIV-1 bao gồm type phụ O và HIV-2 bằng sự hình thành 3 vạch rõ ràng trong mẫu huyết thanh, huyết tương và máu toàn phần. -Độ nhạy: 100%; Độ đặc hiệu: 99.8% -Thời gian trả kết quả: 10 – 20 phút. -Thành phần: +Phức hợp vàng: Kháng nguyên HIV-1 gp41, p24, HIV-2 gp36 tái tổ hợp – chất keo vàng (1,0 ± 0,2 μg); +Vạch thử 1: Kháng nguyên HIV -1 tái tổ hợp (gp41, p24) (0,625 ± 0,125 μg); +Vạch thử 2: Kháng nguyên HIV -2 tái tổ hợp (gp36) (0,5±0,1μg); +Vạch chứng: Huyết thanh dê có kháng thể HIV (0,75 ± 0,15 μg). | ISO 13485 hoặc CE hoặc CFS hoặc TCVN hoặc tương đương |
| 97 | Que thử xét nghiệm Actim Prom (vỡ ối non) | test | 400 | Phát hiện vỡ ối non - Có kết quả sau 5 phút - Xét nghiệm nhanh giúp phát hiện mức độ IGFBP-1 trong dịch âm đạo. - Kết quả không bị ảnh hưởng bởi máu, tinh dịch, nước tiểu hoặc nhiễm trùng | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc TCVN hoặc TCCS hoặc tương đương |
| 98 | Test thử HIV nhanh | test | 27.000 | - Độ nhạy 100% (HIV-1), 96.77% (HIV-2), độ đặc hiệu 100%. Cho kết quả nhanh trong 5 phút - Thành phần gồm card và assay diluent dropper: HIV 1/2 antigen, gold conjugate (0.8±0.16µg); Recombinant HIV 1 antigen (0.6±0.12µg); Recombinant HIV 2 antigen (0.5±0.10µg); Goat anti-HIV Ag antibody (0.6±0.12µg) | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 99 | Cards định nhóm máu hệ ABO tại giường | test | 26.600 | Thành phần: - 2 Ô chứa mẫu hoặc thực hiện autocontrol - 2 Ô Anti-A: chứa kháng thể đơn dòng IgM và đệm Tris, hiệu giá ≥ 1:256, mức độ phản ứng ≥ 3+ - 2 Ô Anti-B: chứa kháng thể đơn dòng IgM và đệm Tris, hiệu giá ≥ 1:256, mức độ phản ứng ≥ 3+ Độ đặc hiệu: 100%, độ nhạy: 100%, độ chính xác: 100% Sodium azide: 0.9 gram/l Nhiệt độ bảo quản: 2-25 độ C Xuất xứ G7 Có hướng dẫn sử dụng, ô ghi kết quả hòa hợp giữa bệnh nhân và túi máu, kết luận được truyền máu ngay trên card | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 100 | Test nhanh chẩn đoán kháng thể sốt xuất huyết IgG/IgM | test | 2.600 | Độ nhạy IgM: 97.4 %, độ nhạy IgG: 98.6%, độ đặc hiệu: 99%, thời gian đọc sau 15 phút. Gồm: card, ống dẫn 10ul, dung dịch đệm Thành phần: recombinant Dengue virus antigen (0.18±0.036 µg), mouse monoclonal anti-human IgG (0.32±0.064 µg), mouse monoclonal anti-human IgM (0.64±0.128 µg), anti-Dengue complex antibody (0.8±0.16 µg), | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 101 | TPHA | Test | 800 | Hoá chất xét nghiệm định tính, bán định lượng TPHA là xét nghiệm ngưng kết hạt thụ động để phát hiện định tính và bán định lượng kháng thể IgG và IgM kháng Treponema pallidum trong huyết thanh người, huyết tương EDTA hoặc CSF và để xác định mức độ chuẩn độ của mẫu. Thành phần: Test cells: Hồng cầu gia cầm được phủ kháng nguyên của T. pallidum Control Cells: Hồng cầu gia cầm Positive Control: kháng huyết thanh thỏ Titre 1/1280 Negative Control: Huyết thanh thỏ bình thường Sample Diluent Bảo quản ở 2–8 độ C. Test cells, Control cells, Sample Diluent và Controls chứa sodium azide (< 0.1% w/v) Giới hạn phát hiện dự kiến là ≤0.1 IU/mL so với IS đầu tiên của WHO đối với IgG huyết tương người mắc bệnh giang mai mã NIBSC code:05/122. Độ nhạy 100%, độ đặc hiệu: 99,92% Có kèm phiến Xuất xứ G7 | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
|  | Lô 9. Hóa chất cho xét nghiệm di truyền |  |  |  |  |
| 102 | Bộ kit ly trích DNA 250 assay | test | 2.000 | Bộ kit ly trích DNA bộ gen (gDNA) sử dụng công nghệ màng silica dưới dạng cột ly tâm, không sử dụng phenol–chloroform hoặc các bước kết tủa bằng cồn tốn thời gian. Sản phẩm có thể sử dụng cho PCR, Southern blotting, giải trình tự, gắn nhãn acid nucleic, lai phân tử (hybridization). Sử dụng cho các loại mẫu với lượng đầu vào cho mỗi mẫu: Tủy xương: ≤200 μL; Tăm bông niêm mạc miệng: 1 que; Buffy coat: 200 μL; Giọt máu khô: thay đổi tùy mẫu; Nước tiểu: ≤4.5 mL; Máu toàn phần: ≤500 μL. Thể tích gDNA rửa giải (Elution Volume) đến 200 μL. DNA tinh sạch có kích thước lớn hơn 30 kb, Hiệu suất thu DNA đến ≤65 μg, 200 μL máu người đầu vào có thể thu được 2-10 μg DNA. Thời gian thực hiện: 20 phút (sau khi đồng nhất mẫu), điều kiện vận chuyển: ở nhiệt độ phòng. | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 103 | Nước không Nuclease cho sinh học phân tử | lít | 1 | Không có hoạt tính DNase và Rnase. Được khử ion, sử dụng cho sinh học phân tử. Lọc tinh khiết, vô trùng | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 104 | Tris-EDTA pH 8.0 cho sinh học phân tử | ml | 3.600 | - Dung dịch đệm độ tinh khiết mức độ phân tử (molecular grade), đã được vô trùng, - Không chứa hoạt tính của DNase, RNase và protease, không nhiễm DNA, RNA, protein. - Thành phần: Tris-EDTA ở độ pH pH 8.0 | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 105 | Trysin EDTA 0,05% 100ml | ml | 2.400 | Sử dụng trong phân tách tế bào, nuôi cấy tế bào thường quy và phân tách mô. Nồng độ 0,05% (1X), có EDTA, Phenol Red. Khoảng pH 7.2 đến 8. | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 106 | Thuốc nhuộm GelRed | Bình | 3 | Thuốc nhuộm DNA sau điện di trên gel Agarose hoặc gel Acrylamide. Không chứa Ethidium bromide độc hại. | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 107 | 560 size Orange DNA | HỘP | 16 | Thang kích thước DNA nhuộm huỳnh quang màu Orange khoảng kích thước từ 73bp đến 555bp. Tương thích với máy giải trình tự ABI 3500 của bệnh viện đang có tại khoa. | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 108 | Amniomax Complete | ml | 10.000,0 | Môi trường nuôi cấy tế bào dịch ối người đã được bổ sung đầy đủ Fetal Bovine Serum (FBS), gentamicin và L-glutamine. Dạng dung dịch 1X, sẵn sàng sử dụng khi rã đông. Môi trường sau khi rã đông có thể được bảo quản ở 2–8 độ C trong 10 ngày. | 1. ISO 13485 2. CE-IVD hoặc FDA |
| 109 | Đệm cực âm | pack | 28 | Đệm điện cực âm để sử dụng trên máy ABI 3500 của bệnh viện đang có tại khoa. Được đóng sẵn trong khay dạng 1X để duy trì nguồn ion cho quá trình điện di. | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 110 | Đệm cực dương | pack | 28 | Đệm điện cực dương để sử dụng trên máy ABI 3500 của bệnh viện đang có tại khoa. Được đóng sẵn trong khay dạng 1X để duy trì nguồn ion cho quá trình điện di. | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 111 | DNA Ladder 1kb | bộ 500 mcl | 3 | Thang DNA có kích thước tối thiểu 13 band từ 100 - 15000bp thích hợp cho điện di agarose 1% | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 112 | Dung dịch Demecolcine | ml | 1.200 | Dung dịch Demecolcine gồm dung dịch N-desacetyl-N-methylocolchicine nồng độ 10 µg/ml trong đệm Hanks' Balanced Salt Solution (HBBS). Dùng trong quy trình thu hoạch tế bào nuôi cấy trong xét nghiệm karyotype. | 1. ISO 13485 2. CE-IVD hoặc FDA |
| 113 | Dung dịch nuôi cấy tế bào Karyomax | ml | 42.000 | Môi trường chuyên biệt để nuôi cấy tế bào lympho máu ngoại vi đã được bổ sung Fetal Bovine Serum (FBS), L-glutamine và phytohemagglutinin (PHA). Dạng dung dịch 1X, sẵn sàng để sử dụng sau khi rã đông. Môi trường sau khi rã đông có thể được bảo quản ở 2-8 độ C trong 14 ngày. Thành phần: Glycine, L-Arginine, L-Asparagine, Biotin, Choline chloride, D-Calcium pantothenate, Phenol Red ... | 1. ISO 13485 2. CE-IVD hoặc FDA |
| 114 | Enzym cắt giới hạn MSE I | unit | 2.000 | Enzyme MseI để cắt chuỗi DNA tại vị trí nucleotide T/TAA, nồng độ 10.000 unit/ml, cung cấp kèm theo dung dịch đệm và tải nhuộm DNA (loading dye). | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 115 | FCS | ml | 500 | Huyết thanh thai bò (fetal calf serum hoặc fetal bovine serum) dùng cho nuôi cấy tế bào. Đã được tiệt trùng và kiểm tra mycoplasma, virus. | 1. ISO 13485 2. CE-IVD hoặc FDA |
| 116 | Gel Polymer POP 7, 384 sample | sample | 6.528 | Dẫn chất trong điện di mao quản để phân tích đoạn DNA và giải trình tự DNA. Tương thích với máy ABI 3500 và ABI 3500Dx của bệnh viện đang có tại khoa. | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 117 | Hóa chất điện di định lượng Hemoglobin | ml | 9.000 | Dùng để tách huyết sắc tố bình thường và phát hiện các biến thể huyết sắc tố bằng kỹ thuật điện di mao quản trong dung dịch kiềm. Tương thích với hệ thống MINICAP của bệnh viện đang có tại khoa. | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 118 | Hóa chất Hi-Di | ml | 100 | Dung dịch formamide chuyên dùng trong điện di mao quản để phân tách đoạn DNA và giải trình tự DNA. Tương thích với hệ thống giải trình tự ABI 3500 và ABI 3500Dx của bệnh viện đang có tại khoa. | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 119 | Hóa chất hiệu chuẩn kênh màu D | Bộ | 1 | Sử dụng trên hệ máy ABI 3500 và ABI 3500Dx của bệnh viện đang có tại khoa Hiệu chuẩn 4 kênh màu: FAM, HEX, NED, ROX | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 120 | Hóa chất hiệu chuẩn kênh màu G5 | Bộ | 1 | Sử dụng trên hệ máy ABI 3500 và ABI 3500Dx của bệnh viện đang có tại khoa. Hiệu chuẩn 5 kênh màu: FAM, LIZ, NED, PET, VIC | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 121 | Hóa chất rửa hệ thống máy 3500 | unit | 12 | Sử dụng để rửa hệ thống máy ABI 3500 và ABI 3500Dx của bệnh viện đang có tại khoa | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 122 | Kit khuếch đại bộ Gene | Kit 48 test | 20 | Yêu cầu có độ bao phủ toàn bộ bộ gen, sai lệch alen tối thiểu. Sản phẩm khuếch đại phù hợp với các ứng dụng như: giải trình tự gen thế hệ mới (NGS) hoặc lai so sánh gen trên nền tảng array (aCGH). - Tạo điều kiện ủ nhẹ nhàng để DNA ít phân mảnh - Phù hợp với quy trình phân tích hình ảnh bằng máy Agilent SureScan scanner - Trung bình chiều dài sản phẩm khuếch đại trên 10 kb - Quy trình khuếch đại không quá 150 phút | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 123 | Kit phát hiện và phân tích các thể dị bội trên nhiễm sắc thể 13, 18, 21, X và Y bằng kỹ thuật QF-PCR, tiêu chuẩn CE-IVD | test | 1.000 | - Bộ xét nghiệm IVD định tính 26 marker chẩn đoán các dị bội nhiễm sắc thể 13, 18, 21, X và Y, bằng kỹ thuật QF-PCR. - Mẫu đầu vào: DNA bộ gen người từ máu toàn phần, dịch ối. - Tương thích các hệ thống giải trình tự ABI 3500 của bệnh viện đang có tại khoa. | CE-IVD |
| 124 | Kit sàng lọc các marker STS AZF vùng AZFa, AZFb và AZFc | test | 480 | - Bộ xét nghiệm IVD định tính 08 marker mất đoạn AZFa, AZFb, AZFc - Phân tích các marker trên AZFa, AZFb, AZFc, bao gồm 08 marker (sY86, sY84, sY127, sY134, sY254, sY255, sY14 và ZFV/ZFX ); 13 marker (sY82, sY83, sY1065, sY88, sY105, sY121, sY1192, sY153, sY1191, sY1291, sY160,ZFXY và sY14). - Mẫu đầu vào: DNA bộ gen người tách chiết từ máu toàn phần - Dòng máy giải trình tự tương thích: ABI Genetic Analyzer ( 3130, 3500, 3730) - Có cung cấp kèm kit Devyser AZF Extension | 1. ISO 13485 2. CE-IVD hoặc FDA |
| 125 | Kit tách chiết DNA genome, DNA/RNA virus bằng công nghệ cột lọc, tiêu chuẩn CE-IVD | test | 2.200 | Bộ kit tách chiết và tinh sạch acid nucleic tổng số bằng công nghệ cột ly tâm có độ tinh khiết cao, bao gồm DNA bộ gen người, DNA & RNA virus, DNA vi khuẩn. Sản phẩm có thể sử dụng cho qPCR, tổng hợp cDNA, microarray, khuếch đại đẳng nhiệt vòng (LAMP). Sử dụng cho các loại mẫu với lượng đầu vào cho mỗi mẫu: Tối đa 200 µl cho huyết thanh, huyết tương, các dịch cơ thể không chứa tế bào khác, nước tiểu, tăm bông (khô, đã ổn định), dịch nổi từ huyền dịch phân, vi khuẩn nuôi cấy, dịch tiết khí quản, dịch rửa phế quản (BAL), đàm, dịch nổi từ nuôi cấy tế bào; Tối đa 100 µl cho máu tươi hoặc đông lạnh (chống đông bằng EDTA/citrate); và Tối đa 10 mg cho mẫu mô. Thể tích rửa giải: 100 – 200 µl; Hiệu suất thu nhận cho Máu toàn phần: trung bình ~1 µg DNA với độ tinh sạch A260:A280 = 1.8 – 2.1 | - ISO 13485 và - CE-IVD |
| 126 | Bộ kit phát hiện 5 tác nhân virus gây viêm màng não | Test | 900 | - Bộ kit IVD real-time PCR phát hiện 5 tác nhân virus gây viêm màng não: Adenovirus (AdV), Enterovirus (HEV), Human parechovirus(HPeV), Mumps virus (MV), Parvovirus B19 (B19V). - Tương thích với máy CFX 96 của bệnh viện đang có tại khoa | 1. ISO 13485 2. CE-IVD hoặc FDA |
| 127 | Bộ kit phát hiện 6 tác nhân vi khuẩn gây viêm màng não | Test | 900 | - Bộ kit IVD real-time PCR phát hiện 6 tác nhân vi khuẩn gây viêm màng não: Escherichia coli K1 (E.coli K1), GroupB Streptococcus (GBS), Haemophilus influenzae (HI), Listeria monocytogenes (LM), Neisseria meningitidis (NM), Streptococcus pneumoniae (SP). '- Tương thích với máy CFX 96 của bệnh viện đang có tại khoa | 1. ISO 13485 2. CE-IVD hoặc FDA |
| 128 | Bộ kit phát hiện 7 tác nhân virus gây viêm màng não | Test | 900 | - Bộ xét nghiệm IVD phát hiện 7 tác nhân virus gây viêm màng não: Cytomegalovirus (CMV), Epstein-Barr virus(EBV), Herpes simplex virus type 1 (HSV1), Herpes simplex virus type 2 (HSV2), Human herpes virus 6 (HHV 6), Human herpes virus 7 (HHV 7), Varicella-zoster virus (VZV). - Sử dụng phương pháp real-time PCR tương thích với máy CFX 96 của bệnh viện đang có tại khoa. | 1. ISO 13485 2. CE-IVD hoặc FDA |
| 129 | Viên pha môi trường PBS | Viên | 100 | Đây là hỗn hợp muối có chứa natri photphat, natri clorua và trong một số công thức, còn chứa kali clorua và kali photphat. Một viên nén hòa tan trong 200 mL nước khử ion tạo ra dung dịch đệm phosphat 0,01 M, kali clorua 0,0027 M và natri clorua 0,137 M, pH 7,4, ở 25 độ C. | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 130 | Bộ ly trích DNA trên hệ thống tự động Chemagic | test | 2.400 | Sử dụng để ly trích DNA từ máy tự động Chemagic 360 với 24 rotor đang được sử dụng tại khoa. Công nghệ hạt từ tính đảm bảo sản lượng DNA đồng đều với độ tinh khiết cao và giảm thiểu nhiễm chéo, phù hợp cho các xét nghiệm Thalassemia, Sanger, Array CGH trên các loại mẫu, máu, dịch ối, gai nhau. | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 131 | Collagenase II | gram | 1 | Collagenase là một trong những protease có khả năng phân hủy các sợi collagen tự nhiên xoắn ba thường thấy trong các mô liên kết như da, gân, mạch máu và xương. Sự phân tách collagenase phù hợp với nuôi cấy khối u ở người, thận chuột, não người trưởng thành và thai nhi, và nhiều mô khác bao gồm biểu mô. Collagenase tương đối nhẹ nhàng, phân tách tốt ở nhiệt độ và độ pH sinh lý, và không cần khuấy cơ học hoặc thiết bị đặc biệt. | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 132 | Thang chuẩn xác định kích thước đoạn DNA 500 ROX | Reactions | 1.600 | - Thang kích thước DNA có gắn màu huỳnh quang ROX, khoảng kích thước từ 35bp đến 500bp - Dùng trong điện di mao quản phân tách đoạn DNA - Tương thích với máy giải trình tự ABI 3500 của bệnh viện đang có tại khoa | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 133 | Bộ kit xét nghiệm gen FMR1 nhiễm sắc thể X dễ gãy | test | 960 | - Bộ chẩn đoán IVD khảo sát số lần lặp đoạn CGG của vùng 5'-UTR của gen fragile X mental retardation-1 (FMR1 ) bằng phương pháp PCR kết hợp điện di mao quản ứng dụng trong hỗ trợ chẩn đoán hội chứng nhiễm sắc thể X dễ gãy. - Tương thích hệ thống giải trình tự ABI 3500 của bệnh viện đang có tại khoa. | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 134 | Môi trường AmnioMAX C-100 Basal Medium | Chai 450ml | 2 | Có chỉ thị màu phenol đỏ, không chứa Canxi và Magie, đã lọc vô trùng. Dung dịch Hank giúp duy trì độ pH, cân bằng thẩm thấu, cung cấp nước và các ion vô cơ thiết yếu cho tế bào | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
|  | Lô 10. Hóa chất hỗ trợ sinh sản |  |  |  |  |
| 135 | IVM system | ml | 100 | Là môi trrường dùng để nuôi cấy trứng non thành trứng trưởng thành trong TTON. Kỹ thuật được ứng dụng cho bệnh nhân: buồng trứng đa nang, đáp ứng kém kích thích buồng trứng, bảo tồn sinh sản, hoặc cho những bệnh nhân TTON có chỉ định làm IVM. | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 136 | Dầu Parafilm 100% Ovoil 100ml hoặc tương đương | ml | 60.000 | Thành phần: 100% Parafin Oil, tiệt trùng, được lọc rửa từ nguyên liệu thô. Nguyên liệu thô (dầu thô) làm ra dầu đuợc kiểm tra phôi chuột 1 tế bào (MEA test) , test MEA phải có nhuộm và đếm số tế bào có bên trong phôi blastocyst để tăng chất lượng. Qui cách: ≥100ml/lọ | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 137 | Môi trường nuôi cấy phôi ngày 1 đến ngày 3 - G 1 V5 plus 30ml hoặc tương đương | ml | 10.620 | Thành phần:Đệm Bicarbonate, Albumin huyết thanh người, Gentamicin có thêm 8 acid amin thiết yêu cho sự phát triển của phôi: Isoleusine, Leucine, Lysine, Methionine, Phenylalanine, Threonine, Tryptophan , Valine, có test MEA phải có nhuộm và đếm số tế bào có bên trong phôi blastocyst để tăng chất lượng Qui cách: Lọ ≥30ml | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 138 | Môi trường nuôi cấy phôi ngày 3 đến ngày 5 -G 2 V5 plus 30ml hoặc tương đương | ml | 9.630 | Thành phần: Đệm Bicarbonate, Albumin huyết thanh người, Gentamicin - có thêm 8 acid amin thiết yêu cho sự phát triển của phôi: Isoleusine, Leucine, Lysine, Methionine, Phenylalanine, Threonine, Tryptophan, Valine, yếu tố tăng trưởng và hình thành phôi dâu. có test MEA phải có nhuộm và đếm số tế bào có bên trong phôi blastocyst để tăng chất lượng .Qui cách: Lọ ≥30ml | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 139 | Môi trường phân loại tinh trùng dùng trong kỹ thuật Density Gradition | ml | 5.760 | Môi trường phân loại dùng trong kỹ thuật Density Gradient, nồng độ Silica 45% và 90% , có chứa Magnesium sulphate, Bicarbonate và HEPES. Qui cách: lọ ≥30ml x2/kit | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 140 | Môi trường rã đông Kitazato hoặc tương đương | kit | 885 | Sử dụng phương pháp rã đông trứng, phôi sau thủy tinh hóa. Thành phần chính: HEPES, Ethylene Glycol, Dimethyl Sulfoxide, Trehalose, Hydroxypropyl Cellulose, Acid Béo, Gentamicin; Qui cách ≥ 4 x 4ml/kit | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 141 | Môi trường tách trứng Hyaluronidase 10 ml hoặc tương đương | ml | 1.125 | Thành phần chính: Water, Hyaluronidase, NaCl, KCL, CaCl2, NaH2PO, MgSO4, Na-pyruvate, Insulin, Glucose monohydrate, Na-lactateNaHCO3, human serum albumin, HEPES. Qui cách: lọ ≥10ml | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 142 | Môi trường tạo ẩm, rửa trứng và tinh trùng Ferticult Flusing 5 x 50ml hoặc tương đương | ml | 57.500 | Thành phần chính: Water, NaCl, KCL, CaCl2, NaH2PO, MgSO4, Na-pyruvate, Insulin, Na-lactate, NaHCO3, human serum albumin, HEPES. | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 143 | Môi trường thao tác trứng, phôi G-Gamete plus 30ml hoặc tương đương | ml | 21.630 | Thành phần: MOPS, đệm bicarbonate Albumin huyết thanh người, Gentamicin, có test MEA phải có nhuộm và đếm số tế bào có bên trong phôi blastocyst để tăng chất lượng Qui cách: lọ ≤30ml | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 144 | Môi trường nuôi cấy liên tục | ml | 3.330 | Môi trường nuôi cấy có đủ chất dinh dưỡng giúp phôi phát triển từ giai đoạn thụ tinh đến giai đoạn phôi nang, có chứa chất chống oxy hoá Acetyl-L-Carnitine, Alpha-Lipoic Acidand N-Acetyl-L-Cysteine. có test MEA phải có nhuộm và đếm số tế bào có bên trong phôi blastocyst để tăng chất lượng. Qui cách lọ ≥ 30ml | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 145 | Môi trường chọc hút trứng Ferticult Aspiration 5 x 100ml hoặc tương đương | ml | 97.500 | Thành phần chính : Water, NaCl, KCL, CaCl2, Na2HPO, MgSO4, Na-pyruvate, Insulin, Glucosemonohydrate, Heparine, HEPES. Qui cách: lọ ≤100ml | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 146 | Môi trường chuyển phôi Embryoglue hoặc tương đương | ml | 5.400 | Thành phần:Hyaluronan, Phenylalanine,Potassium chloride,Proline,Pyridoxine,Recombinant Human Albumin, Riboflavin,Serine,Sodium bicarbonate,Sodium chloride, tri-Sodium citrate, Sodium dihydrogen phosphate, Sodium lactate, Sodium pyruvate, Thiamine,Threonine,Tryptophan, Tyrosine, Valine; có test MEA phải có nhuộm và đếm số tế bào có bên trong phôi blastocyst để tăng chất lượng. Qui cách: lọ ≤10 ml | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 147 | Môi trường dầu khoáng để thao tác Mineral Oil 100ml hoặc tương đương | ml | 44.200 | Thành phần chính : Dầu khoáng nhẹ được lọc và kiểm tra chuyên dùng cho IVF Qui cách: ≤ lọ 100ml | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 148 | Môi trường đông lạnh tinh trùng Sperm Freeze 5x20ml hoặc tương đương | ml | 2.500 | Thành phần chính: Water, Glycerine, NaCl, KCl, MgSO4, NaH2PO, Sucrose, Glycine, Glucose monohydrate, HEPES, NaHCO3, lactate, Human serum albumin. Qui cách: lọ ≤20 ml | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 149 | Môi trường đông phôi Kitazato hoặc tương đương | kit | 1.750 | Sử dung phương pháp đông trứng, phôi thủy tinh hóa. Thành phần: HEPES, Ethylene Glycol, Dimethyl Sulfoxide, Trehalose, Hydroxypropyl Cellulose, Acid Béo, Gentamicin; Qui cách 4x1.5ml/kit | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 150 | Môi trường hỗ trợ thụ tinh G - IVF plus 60ml hoặc tương đương | ml | 21.600 | Thành phần chính : Alanyl-Glutamine, Calcium chloride dihydrate,Citrate, EDTA, Fructose, Gentamicin,Glucose,Glycine, Human serum albumin*,L-Alanine,L-Asparagine H20,L-AspartateL-Glutamate,L-Proline,L-Serine,Magnesium sulphate heptahydrate,Potassium chloride,Sodium chloride,Sodium dihydrogen orthophosphate 1-hydrate, Sodium hydrogen carbonate,Sodium lactate,Sodium pyruvate,Taurine. Qui cách: Lọ ≤ 60ml | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 151 | Môi trường làm chậm tinh trùng dùng trong kỹ thuật ICSI (PVP Clinical hoặc tương đương) | ml | 190 | Là môi trường làm chậm lại sự di chuyển của tinh trùng người, từ đó có thể bắt tinh trùng để tiêm vào bào tương trứng khi thực hiện kỹ thuật ICSI trong hỗ trợ sinh sản. Đã được kiểm tra về độc tính đối với phôi, đảm bảo an toàn sử dụng trên trứng và phôi người. Qui cách: lọ 0.2ml | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 152 | Môi trường lọc rửa tinh trùng cho IUI (Sil Select 2 x 50ml hoặc tương đương) | ml | 12.300 | Thành phần: Water, CaCl2.2HO2, NaHCO3, Na-pyruvat, HEPES, Silannised silica, nồng độ Silica 45% và 90% . Qui cách: 2 chai 50ml/kit hoặc tương đương | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 153 | Môi trường thao tác bên ngoài trong hỗ trợ sinh sản có Gentamicin | ml | 5.000 | Môi trường sử dụng cho các thao tác với phôi, giao tử (trứng, tinh trùng) trong điều kiện bên ngoài. Môi trường gồm nước, muối và ion (NaCl, CaCl, MgSO4, Potassium Phosphate, Potassium Chloride); đệm HEPES, MOPS và Sodium Bicarbonate; amino acid; Sodium Lactate, Sodium Pyruvate, Glucose; kháng sinh Gentamicin, Phenol red; Protein HSA 5mg/ml. - Chứa protein được kiểm tra bằng phương pháp Mega - Đạt ISO, SAL 10^(-3), LAL, MEA test, HSSA test Qui cách ≥ 100ml/lọ | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 154 | Môi trường dùng để tách trứng | ml | 60 | Dung dịch enzyme chứa 80 IU/ml hyaluronidase dẫn xuất từ bò trong môi trường HTF đệm HEPES. -Thành phần: Hyaluronidase, muối và ion, hệ đệm HEPES và 4mM sodium bircabonate, kháng sinh Gentamicin, HSA, năng lượng, chỉ thị pH Phenol đỏ, nước WFI. - Kiểm tra LAL test, MEA test, USP test. - Chứa protein được kiểm tra bằng phương pháp Mega | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 155 | Môi trường dùng để bắt tinh trùng trong ICSI | ml | 30 | Môi trường dùng để làm bất động tinh trùng trong kỹ thuật ICSI. - Thành phần: Polyvinylpyrolidone 10% trong mHTF, muối và ion, hệ đệm HEPES và sodium bircabonate, HSA, năng lượng, nước WFI. - SAL 10^ (-3), nội độc tố ≤ 1EU/ml, USP test, Thử nghiệm sự phục hồi khả năng di động của tinh trùng (Đạt). - Chứa protein được kiểm tra bằng phương pháp Mega | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 156 | Môi trường lọc tinh trùng theo phương pháp thang nồng độ | ml | 400 | Môi trường Gradient mật độ dạng huyền phù keo có nồng độ 90% được xử lý vô trùng, sẵn sàng hoặc pha loãng để sử dụng , hệ đệm HEPES. -Thành phần gồm: muối và ion, năng lượng Glucose, Sodium Pyruvate, Sodium Lactate, Colloidal Suspension of Silica Particles, đệm HEPES và sodium Bicarbonate. - ISO, SAL 10^(-3), pH 7.3-7.5, USP test, độ sống sót của tinh trùng ≥80%, không chứa Pyrogenic. Độ thẩm thấu ≥ 333 mOsm/Kg H2O Qui cách ≥ 100ml/chai | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 157 | Môi trường rửa tinh trùng | ml | 1.500 | Dùng để rửa tinh trùng sau khi qua hệ thống lọc Gradient. - Thành phần gồm: muối và ion, năng lượng Glucose, Sodium Pyruvate, Sodium Lactate; đệm HEPES và sodium bicarbonate, chỉ thị Phenol red, 5mg/ml HSA. - ISO, SAL 10^(-3), pH 7.3-7.5, USP test, LAL MEA test ≥80%. - Chứa protein được kiểm tra bằng phương pháp Mega | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 158 | Môi trường nuôi cấy phôi từ ngày 1 đến ngày 5 | ml | 1.200 | Dùng để nuôi cấy phôi liên tục đến ngày 5/6 Môi trường gồm muối và ion (NaCl, KCl, Potassium Phosphate, CaCl, MgSO4); pyruvate; glucose, lactate; amino acid; Protein 5mg/ml HSA; kháng sinh Gentamicin 10µg/ml; EDTA, Hydrochloric Acid, nước WFI. - ISO, SAL 10^(-3); kiểm tra LAL, MEA test, HSSA test. - Chứa protein được kiểm tra bằng phương pháp Mega Qui cách: ≤ 20ml/lọ | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
|  | Lô 11. Hóa chất kiểm chuẩn |  |  |  |  |
| 159 | Hóa chất chương trình ngoại kiểm Sàng Lọc Trước Sinh | ml | 12 | Chương trình ngoại kiểm Sàng lọc trước sinh, đáp ứng 6 thông số hoặc tương đương. Phù hợp để tham gia chương trình ngoại kiểm Riqas được triển khai tại các Trung tâm kiểm chuẩn. | ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 160 | Hóa chất nội kiểm sàng lọc trước sinh mức 1 | ml | 21 | Dạng đông khô. Thành phần 100% từ người. Đáp ứng đủ 06 thông số bao gồm cả PAPP-A và beta hCG tự do. Ổn định sau khi hoàn nguyên 7 ngày ở 2-8 độ C | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 161 | Hóa chất nội kiểm sàng lọc trước sinh mức 2 | ml | 21 | Dạng đông khô. Thành phần 100% từ người. Đáp ứng đủ 06 thông số bao gồm cả PAPP-A và beta hCG tự do. Ổn định sau khi hoàn nguyên 7 ngày ở 2-8 độ C | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 162 | Hóa chất nội kiểm sàng lọc trước sinh mức 3 | ml | 21 | Dạng đông khô. Thành phần 100% từ người. Đáp ứng đủ 06 thông số bao gồm cả PAPP-A và beta hCG tự do. Ổn định sau khi hoàn nguyên 7 ngày ở 2-8 độ C | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 163 | Hóa chất chương trình ngoại kiểm Khí máu | ml | 64,8 | Chương trình ngoại kiểm Khí máu đáp ứng 11 thông số + 1 thông số thử nghiệm, bao gồm cả thông số Bicarbonate và CO2 (total). Có chu kỳ bắt đầu tháng 1-12 hàng năm. Phù hợp để tham gia chương trình ngoại kiểm Riqas được triển khai tại các Trung tâm kiểm chuẩn. Dạng lỏng, bảo quản ở nhiệt độ 2-8 độ C, có thể ngoại kiểm cho thiết bị POCT. Tần suất phân tích: hàng tháng. | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 164 | Hóa chất chương trình ngoại kiểm Protein đặc hiệu | ml | 36 | Chương trình ngoại kiểm Protein đặc hiệu đáp ứng 26 thông số , bao gồm cả thông số AFP, Antithrombin III, Ferritin, Kappa Light Chain Free, Lamda Light Chain Free, Retinol Binding Protein. Có chu kỳ bắt đầu tháng 3 hàng năm. Phù hợp để tham gia chương trình ngoại kiểm Riqas được triển khai tại các Trung tâm kiểm chuẩn. Dạng lỏng, 100% huyết thanh người, không bao gồm các thành phần có nguồn gốc từ động vật, bảo quản ở nhiệt độ 2-8 độ C. Tần suất phân tích: hàng tháng. | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 165 | Hóa chất chương trình ngoại kiểm Dịch não tủy | ml | 18 | Chương trình ngoại kiểm Dịch não tủy đáp ứng 7 thông số hoặc tương đương. Có chu kỳ bắt đầu tháng 3 hàng năm. Phù hợp để tham gia chương trình ngoại kiểm Riqas được triển khai tại các Trung tâm kiểm chuẩn. Dạng lỏng, có nguồn gốc từ người, bảo quản ở nhiệt độ 2-8 độ C. Tần suất phân tích: hàng tháng. | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 166 | Hóa chất chương trình ngoại kiểm HIV/Viêm gan | ml | 36 | Chương trình ngoại kiểm HIV/Viêm gan. Đáp ứng 16 thông số , bao gồm thông số Anti-CMV (Total), Anti-HAV IgM, Anti-HBc IgM. Có chu kỳ bắt đầu tháng 7 hàng năm. Phù hợp để tham gia chương trình ngoại kiểm Riqas được triển khai tại các Trung tâm kiểm chuẩn. Dạng lỏng, 100% huyết thanh người, không bao gồm các thành phần có nguồn gốc từ động vật, bảo quản ở nhiệt độ 2-8 độ C. Tần suất phân tích: hàng tháng, kết quả báo cáo dạng định tính và bán định lượng. | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 167 | Hóa chất chương trình ngoại kiểm Miễn dịch đặc biệt 1 | ml | 18 | Chương trình miễn dịch đặc biệt 1 đáp ứng 10 thông số + 1 thông số thử nghiệm , bao gồm cả thông số 1-25-(OH)2-Vitamin D và PTH (1-84), Procalcitonin. Có chu kỳ bắt đầu tháng 1-12 hàng năm. Phù hợp để tham gia chương trình ngoại kiểm Riqas được triển khai tại các Trung tâm kiểm chuẩn. Dạng đông khô, 100% huyết thanh người, không bao gồm các thành phần có nguồn gốc từ động vật, bảo quản ở nhiệt độ 2-8 độ C. Tần suất phân tích: hàng tháng. | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 168 | Hóa chất chương trình ngoại kiểm Syphillis ( CTNK Giang Mai) | ml | 36 | Chương trình ngoại kiểm Giang mai. Gồm 1 thông số. Có chu kỳ bắt đầu tháng 7 hàng năm. Có bài báo cáo phù hợp để tham gia chương trình ngoại kiểm Riqas được triển khai tại các Trung tâm kiểm chuẩn. Dạng lỏng, 100% huyết thanh người, bảo quản ở nhiệt độ 2-8 độ C. Tần suất phân tích: hàng tháng | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 169 | Hóa chất chương trình ngoại kiểm TORCH | ml | 48 | Chương trình ngoại kiểm ToRCH. Đáp ứng 15 thông số, bao gồm thông số Anti-HSV1 IgM, Anti-HSV2 IgM, Anti-HSV1/2 IgM. Có chu kỳ bắt đầu tháng 7 hàng năm. Phù hợp để tham gia chương trình ngoại kiểm Riqas được triển khai tại các Trung tâm kiểm chuẩn. Dạng lỏng, 100% huyết thanh người, bảo quản ở nhiệt độ 2-8 độ C. Tần suất phân tích: hàng tháng, | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 170 | Hóa chất nội kiểm bộ mỡ mức 2 | ml | 45 | Nội kiểm bộ mỡ mức mức 2. Dạng đông khô. Thành phần 100% huyết thanh người, không bao gồm thành phần có nguồn gốc từ động vật. Đáp ứng 7 thông số. Bảo quản 2-8 độ C. Độ bền mở nắp 7 ngày 2-8 độ C hoặc 28 ngày ở -20 độ C hoặc tương đương. Không chứa Sodium Azid - chất gây cản trở phương pháp đo thanh thải (Clearance method) để xác định HDL và LDL của các máy phân tích. | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 171 | Hóa chất nội kiểm bộ mỡ mức 3 | ml | 45 | Nội kiểm bộ mỡ mức 3. Dạng đông khô. Thành phần 100% huyết thanh người, không bao gồm thành phần có nguồn gốc từ động vật. Đáp ứng 7 thông số. Bảo quản 2-8 độ C. Độ bền mở nắp 7 ngày 2-8 độ C hoặc 28 ngày ở -20 độ C hoặc tương đương. Không chứa Sodium Azid - chất gây cản trở phương pháp đo thanh thải (Clearance method) để xác định HDL và LDL của các máy phân tích. | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 172 | Hóa chất nội kiểm sinh hóa ngưỡng bình thường | ml | 500 | Dạng đông khô, có nguồn gốc từ người không bao gồm các thành phần có nguồn gốc từ động vật, bảo quản 2-8 độ C. Độ bền mở nắp 7 ngày 2-8 độ C hoặc 28 ngày ở -20 độ C. Đáp ứng 67thông số, bao gồm cả D-3-Hydroxybutyrate, Folate, Bicarbonate, Bile Acids, NEFA, Paracetamol. Thể tích đóng gói 100ml/ hộp. | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 173 | Hóa chất nội kiểm sinh hóa ngưỡng cao | ml | 500 | Dạng đông khô, có nguồn gốc từ người không bao gồm các thành phần có nguồn gốc từ động vật, bảo quản 2-8 độ C. Độ bền mở nắp 7 ngày 2-8 độ C hoặc 28 ngày ở -20 độ C. Đáp ứng 67 thông số, bao gồm cả D-3-Hydroxybutyrate, Folate, Bicarbonate, Bile Acids, NEFA, Paracetamol, Thể tích đóng gói 100ml/ hộp. | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 174 | Nội kiểm protein đặc hiệu mức 1 | ml | 84 | Dạng lỏng dùng liền, bảo quản ở 2-8 độ C. Thành phần 100% huyết thanh người, không bao gồm các thành phần có nguồn gốc từ động vật. Đáp ứng 25 thông số, bao gồm cả thông số CRP, α-Fetoprotein (AFP), Total Kappa and Lambda Light Chains. Độ bền mở nắp 30 ngày 2-8 độ C | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 175 | Nội kiểm protein đặc hiệu mức 2 | ml | 84 | Dạng lỏng dùng liền, bảo quản ở 2-8 độ C. Thành phần 100% huyết thanh người, không bao gồm các thành phần có nguồn gốc từ động vật. Đáp ứng 25 thông số, bao gồm cả thông số CRP, α-Fetoprotein (AFP), Total Kappa and Lambda Light Chains. Độ bền mở nắp 30 ngày 2-8 độ C | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 176 | Hóa chất chương trình ngoại kiểm Ammonia/Ethanol | ml | 36 | Chương trình ngoại kiểm Ammonia/Ethanol đáp ứng 2 thông số Ammonia và Ethanol. Có chu kỳ bắt đầu tháng 9 hàng năm. Phù hợp để tham gia chương trình ngoại kiểm Riqas được triển khai tại các Trung tâm kiểm chuẩn. Dạng lỏng, bảo quản ở nhiệt độ 2-8 độ C. Tần suất phân tích: hàng tháng. | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 177 | Hóa chất chương trình ngoại kiểm AMH | ml | 18 | Chương trình ngoại kiểm AMH bao gồm 1 thông số là Anti-Müllerian Hormone (AMH). Có chu kỳ bắt đầu tháng 1 hàng năm. Phù hợp để tham gia chương trình ngoại kiểm Riqas được triển khai tại các Trung tâm kiểm chuẩn. Dạng đông khô, có nguồn gốc từ người, bảo quản ở nhiệt độ 2-8 độ C. Tần suất phân tích: hàng tháng | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
|  | Lô 12. Xét nghiệm thử đường huyết |  |  |  |  |
| 178 | Test thử đường huyết, hạn sử dụng sau mở nắp ≥6 tháng | Que | 45.660 | Công nghệ không mã hóa, Công nghệ men GDH-FAD Chỉ đo đường glucose trong máu, không đo các loại đường khác Không bị ảnh hưởng bởi nồng độ Oxy Lượng máu thử ≤ 0,6µL Thử được ở những vị trí khác nhau như lòng bàn tay hoặc cẳng tay Theo dõi nồng độ đường trong máu động mạch, máu mao mạch, máu tĩnh mạch và máu trẻ sơ sinh Có kết quả sau ≤ 5s Có thể thêm máu trong vòng 30s nếu mẫu máu chưa đủ. Độ chính xác ≥99% Hạn dùng sau mở nắp ≥ 6 tháng Dãy đo Hematocrit: 0% -70% | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 179 | Test thử đường huyết, hạn sử dụng sau mở nắp ≥18 tháng | Que | 72.000 | - Sử dụng Men GDH-FAD, Công nghệ cảm biến sinh học, - Que test 8 điện cực, Loại bỏ sự ảnh hưởng Hematocrit - Mẫu máu: máu tươi toàn phần (mao mạch, tĩnh mạch, động mạch, sơ sinh) - Giới hạn hematocrite (dải HCT) 0-70%. đo chính xác được cho trẻ sơ sinh, phụ nữ mang thai và những người bị chứng thiếu máu - Mỗi que thử chứa các hóa chất phản ứng: enzym GDH-FAD <25 IU, Mediator <300 μg. - Lượng máu sử dụng chỉ 0,5 μL - Kết quả chuẩn sau 5 giây, - Cung cấp dung dịch kiểm chuẩn với 3 mức (thấp, trung bình và cao) - Cảnh báo hạ đường huyết (hypo warming), - Độ chính xác ≥ 99,9 % , kết quả đo nằm trong vòng sai số ±15% với Pp chuẩn YSI plasma theo protocol của EN ISO 15197_2015. Hạn sử dụng: 24 tháng, kể từ ngày sản xuất | ISO 13485 hoặc ISO 9001 |
|  | Lô 13. Hóa chất xét nghiệm nhuộm mẫu mô tự động Papanicolau |  |  |  |  |
| 180 | Bộ hoá chất nhuộm tự động Papanicolaur gồm: Hematoxylin, EA50, OG6, Bluing buffer, Mounting medium, Cover glasses | test | 216.000 | Bộ hóa chất nhuộm mô tế bào bằng Hematoxylin và Eosin trên hệ thống nhuộm và dán lamen tự động, công suất 240 lam/ giờ bao gồm: Hematoxylin (1 lít dùng đủ cho 3.000 test) dạng lỏng, màu tím, áp suất hóa hơi 2,3 kPa; EA50 (1 lít); OG6 (1 lít); Bluing Buffer (1 lít dùng đủ cho 3.000 test) dạng lỏng, không màu, không mùi, áp suất hóa hơi 2,3 kPa; Mounting Medium (473 ml dùng đủ cho 6.000 test) có độ nhớt thấp, khô nhanh, tương thích với các dung dịch có xylene hoặc không có xylene, dạng lỏng, không màu; Cover Glasses (Hộp 3x1.000 cái dùng đủ cho 3.000 test): kích thước 24 x 50 mm, không bo góc, dùng để dán các mẫu mô đúc khối, mẫu cắt lạnh, mẫu tế bào được thiết kế với kích thước và độ dày phù hợp để dùng được trên các dòng máy dán lamen tự động. Giá nhuộm (1 cái/ 3.000 test) thiết kế đảm bảo chỉ có phần lam được nhúng vào trong hóa chất (phần giá nhuộm không nhúng vào hóa chất) để giúp loại bỏ rủi ro nhiễm chéo hóa chất. XUẤT XỨ: G7 | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
|  | Lô 14. Hóa chất xét nghiệm nhuộm mẫu tế bào tự động Hematoxylin & Eosin |  |  |  |  |
| 181 | Bộ hóa chất nhuộm tự động H&E gồm: Hematoxylin, Eosin, Bluing buffer, Mounting medium, Cover glasses | test | 252.000 | Bộ hóa chất nhuộm mô tế bào bằng Hematoxylin và Eosin trên hệ thống nhuộm và dán lamen tự động, công suất 240 lam/ giờ bao gồm: Hematoxylin (1 lít dùng đủ cho 3.000 test) dạng lỏng, màu tím, áp suất hóa hơi 2,3 kPa; Eosin (1 lít dùng đủ cho 3.000 test) dạng lỏng, màu đỏ, không mùi, pH 7.5; Bluing Buffer (1 lít dùng đủ cho 3.000 test) dạng lỏng, không màu, không mùi, áp suất hóa hơi 2,3 kPa; Mounting Medium (473 ml dùng đủ cho 6.000 test) có độ nhớt thấp, khô nhanh, tương thích với các dung dịch có xylene hoặc không có xylene, dạng lỏng, không màu; Cover Glasses (Hộp 3x1.000 cái dùng đủ cho 3.000 test): kích thước 24 x 50 mm, không bo góc, dùng để dán các mẫu mô đúc khối, mẫu cắt lạnh, mẫu tế bào được thiết kế với kích thước và độ dày phù hợp để dùng được trên các dòng máy dán lamen tự động. Giá nhuộm (1 cái/ 3.000 test) thiết kế đảm bảo chỉ có phần lam được nhúng vào trong hóa chất (phần giá nhuộm không nhúng vào hóa chất) để giúp loại bỏ rủi ro nhiễm chéo hóa chất.XUẤT XỨ: G7 | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
|  | Lô 15. Hóa chất xét nghiệm nhuộm hóa mô miễn dịch hoàn toàn tự động bằng phương pháp miễn dịch sinh màu Nâu - DAB (ĐẤU THẦU TRỌN LÔ) |  |  |  |  |
| 182 | Dung dịch chống bay hơi thuốc thử trên tiêu bản | ml | 280.000 | Dung dịch phủ pha sẵn dùng cho phòng xét nghiệm với vai trò là lớp bảo vệ giữa các thuốc thử tan trong nước và không khí. Thành phần chứa một hydrocarbon no, tỷ trọng thấp và dầu khoáng. | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 183 | Dung dịch rửa 10X | ml | 120.000 | Chứa dung dịch đệm Tris, và 0.05% ProClin 300, một chất bảo quản. | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 184 | Kháng thể đơn dòng Cytokeratin 20 Rabbit Mon | test | 50 | Chứa kháng thể đơn dòng từ thỏ (SP33). Kháng thể được pha loãng trong muối đệm phosphate có chứa protein vận chuyển, và ProClin 300 0.10%, một chất bảo quản. Nồng độ kháng thể đặc hiệu khoảng 1.9 μg/mL. | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 185 | Kháng thể đơn dòng Cytokeratin7 RabbitMono | test | 50 | Chứa kháng thể đơn dòng từ thỏ. Kháng thể được pha loãng trong Tris HCl với protein vận chuyển và ProClin 300, một chất bảo quản. Nồng độ kháng thể đặc hiệu khoảng 0.5μg/mL. | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 186 | Kháng thể đơn dòng EMA (E29) Mouse | test | 50 | Một ống thuốc thử 5 mL kháng thể anti-EMA (E29) chứa khoảng 1.5 µg kháng thể đơn dòng từ chuột. Kháng thể được pha loãng trong Tris HCl có chứa protein vận chuyển và 0.10% ProClin 300, một chất bảo quản. Nồng độ kháng thể đặc hiệu khoảng 0.3 μg/mL | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 187 | Kháng thể đơn dòng Keratin, Pan | test | 50 | Chứa hỗn hợp kháng thể đơn dòng từ chuột. Kháng thể được pha loãng trong muối đệm phosphate có chứa protein vận chuyển và 0.05% ProClin 300 , một chất bảo quản. Nồng độ kháng thể đặc hiệu khoảng 46.3 μg/mL. | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 188 | Thuốc thử xét nghiệm CD117 (EP10) | Test | 50 | Dùng trong PXN để phát hiện định tính bằng phương pháp hóa mô miễn dịch protein CD117 dưới kính hiển vi quang học trên các lát cắt mô được cố định bằng formalin, vùi trong paraffin | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 189 | Kháng thể đơn dòng PAX8 | test | 50 | Chứa thuốc thử đã được pha loãng trong đệm Tris, pH 7.3-7.7, với BSA 1% và Natri Azide < 0.1% Vật chủ: chuột Lớp kháng thể: IgG Nguồn: Dịch nổi | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 190 | Kháng thể đơn dòng S100 | test | 50 | Chứa kháng thể đơn dòng từ chuột. Kháng thể được pha loãng trong muối đệm phosphate có chứa protein vận chuyển và chất bảo quản 0.05% ProClin 300. Nồng độ kháng thể đặc hiệu khoảng 10 μg/mL. | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 191 | Kháng thể đơn dòng Vimentin | test | 50 | Chứa kháng thể đơn dòng từ chuột kháng trực tiếp với vimentin hiện diện trong mẫu mô. Kháng thể được pha loãng trong đệm có chứa protein vận chuyển và chất bảo quản. | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 192 | Kháng thể đơn dòng WT1 | test | 100 | Một ống kháng thể đơn dòng kháng WT1 (6F-H2) chứa thuốc thử pha sẵn đủ cho 50 xét nghiệm. Pha loãng trong đệm Tris, pH 7,3-7,7, với BSA 1% và Natri Azide <0,1%. Vật chủ: chuột Lớp kháng thể: IgG1/k Nguồn: dịch nổi | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 193 | Kháng thể đơn dòng GATA 3 | test | 50 | Chứa thuốc thử đã được pha loãng trong đệm Tris, pH 7.3-7.7, với BSA 1% và Natri Azide < 0.1% Vật chủ: Chuột Lớp kháng thể: IgG1/k Nguồn: Dịch nổi | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 194 | Kháng thể đơn dòng kháng p53 (Bp53-11) | Test | 750 | Một ống thuốc thử 5 mL Anti-p53 (Bp53-11) Primary Antibody chứa khoảng 12.5µg kháng thể đơn dòng từ chuột kháng trực tiếp epitope hiện diện trên kháng thể p53 người. Kháng thể được pha loãng trong dung dịch muối đệm phosphate có chứa protein vận chuyển và chất bảo quản. Nồng độ kháng thể đặc hiệu khoảng 2.5 μg/mL. | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 195 | Kháng thể đơn dòng kháng ER (SP1) | Test | 750 | Kháng thể CONFIRM anti-ER (SP1) chứa lượng thuốc thử đủ cho 50 xét nghiệm. Một ống thuốc thử 5 mL kháng thể CONFIRM anti-ER (SP1) chứa khoảng 5 µg kháng thể đơn dòng từ thỏ kháng trực tiếp kháng nguyên ER của người. Kháng thể được pha loãng trong Tris-HCl có chứa protein vận chuyển và 0,10% ProClin 300, một chất bảo quản. Nồng độ kháng thể đặc hiệu khoảng 1 µg/mL. | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 196 | Kháng thể đơn dòng kháng CD10 (SP67) | Test | 100 | Kháng thể đơn dòng kháng CD10 (SP67) chứa trong một ống thuốc thử 5ml chứa kháng thể đơn dòng từ thỏ. Kháng thể được pha loãng trong dung dịch muối đệm phosphate có chứa protein vận chuyển và 0.05% ProClin 300 làm chất bảo quản. | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 197 | Kháng thể đơn dòng Calretinin (SP65) | Test | 50 | Kháng thể đơn dòng kháng Calretinin (SP65) chứa trong một ống thuốc thử 5ml chứa kháng thể đơn dòng từ thỏ. Kháng thể được pha loãng trong dung dịch muối đệm có chứa protein vận chuyển và một chất bảo quản. Nồng độ kháng thể đặc hiệu khoảng 6 μg/mL | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 198 | Thuốc thử kháng thể SOX-2 (SP76) chứa thuốc thử đã được pha loãng | Test | 50 | Thuốc thử kháng thể SOX-2 (SP76) đã được pha loãng trong đệm Tris, pH 7.3-7.7, với BSA 1% và Natri Azide < 0.1% Vật chủ: thỏ Lớp kháng thể: IgG Nguồn: dịch nổi | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 199 | Kháng thể đơn dòng CEA | test | 50 | Một ống kháng thể đơn dòng kháng CEA (CEA31) chứa thuốc thử pha sẵn đủ cho 50 xét nghiệm. Pha loãng trong đệm Tris, pH 7,3-7,7, với 1% BSA và <0,1% Natri Azide. Vật chủ: chuột Lớp kháng thể: IgG1 Nguồn: dịch nổi | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 200 | Kháng thể đơn dòng NSE | test | 50 | Một ống kháng thể đơn dòng kháng NSE (MRQ-55) chứa thuốc thử pha sẵn đủ cho 50 xét nghiệm. Pha loãng trong đệm Tris, pH 7,3-7,7, với 1% BSA và <0,1% Natri Azide. Vật chủ: chuột Lớp kháng thể: IgG2b Nguồn: dịch nổi | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 201 | Kháng thể đơn dòng PLAP | test | 50 | Một ống kháng thể đơn dòng kháng PLAP (NB10) chứa thuốc thử pha sẵn đủ cho 50 xét nghiệm. Pha loãng trong đệm Tris, pH 7,3-7,7, với BSA 1% và Natri Azide <0,1%. Vật chủ: chuột Lớp kháng thể: IgG/k Nguồn: dịch cổ trướng | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 202 | Kháng thể đơn dòng SM Actin | test | 50 | Một ống kháng thể đơn dòng kháng SMA (1A4) chứa thuốc thử pha sẵn đủ cho 50 xét nghiệm. Pha loãng trong đệm Tris, pH 7,3-7,7, với BSA 1% và Natri Azide <0,1%. Vật chủ: chuột Lớp kháng thể: IgG/k Nguồn: dịch nổi | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 203 | Kháng thể đơn dòng CD31 | test | 50 | Một ống kháng thể đơn dòng kháng CD31 (JC70) chứa thuốc thử pha sẵn đủ cho 50 xét nghiệm. Pha loãng trong đệm Tris, pH 7,3-7,7, với BSA 1% và Natri Azide <0,1%. Vật chủ: chuột Lớp kháng thể: IgG1/k Nguồn: dịch nổi | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 204 | Kháng thể đơn dòng D2-40 | test | 50 | Một ống kháng thể đơn dòng kháng Podoplanin (D2-40) chứa thuốc thử pha sẵn đủ cho 50 xét nghiệm. Pha loãng trong đệm Tris, pH 7,3-7,7, với BSA 1% và Natri Azide <0,1%. Vật chủ: chuột Lớp kháng thể: IgG1 Nguồn: dịch nổi | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 205 | Kháng thể đơn dòng MELAN A | test | 50 | Kháng thể CONFIRM anti-MART-1/melan A (A103) chứa lượng thuốc thử đủ cho 50 xét nghiệm. Một ống thuốc thử 5 mL kháng thể CONFIRM anti-MART-1/melan A (A103) chứa khoảng 17 µg kháng thể đơn dòng từ chuột. Kháng thể được pha loãng trong Tris-HCl 0,05 M có chứa 2% protein vận chuyển và 0,10% ProClin 300, một chất bảo quản. Nồng độ kháng thể đặc hiệu khoảng 3,4 µg/mL | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 206 | Kháng thể đơn dòng CALDESMON | test | 50 | Một ống kháng thể đơn dòng kháng Caldesmon (E89) chứa thuốc thử pha sẵn đủ cho 50 xét nghiệm. Pha loãng trong đệm Tris, pH 7,3-7,7, với BSA 1% và Natri Azide <0,1%. Vật chủ: thỏ Lớp kháng thể: IgG Nguồn: dịch nổi | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 207 | Kháng thể đơn dòng CYCLIN D1 | test | 50 | Kháng thể VENTANA anti-Cyclin D1 (SP4-R) chứa lượng thuốc thử đủ cho 50 xét nghiệm. Một ống thuốc thử 5 mL kháng thể VENTANA anti-Cyclin D1 (SP4-R) chứa khoảng 0,5 μg kháng thể đơn dòng từ thỏ. Kháng thể được pha loãng trong Tris-HCl có chứa protein vận chuyển và 0,10% ProClin 300 làm chất bảo quản. Nồng độ kháng thể đặc hiệu khoảng 0,1 μg/mL | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 208 | Kháng thể đơn dòng PTEN | test | 50 | Kháng thể VENTANA PTEN (SP218) chứa lượng thuốc thử đủ cho 50 xét nghiệm. Một ống thuốc thử 5 mL kháng thể VENTANA PTEN (SP218) chứa khoảng 15 μg kháng thể đơn dòng từ thỏ. Kháng thể được pha loãng trong dung dịch muối đệm Tris, EDTA, Brij-35 với protein vận chuyển và một chất bảo quản là natri azide. Nồng độ kháng thể đặc hiệu khoảng 3 μg/mL | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 209 | Ribbon Ebar Printer (05250889001) | Cái | 16.200 | Ruy băng mực in bằng wax (sáp) và resin (nhựa), đã phủ mực in và cuộn vào lõi, non-IVD. Đóng gói: Hộp / 8100 cái | ISO 13485 hoặc ISO 9001 |
|  | Lô 16. Hóa chất nhuộm gram (ĐẤU THẦU TRỌN LÔ) |  |  |  |  |
| 210 | Dung dịch nhuộm loại A (có chứa Isopropanol/Methanol with Safranine) | ml | 28.250 | Dung dịch sẵn dùng có nồng độ Safranine <1%; Isopropyl Alcohol 55-65%; Methyl alcohol 35-45%, công nghệ nhuộm phun Aerospray | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 211 | Dung dịch nhuộm loại B (có chứa Iodine) | ml | 41.250 | Dung dịch sẵn dùng, có nồng độ Iodine <1%; Potassium Iodide <1%, công nghệ nhuộm phun Aerospray | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 212 | Dung dịch nhuộm loại C (có chứa Crystal violet) | ml | 42.750 | Dung dịch sẵn dùng, có nồng độ Crystal Violet 0.1-0.2%, công nghệ nhuộm phun Aerospray | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
|  | Lô 17. Hóa chất xét nghiệm cấy định danh và kháng sinh đồ tự động (ĐẤU THẦU TRỌN LÔ) |  |  |  |  |
| 213 | Canh trường định danh | Tube | 17.550 | - Được sử dụng để chuẩn bị huyền dịch vi khuẩn và vi nấm trong xét nghiệm định danh và xét nghiệm tính nhạy cảm với kháng sinh của vi khuẩn gram âm, vi khuẩn gram dương - Thành phần (công thức trên 1 Lít nước tinh khiết): 7,5g Potassium chloride, 0,5g Calcium chloride, 0,895g Tricine glycine, Polysorbate 80 0,025% - Bảo quản ở 2 - 25 độ C. - Xuất xứ: G7 | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 214 | Canh trường làm kháng sinh đồ Strep | Tube | 150 | - Thành phần: (công thức trên 1 Lít nước tinh khiết) Casein của Pancreatic Digest, Peptones, và 29,2g Supplement; Thymidine Phosphorylase 100 IU, 0,1g Polysorbate 80. - Bảo quản ở 2 - 25độ C. - Xuất xứ: G7 | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 215 | Hóa chất pha môi trường kỵ khí (Tube Vitamin K1 - Hemin Solution 10 ml) | Ống | 180 | Được sử dụng làm môi trường nuôi cấy làm giàu cho vi sinh vật kỵ khí. Thành phần: Hemin, Natri hydroxide, Phytomenadione (vitamin K1), Ethyl Alcohol 95% - Xuất xứ: G7 | ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 216 | Canh trường làm kháng sinh đồ | Ông | 15.000 | - Được sử dụng để chuẩn bị huyền dịch vi khuẩn trong xét nghiệm tính nhạy cảm với kháng sinh của vi khuẩn gram âm, vi khuẩn gram dương. - Thành phần: (công thức trên 1 Lít nước tinh khiết): 22g Canh trường Mueller Hinton, Polysorbate 80 0,01%. - Bảo quản ở 2 - 25 độ C. - Xuất xứ: G7 | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 217 | Chai cấy máu hiếu khí người lớn | Chai | 800 | - Sử dụng trong quy trình nuôi cấy và phục hồi hiếu khí các vi sinh vật từ mẫu máu. - Thành phần môi trường trong chai: 30 mL nước đã qua xử lý, Canh trường Soybean-Casein Digest 3,0%, Cao nấm men 0,25%, Amino axit 0,05%, Đường 0,2%, Sodium Polyanetholsulfonate (SPS) 0,05%, Vitamins 0,006%, Chất chống oxi hóa/ Khử 0,005%, Nonionic Adsorbing Resin 13,4%, Cationic Exchange Resin 0,9%, có bổ sung thêm CO2. - Bảo quản ở 2 - 25 độ C. - Chai có một cảm biến hoá học được theo dõi bởi máy cấy máu sau mỗi 10 phút để phát hiện sự gia tăng của huỳnh quang. - Xuất xứ: G7 | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 218 | Chai cấy máu kỵ khí người lớn | Chai | 800 | -Sử dụng trong quy trình nuôi cấy và phục hồi vi sinh vật kỵ khí từ mẫu máu. - Thành phần môi trường trong chai: 40 mL nước đã qua xử lý, Canh trường Soybean-Casein Digest 2,75% , Cao nấm men 0,2%, Thành phần Mô Động vật 0,05%, Dextrose 0,2%, Hemin 0,0005%, Menadione 0,00005% , Sodium Citrate 0,02% , Thiols 0,1%, Sodium Pyruvate 0,1%, Saponin 0,26%, Chất chống tạo bọt 0,01%, Sodium Polyanetholsulfonate (SPS) 0,035%, có bổ sung thêm CO2 - Bảo quản ở 2 - 25độ C. - Chai có một cảm biến hoá học được theo dõi bởi máy cấy máu sau mỗi 10 phút để phát hiện sự gia tăng của huỳnh quang. - Xuất xứ: G7 | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 219 | Chai cấy máu sơ sinh | Chai | 5.303 | -Sử dụng trong quy trình nuôi cấy và phục hồi vi sinh vật hiếu khí từ mẫu máu bệnh nhi và các mẫu máu khác có thể tích dưới 3mL. - Thành phần môi trường trong chai: 40 mL nước đã qua xử lý, Canh trường Soybean-Casein Digest 2,75%, Cao nấm men 0,25%, Thành phần Mô Động vật 0,10%, Sodium Pyruvate 0,10%, Dextrose 0,06%, Sucrose 0,08%, Hemin 0,0005%, Menadione 0,00005%, Sodium Polyanetholsulfonate (SPS) 0,020%, Pyridoxal HCl (Vitamin B6) 0,001%, Nonionic Adsorbing Resin 10,0%, Cationic Exchange Resin 0,6%, có bổ sung thêm CO2. - Bảo quản ở 2 - 25độ C. - Chai có một cảm biến hoá học được theo dõi bởi máy cấy máu sau mỗi 10 phút để phát hiện sự gia tăng của huỳnh quang. - Xuất xứ: G7 | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 220 | Chỉ thị làm kháng sinh đồ | Tube | 150 | - Được sử dụng để phát hiện sự trao đổi chất của vi khuẩn trong xét nghiệm tính nhạy cảm với kháng sinh của vi khuẩn gram âm, vi khuẩn gram dương. - Thành phần: (công thức trên 1 Lít nước tinh khiết): Redox indicator <3g, Redox stabilizers < 20g - Xuất xứ: G7 | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 221 | Panel định danh vi khuẩn Gram âm | Panel | 900 | - Dùng để định danh nhanh các loại vi khuẩn Gram âm hiếu khí và kỵ khí tùy nghi. - Panel bao gồm 45 giếng cơ chất hoá sinh và 2 giếng huỳnh quang. - Các cơ chất hoá sinh bao gồm:4: l-phenylalanine-amc, 4mu-n-acetyl-bd-glucosaminide, l-glutamic acid-amc, l-tryptophan-amc, l-pyroglutamic acid-amc, l-proline-amc, l-arginine-amc, arginine-arginine-amc, glycine-amc, l-leucine-amc, lysine-alanine-amc, glutaryl-glycine-arginine-amc, glycine-proline-amc, colistin, polymyxin b, d-mannitol, citrate, acetate, adonitol, malonate, alpha-ketoglutaric acid, tiglic acid, fluorescent positive control, l-proline-na, gamma-l-glutamyl-na, bis (pnp) phosphate, pnp-bd-glucoside, beta-allose, n-acetyl-galactosamine, n-acetyl-glucosamine, sorbitol, sucrose, galacturonic acid, maltulose, l-rhamnose, beta-gentiobiose, dextrose, d-galactose, d-fructose, d-gluconic acid, d-melibiose, l-arabinose, methyl-b-glucoside, ornithine, urea, esculin. - Bảo quản ở 15 - 25độ C. - Xuất xứ: G7 | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 222 | Panel định danh vi khuẩn Gram dương | Panel | 800 | - Dùng để định danh nhanh các loại vi khuẩn Gram dương hiếu khí và kỵ khí tùy nghi. - Panel bao gồm 45 giếng cơ chất hoá sinh và 2 giếng huỳnh quang. - Các cơ chất hoá sinh bao gồm:4mu-bd-cellobioside, l-alanine-amc, 4mu-bd-glucoside, l-proline-amc, l-pyroglutamic acid-amc, l-phenylalanine-amc, l-tryptophan-amc, 4mu-phosphate, methionine-amc, 4mu-ad-glucoside, arginine-arginine-amc, glycine-proline-amc, 4mu-bd-glucuronide, l-leucine-amc, 4mu-n-acetyl-bd-glucosaminide, l-arginine-amc, 4mu-phosphate (with trehalose), l-histidine-amc, l-isoleucine-amc, 4mu-bd-galactoside, colistin, polymyxin b, d-gluconic acid, 3-methyl glutaric acid, d-fructose, iminodiacetic acid, alpha-ketoglutaric acid, d-mannitol, 3-methyladipic acid, thymidine, fluorescent positive control, alanine-alanine-pna, l-proline-pna, valine-alanine-pna, pnp-ad-glucoside, pnp-phosphate, beta-gentiobiose, d-sucrose, maltotriose, n-acetyl-glucosamine, d-trehalose, d-tagatose, maltose, dextrose, methyl-α-d-glucoside, urea, esculin, nitrocefin. - Bảo quản ở 15 - 25độ C. - Xuất xứ: G7 | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 223 | Panel định danh vi nấm | Panel | 300 | - Dùng để định danh nhanh hầu hết các loại nấm men và các vi sinh vật giống nấm men. - Panel bao gồm 45 giếng cơ chất hoá sinh và 2 giếng huỳnh quang. - Các cơ chất hoá sinh bao gồm:pnp-bd-glucoside, pnp-ad-glucoside, onp-bd-glucoside, l-sorbose, dextrose, d-mannitol, d-sucrose, methyl-ad-glucopyranoside, n-acetyl-bd-glucosaminide, dextrose, d-fructose, d-galactose, sucrose, d-trehalose, maltotriose, esculin, fluorescent positive control, gamma-l-glutamyl-na, l-proline-pna, asparagine-amc, l-arginine-amc, l-glutamine-amc, l-tyrosine-amc, l-histidine-amc, ornithine-amc, threonine-amc, hydroxy proline-amc, 4mu-n-acetyl-bd-glucosamine, 4mu-ad-glucoside, 4mu-phosphate, lysine-alanine-amc, glycine-arginine-amc, alanine-afc, glycine-amc, l-citrulline-amc, l-glutamic acid-amc, l-valine-amc, l-alanine-amc, l-proline-amc, l-tryptophan-amc, h-b-alanine-amc, 4mu-bd-cellobioside, 4mu-bd-glucoside, glycine-proline-amc, lysine-proline-amc, benzyl-l-cysteine-amc, amino acid, urea. - Bảo quản ở 15 - 25 độ C. - Xuất xứ: G7 | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 224 | Panel định danh, kháng sinh đồ vi khuẩn Gram âm | Panel | 5.130 | -Dùng để định danh nhanh và thử nghiệm độ nhạy cảm của các loại vi khuẩn Gram âm hiếu khí và kỵ khí tùy nghi . - Các cơ chất hoá sinh bao gồm:l-phenylalanine-amc, 4mu-n-acetyl-bd-glucosaminide, l-glutamic acid-amc, l-tryptophan-amc, l-pyroglutamic acid-amc, l-proline-amc, l-arginine-amc, arginine-arginine-amc, glycine-amc, l-leucine-amc, lysine-alanine-amc, glutaryl-glycine-arginine-amc, glycine-proline-amc, colistin, polymyxin b, d-mannitol, citrate, acetate, adonitol, malonate, alpha-ketoglutaric acid, tiglic acid, fluorescent positive control, l-proline-na, gamma-l-glutamyl-na, bis (pnp) phosphate, pnp-bd-glucoside, beta-allose, n-acetyl-galactosamine, n-acetyl-glucosamine, sorbitol, sucrose, galacturonic acid, maltulose, l-rhamnose, beta-gentiobiose, dextrose, d-galactose, d-fructose, d-gluconic acid, d-melibiose, l-arabinose, methyl-b-glucoside, ornithine, urea, esculin; - Có chứa các loại kháng sinh và 1 giếng kiểm soát sinh trưởng. Các kháng sinh thuộc các nhóm:Beta-lactam, Aminoglycoside, Quinolone, Cyclic peptide, Tetracycline, Glycylcycline, Folate Antagonist, - Bảo quản ở 15 - 25 độ C. - Xuất xứ G7 | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 225 | Panel định danh, kháng sinh đồ vi khuẩn Gram dương | Panel | 5.130 | -Dùng để định danh nhanh và thử nghiệm độ nhạy cảm của các loại vi khuẩn Gram dương hiếu khí và kỵ khí tùy nghi. -Các cơ chất hoá sinh bao gồm:4mu-bd-cellobioside, l-alanine-amc, 4mu-bd-glucoside, l-proline-amc, l-pyroglutamic acid-amc, l-phenylalanine-amc, l-tryptophan-amc, 4mu-phosphate, methionine-amc, 4mu-ad-glucoside, arginine-arginine-amc, glycine-proline-amc, 4mu-bd-glucuronide, l-leucine-amc, 4mu-n-acetyl-bd-glucosaminide, l-arginine-amc, 4mu-phosphate (with trehalose), l-histidine-amc, l-isoleucine-amc, 4mu-bd-galactoside, colistin, polymyxin b, d-gluconic acid, 3-methyl glutaric acid, d-fructose, iminodiacetic acid, alpha-ketoglutaric acid, d-mannitol, 3-methyladipic acid, thymidine, chứng huỳnh quang dương, alanine-alanine-pna, l-proline-pna, valine-alanine-pna, pnp-ad-glucoside, pnp-phosphate, beta-gentiobiose, d-sucrose, maltotriose, n-acetyl-glucosamine, d-trehalose, d-tagatose, maltose, dextrose, methyl-α-d-glucoside, urea, esculin, nitrocefin; - Có chứa các loại kháng sinh và 1 giếng kiểm soát sinh trưởng. Các kháng sinh thuộc các nhóm:Beta-lactam, Aminoglycoside, Macrolides, Lincosmides , Quinolone, Tetracycline, Fusidane, Nitrofuran, Glycopeptide, Folate Antagonist. - Bảo quản ở 15 - 25độ C. - Xuất xứ: G7 | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 226 | Panel định danh, kháng sinh đồ vi khuẩn Streptococcus | Panel | 150 | Dùng để định danh nhanh và thử nghiệm độ nhạy cảm của các loài vi khuẩn Streptococcus có nguồn gốc. - Có chứa các loại kháng sinh và 1 giếng kiểm soát sinh trưởng. Các kháng sinh thuộc các nhóm: Beta-lactam, Phenicol, Macrolides Lincosamides, Quinolone, Oxazolidinone, Glycopeptide, Tetracycline, Folate Antagonist, - Bảo quản ở 15 - 25độ C. Xuất xứ: G7 | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 227 | Chỉ thị làm kháng sinh đồ vi khuẩn Strep | Tube | 15 | -Được sử dụng để phát hiện sự trao đổi chất của vi khuẩn trong xét nghiệm tính nhạy cảm với kháng sinh của vi khuẩn Streptococcus - Thành phần: (công thức trên 1 Lít nước tinh khiết): Redox indicator < 1,5g, Redox stabilizers < 20g - Xuất xứ: G7 | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 228 | Panel kháng sinh đồ vi khuẩn Gram dương | Panel | 100 | - Dùng để thử nghiệm độ nhạy cảm của hầu hết các loại vi khuẩn Gram dương hiếu khí và kỵ khí tùy nghi. - Các kháng sinh thuộc nhóm: Aminoglycoside, Beta-lactam, Cyclic lipopeptide, Folate Antagonist, Fosfomycin, Fusidane, Glycopeptide, Macrolide Lincosamide, Nitrofuran, Oxazolidinone, Pseudomonic acid, Quinolone, Rifamycin, Tetracycline. - Có kháng sinh thể hệ mới cho điều trị vi khuẩn đa kháng thuốc Ceftaroline - Bảo quản ở 15 - 25ºC. | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 229 | Panel kháng sinh đồ vi khuẩn Gram âm có nhóm CPO | Panel | 400 | - Dùng để thử nghiệm độ nhạy cảm của hầu hết các loại vi khuẩn Gram âm hiếu khí và kỵ khí tùy nghi. - Có chứa các loại kháng sinh và 1 giếng kiểm soát sinh trưởng. Các kháng sinh thuộc các nhóm: Beta-lactam, Aminoglycoside, Quinolone, Cyclic peptide, Tetracyclinee, Fosfomycin, Nitrofuran, Glycylcycline, Folate Antagonist. - Phát hiện các vi khuẩn sinh men carbapenemase (CPO): Enterobacteriaceae, Acinetobacter và Pseudomonas trong vòng 6 -11 giờ. - Đối với Enterobacterales, phân nhóm CPO thành nhóm Ambler A,B hoặc D. - Có kháng sinh Ceftazidime/Avibactam. - Bảo quản ở 15 - 25độ C. | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
|  | Lô 18. Hóa chất sử dụng cho hệ thống tách chiết, khuếch đại và phát hiện nucleic acid vi khuẩn/ vi rút/ ký sinh trùng tự động (ĐẤU THẦU TRỌN LÔ) |  |  |  |  |
| 230 | Giếng vi lỏng | test | 7.488 | Giếng để phát hiện và khuếch đại các thành phần của gien trong kỹ thuật PCR BD MAX PCR Cartridge gồm 24 giếng. Thành phần chính: nhựa. Bảo quản 2-25 độ C. IVD. | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 231 | Hóa chất định danh Strepcococus nhóm B dùng cho máy định danh vi khuẩn/vi rút/ký sinh trùng | test | 7.200 | Bộ kít bao gồm: Master mix (mồi, đầu dò), dãi thuốc thử (hoá chất và đầu típ cho tách chiết DNA), ống tách chiết (bi từ, nội chứng SPC), ống mẫu, nắp. Bảo quản 2-25 độ C. | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 232 | Thuốc thử xét nghiệm tính nhạy cảm với thuốc kháng nấm của nấm men và Cryptococcus spp. | Hộp | 1 | - Sử dụng cho chẩn đoán in-vitro để kiểm tra định lượng tính nhạy cảm với thuốc kháng nấm của các loại nấm men gặp trên lâm sàng và Cryptococcus spp - Thành phần bộ thử nghiệm bao gồm: + 40 đĩa, mỗi đĩa thực hiện cho 2 thử nghiệm, có chứa các kháng sinh: Amphotericin B, Anidulafungin, Micafungin, Fluconazole, Posaconazole, Voriconazole + Giấy bạc niêm phong - Bảo quản ở nhiệt độ 15-25 độ C. - Xuất xứ: G7 | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 233 | IVD chất chỉ thị dùng cho xét nghiệm tính nhạy cảm với thuốc kháng nấm của nấm men và Cryptococcus spp | Hộp | 1 | - Bộ thuốc thử KSĐ bao gồm: + Ống chỉ thị KSĐ AST-Indicator chứa 4,4 mL dung dịch resazurin. + Ống dung dịch Methylene blue chứa 4,4 mL dung dịch Methylene blue. - Bảo quản ở nhiệt độ 2-8 độ C. - Xuất xứ: G7 | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 234 | IVD môi trường dùng cho xét nghiệm tính nhạy cảm với thuốc kháng nấm của nấm men và Cryptococcus spp. | Hộp | 4 | - Mỗi ống chứa 11,5 mL, thành phần canh trường bao gồm : RPMI-1640, MOPS, Glucose. - Bảo quản ở nhiệt độ 2-25 độ C. - Xuất xứ: G7 | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
|  | Lô 19. Hóa chất xét nghiệm HbA1c tự động (ĐẤU THẦU TRỌN LÔ) |  |  |  |  |
| 235 | Hóa chất xét nghiệm HbA1c sắc ký lỏng hiệu năng cao | Test | 13.000 | *Hóa chất xét nghiệm dùng để định lượng hemoglobin A1c ở máu toàn phần của người bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC) *Bộ Thuốc thử bao gồm các vật tư cho xét nghiệm: - Dung Dịch Đệm - Dung Dịch Rửa/Pha Loãng. - Hóa chất Phân Tích. - Bộ Chất Hiệu Chuẩn/Chất Pha Loãng: gồm 3 lọ chất hiệu chuẩn mức 1, 3 lọ chất hiệu chuẩn mức 2 và 1 lọ chất pha loãng. Các lọ chất hiệu chuẩn có chứa dịch máu tan của hồng cầu người ở dạng đông khô với gentamicin, tobramycin và EDTA làm chất bảo quản. Lọ pha loãng chất hiệu chuẩn chứa nước khử ion chứa chất bảo quản natri azit <0.05% - Chất Mồi Máu Toàn Phần. Mỗi lọ chứa dịch máu tan của hồng cầu người ở dạng đông khô với gentamicin, tobramycin và EDTA làm chất bảo quản. * Phạm vi báo cáo: - % HbA1c theo NGSP: 3.9 - 18.8 - mmol/mol HbA1c theo IFCC: 19 -182 * Xuất xứ: G7 | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 236 | Hóa chất kiểm chuẩn HbA1c | ml | 24 | * Hóa chất kiểm soát chất lượng được sử dụng trong xác định định lượng HbA1c. Hai mức độ Thành phần: - Sản phẩm dạng đông khô được chuẩn bị từ máu toàn phần người. * Xuất xứ: G7 | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
|  | Lô 21. Hóa chất xét nghiệm sử dụng cho máy miễn dịch tự động công nghệ điện hóa phát quang (ĐẤU THẦU TRỌN LÔ) |  |  |  |  |
| 237 | Dung dịch hệ thống dùng phát tín hiệu | lít | 1.300 | Dung dịch hệ thống dùng để phát tín hiệu điện hóa cho máy phân tích xét nghiệm miễn dịch | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 238 | Dung dịch hệ thống dùng rửa bộ phát hiện | lít | 1.900 | Là dung dịch hệ thống dùng để rửa bộ phát hiện của máy phân tích xét nghiệm miễn dịch | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 239 | Dung dịch pha loãng chung | ml | 216 | Được sử dụng như chất pha loãng mẫu kết hợp với thuốc thử xét nghiệm | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 240 | Dung dịch pha loãng đa xét nghiệm | ml | 612 | Được sử dụng như chất pha loãng mẫu kết hợp với thuốc thử xét nghiệm | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 241 | Dung dịch rửa điện cực máy xét nghiệm miễn dịch | ml | 500 | - Dùng để vệ sinh máy phân tích miễn dịch - Thành phần: Dung dịch natri hydroxide 3 mol/L: dung dịch natri hypochlorite (< 2 % Cl hoạt tính) | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 242 | Dung dịch rửa dùng loại bỏ các chất có tiềm năng gây nhiễu việc phát hiện các tín hiệu, công nghệ điện hóa phát quang ECL | lít | 720 | Dung dịch rửa dùng để loại bỏ các chất có thể gây nhiễu đối với việc phát hiện các tín hiệu | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 243 | Hóa chất chuẩn AFP | ml | 16 | Được dùng để hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng AFP trên máy phân tích xét nghiệm miễn dịch. | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 244 | Hóa chất chuẩn AMH | ml | 16 | Được dùng để hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng AMH | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 245 | Hóa chất chuẩn CA 12.5 | ml | 16 | Được sử dụng để hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng CA 125 | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 246 | Hóa chất chuẩn Estradiol | ml | 16 | - Được dùng để chuẩn xét nghiệm định lượng Estradiol - Phương pháp xét nghiệm: Xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 247 | Hóa chất chuẩn FSH | ml | 16 | Được dùng để chuẩn xét nghiệm định lượng FSH | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 248 | Hóa chất chuẩn HCG + Beta | ml | 16 | Được dùng để hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng HCG+β trên máy phân tích xét nghiệm miễn dịch | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 249 | Hóa chất chuẩn HE4 | ml | 16 | Được dùng để chuẩn xét nghiệm định lượng HE4 | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 250 | Hóa chất chuẩn LH | ml | 16 | Được dùng để chuẩn xét nghiệm định lượng LH. | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 251 | Hóa chất chuẩn PLGF | ml | 12 | Được dùng để chuẩn xét nghiệm định lượng PlGF | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 252 | Hóa chất chuẩn Progesterone | ml | 16 | Được dùng để chuẩn xét nghiệm định lượng Progesterone. | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 253 | Hóa chất chuẩn Prolactin | ml | 16 | Được dùng để chuẩn xét nghiệm định lượng Prolactin | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 254 | Hóa chất chuẩn sFlt-1 | ml | 12 | Được dùng để chuẩn xét nghiệm định lượng sFlt-1 trên máy xét nghiệm miễn dịch | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 255 | Hóa chất chuẩn Testosterone | ml | 12 | Được dùng để chuẩn xét nghiệm định lượng Testosterone. | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 256 | Hóa chất chứng AMH | ml | 40 | Được dùng để kiểm tra chất lượng xét nghiệm miễn dịch AMH | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 257 | Hóa chất chứng dấu ấn ung thư | ml | 108 | Được dùng để kiểm tra chất lượng các xét nghiệm miễn dịch. Các nồng độ nằm trong hai khoảng có liên quan trên lâm sàng. Mẫu chứng được dùng để kiểm tra độ đúng và độ chính xác của các xét nghiệm miễn dịch. | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 258 | Hóa chất chứng HCV | ml | 83,2 | Được dùng để kiểm tra chất lượng xét nghiệm miễn dịch Anti-HCV trên máy phân tích xét nghiệm miễn dịch. | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 259 | Hóa chất chứng HE4 | ml | 32 | Được dùng để kiểm tra chất lượng xét nghiệm miễn dịch HE4 | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 260 | Hóa chất chứng HIV | ml | 360 | Được dùng để kiểm tra chất lượng các xét nghiệm miễn dịch HIV combi PT và HIV Duo trên máy phân tích xét nghiệm miễn dịch. | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 261 | Hóa chất chứng Syphilis | ml | 144 | Được sử dụng để kiểm tra chất lượng xét nghiệm miễn dịch Syphilis trên máy phân tích xét nghiệm miễn dịch. | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 262 | Hóa chất chứng xét nghiệm nội tiết sản | ml | 216 | Được dùng để kiểm tra chất lượng các xét nghiệm miễn dịch trên máy phân tích xét nghiệm miễn dịch | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 263 | Hóa chất chứng xét nghiệm Tiền sản giật | ml | 48 | Được dùng để kiểm tra chất lượng các xét nghiệm miễn dịch quy định trên máy phân tích xét nghiệm miễn dịch (ACTH, c-Peptide, hGH, Insulin, IL-6, PIGF, sFlt) | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 264 | Hóa chất xét nghiệm dấu ấn ung thư HE4 | test | 8.500 | Xét nghiệm miễn dịch dùng để định lượng HE4 trong huyết thanh và huyết tương người. Xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang. Nguyên lý xét nghiệm bắt cặp. Tổng thời gian xét nghiệm: 18 phút | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 265 | Hóa chất xét nghiệm nhiễm trùng máu Procalcitonin | test | 300 | Xét nghiệm miễn dịch in vitro dùng để định lượng procalcitonin (PCT) trong huyết thanh và huyết tương người. Xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang. Nguyên lý xét nghiệm bắt cặp. Tổng thời gian xét nghiệm: 18 phút | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 266 | Hóa chất xét nghiệm Nội tiết sản Estradiol | test | 8.700 | Xét nghiệm miễn dịch để định lượng in vitro estradiol trong huyết thanh và huyết tương người. Xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang. Nguyên lý xét nghiệm cạnh tranh. Tổng thời gian xét nghiệm: 18 phút | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 267 | Hóa chất xét nghiệm Nội tiết sản FSH | test | 4.500 | Xét nghiệm miễn dịch in vitro dùng để định lượng nội tiết tố kích thích nang trứng trong huyết thanh và huyết tương người. Xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang. Nguyên lý xét nghiệm bắt cặp. Tổng thời gian xét nghiệm: 18 phút | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 268 | Hóa chất xét nghiệm Nội tiết sản LH | test | 7.500 | Xét nghiệm miễn dịch in vitro dùng để định lượng nội tiết tố tạo hoàng thể trong huyết thanh và huyết tương người. Xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang. Nguyên lý xét nghiệm bắt cặp. Tổng thời gian xét nghiệm: 18 phút | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 269 | Hóa chất xét nghiệm Nội tiết sản Progesterone | test | 6.900 | Xét nghiệm miễn dịch để định lượng progesterone in vitro trong huyết thanh và huyết tương người. Xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang. Nguyên lý xét nghiệm cạnh tranh Tổng thời gian xét nghiệm: 18 phút | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 270 | Hóa chất xét nghiệm Nội tiết sản Prolactin | test | 9.300 | Xét nghiệm miễn dịch in vitro dùng để định lượng prolactin trong huyết thanh và huyết tương người. Xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang. Nguyên lý xét nghiệm bắt cặp. Tổng thời gian xét nghiệm: 18 phút | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 271 | Hóa chất xét nghiệm Tiền sản giật PLGF | test | 800 | Xét nghiệm miễn dịch in vitro dùng để định lượng yếu tố tăng trưởng nhau thai (PlGF) trong huyết thanh người. Xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang. Nguyên lý xét nghiệm bắt cặp. Tổng thời gian xét nghiệm: 18 phút | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 272 | Hóa chất xét nghiệm Tiền sản giật sFLT1 | test | 800 | Xét nghiệm miễn dịch in vitro dùng để định lượng tyrosine kinase-1 dạng hòa tan tương tự fms (sFlt-1) trong huyết thanh người. Nguyên lý xét nghiệm bắt cặp. Tổng thời gian xét nghiệm: 18 phút | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 273 | Hóa chất xét nghiệm viêm gan HBeAg | test | 300 | Xét nghiệm miễn dịch in vitro dùng để định tính kháng nguyên e của vi rút viêm gan B (HBeAg) trong huyết thanh và huyết tương người. Xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang. Nguyên lý xét nghiệm bắt cặp. Tổng thời gian xét nghiệm: 18 phút | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 274 | Hóa chất xét nghiệm viêm gan HBsAg | test | 68.100 | Xét nghiệm miễn dịch in vitro dùng để định tính kháng nguyên bề mặt viêm gan B (HBsAg) trong huyết thanh và huyết tương người. Xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang. Nguyên lý xét nghiệm bắt cặp. Tổng thời gian xét nghiệm: 18 phút | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 275 | Tip/cup chạy mẫu trên máy miễn dịch tự động | Cái | 922.320 | Được sử dụng như là vật tư tiêu hao trên máy phân tích miễn dịch | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 276 | Hóa chất xét nghiệm viêm gan Anti HCV | test | 5.100 | Xét nghiệm chẩn đoán in vitro dùng để phát hiện định tính kháng thể kháng vi rút viêm gan C (HCV) trong huyết thanh và huyết tương người. Xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang. Nguyên lý xét nghiệm bắt cặp. Tổng thời gian xét nghiệm: 18 phút | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 277 | Hóa chất chuẩn FT3 | ml | 16 | Dùng chuẩn định xét nghiệm FT3 | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 278 | Hóa chất chuẩn FT4 | ml | 16 | Được dùng để chuẩn xét nghiệm định lượng FT4 | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 279 | Hóa chất xét nghiệm tuyến giáp FT3 | test | 5.700 | Xét nghiệm miễn dịch in vitro dùng để định lượng triiodothyronine tự do trong huyết thanh và huyết tương người. Xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang. Nguyên lý xét nghiệm cạnh tranh. Tổng thời gian xét nghiệm: 18 phút | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 280 | Hóa chất xét nghiệm tuyến giáp FT4 | test | 8.700 | Xét nghiệm miễn dịch in vitro dùng để định lượng thyroxine tự do trong huyết thanh và huyết tương người. Xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang. Nguyên lý xét nghiệm cạnh tranh. Tổng thời gian xét nghiệm: 18 phút | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 281 | Hóa chất xét nghiệm tuyến giáp TSH | test | 27.000 | Xét nghiệm miễn dịch để định lượng thyrotropin in vitro trong huyết thanh và huyết tương người. Xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang. Nguyên lý xét nghiệm bắt cặp. Tổng thời gian xét nghiệm: 18 phút | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
|  | Lô 22. Hóa chất sử dụng cho hệ thống xét nghiệm miễn dịch tự động hoàn toàn, công nghệ miễn dịch vi hạt hóa phát quang (ĐẤU THẦU TRỌN LÔ) |  |  |  |  |
| 282 | Cốc đựng mẫu. | Cái | 1.000 | Cốc đựng mẫu là một vật chứa dùng một lần với thể tích 1400 μL (microlit) có vạch chia độ thể tích | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 283 | Cóng phản ứng. | Cái | 800.000 | Vật chứa dùng một lần trong đó phản ứng vi hạt hoá phát quang (CMIA) diễn ra. | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 284 | Dung dịch pha loãng xét nghiệm | hộp | 5 | Dung dịch được sử dụng để thực hiện pha loãng bằng tay cho các mẫu thực hiện với các xét nghiệm miễn dịch | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 285 | Hoá chất chuẩn Anti HCV | hộp | 2 | Mẫu chuẩn được sử dụng để hiệu chuẩn máy phân tích miễn dich khi thực hiện xét nghiệm định tính phát hiện kháng thể kháng virus viêm gan C (HCV) trong huyết thanh và huyết tương người. | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 286 | Hoá chất chuẩn BHCG | hộp | 4 | Hoá chất chuẩn để định lượng và định tính beta human chorionic gonadotropin (β-hCG) trong huyết thanh và huyết tương. | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 287 | Hoá chất chuẩn CA 125 | hộp | 3 | Hoá chất chuẩn để định lượng kháng nguyên được xác định bởi OC 125 trong huyết thanh và huyết tương. | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 288 | Hoá chất chuẩn CEA | hộp | 2 | Hoá chất chuẩn xét nghiệm để định lượng kháng nguyên ung thư biểu mô phôi (CEA) trong huyết thanh và huyết tương. | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 289 | Hoá chất chuẩn CMV IgG | hộp | 2 | Hoá chất chuẩn xét nghiệm để định tính và bán định lượng các kháng thể IgG kháng Cytomegalovirus trong huyết thanh và huyết tương. | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 290 | Hoá chất chuẩn CMV IgM | hộp | 2 | Hoá chất chuẩn xét nghiệm miễn dịch phát hiện định tính kháng thể IgM kháng Cytomegalovirus trong huyết thanh và huyết tương. | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 291 | Hoá chất chuẩn Ferritin | hộp | 2 | Hoá chất chuẩn xét nghiệm miễn dịch để định lượng ferritin trong huyết thanh và huyết tương. | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 292 | Hoá chất chuẩn Free T3 | hộp | 2 | Hoá chất chuẩn xét nghiệm miễn dịch để định lượng triiodothyronine tự do (Free T3) trong huyết thanh và huyết tương. | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 293 | Hoá chất chuẩn Free T4 | hộp | 2 | Hoá chất chuẩn xét nghiệm miễn dịch để định lượng thyroxine tự do (Free T4) trong huyết thanh và huyết tương. | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 294 | Hoá chất chuẩn HBeAg | hộp | 2 | Hoá chất chuẩn xét nghiệm miễn dịch để định tính kháng nguyên e virus viêm gan B (HBeAg) trong huyết thanh và huyết tương. | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 295 | Hoá chất chuẩn HBsAg | hộp | 4 | Hoá chất chuẩn xét nghiệm miễn dịch định tính kháng nguyên bề mặt virus viêm gan B (HBsAg) trong mẫu huyết thanh và huyết tương. | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 296 | Hoá chất chuẩn HE4. | hộp | 2 | Hoá chất chuẩn để định lượng kháng nguyên HE4 trong huyết thanh. | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 297 | Hoá chất chuẩn HIV Ag/Ab | hộp | 4 | Hoá chất chuẩn xét nghiệm miễn dịch để phát hiện định tính đồng thời kháng nguyên HIV p24 và các kháng thể kháng virus gây suy giảm miễn dịch ở người loại 1 và/hoặc loại 2 (HIV-1/HIV-2) trong huyết thanh hoặc huyết tương. | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 298 | Hoá chất chuẩn Rubella IgG | hộp | 3 | Hoá chất chuẩn để định lượng và phát hiện định tính các kháng thể IgG kháng virus rubella trong huyết thanh và huyết tương. | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 299 | Hoá chất chuẩn Rubella IgM | hộp | 3 | Hoá chất chuẩn để phát hiện định tính kháng thể IgM kháng virus rubella trong huyết thanh và huyết tương. | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 300 | Hoá chất chuẩn Syphilis | hộp | 4 | Hoá chất chuẩn xét nghiệm miễn dịch để phát hiện định tính kháng thể kháng Treponema pallidum (TP) trong huyết thanh và huyết tương. | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 301 | Hoá chất chuẩn TOXO IgG | hộp | 2 | Hoá chất chuẩn định lượng kháng thể IgG kháng Toxoplasma gondii trong huyết thanh và huyết tương. | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 302 | Hoá chất chuẩn TOXO IgM | hộp | 2 | Hoá chất chuẩn phát hiện định tính kháng thể IgM kháng Toxoplasma gondii trong huyết thanh và huyết tương. | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 303 | Hoá chất chuẩn TSH | hộp | 2 | Hoá chất chuẩn xét nghiệm miễn dịch để định lượng hormon kích thích tuyến giáp (TSH) trong huyết thanh và huyết tương. | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 304 | Hoá chất chuẩn AFP | hộp | 2 | Hoá chất chuẩn để định lượng alpha-fetoprotein (AFP). | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 305 | Hoá chất hiệu chứng AFP | hộp | 3 | Hoá chất hiệu chứng để định lượng alpha-fetoprotein (AFP). | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 306 | Hoá chất hiệu chứng Anti HCV | hộp | 3 | Hoá chất hiệu chứng để phát hiện định tính kháng thể kháng virus viêm gan C (anti-HCV) trong huyết thanh và huyết tương. | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 307 | Hoá chất hiệu chứng BHCG | hộp | 10 | Hoá chất hiệu chứng dùng cho xét nghiệm beta human chorionic gonadotropin (β-hCG) trong huyết thanh hoặc huyết tương. | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 308 | Hoá chất hiệu chứng CA 125 | hộp | 4 | Hoá chất hiệu chứng là vật liệu kiểm soát để định lượng kháng nguyên được xác định bởi OC 125 trong huyết thanh và huyết tương. | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 309 | Hoá chất hiệu chứng CEA | hộp | 3 | Hoá chất hiệu chứng để định lượng kháng nguyên ung thư phôi (CEA) trong huyết thanh hay huyết tương. | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 310 | Hoá chất hiệu chứng CMV IgG | hộp | 3 | Hoá chất hiệu chứng là vật liệu kiểm soát để định tính và bán định lượng các kháng thể IgG kháng Cytomegalovirus trong huyết thanh và huyết tương. | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 311 | Hoá chất hiệu chứng CMV IgM | hộp | 3 | Hoá chất hiệu chứng phát hiện định tính kháng thể IgM kháng Cytomegalovirus trong huyết thanh và huyết tương. | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 312 | Hoá chất hiệu chứng Ferritin | hộp | 3 | Hoá chất hiệu chứng để định lượng ferritin trong huyết thanh và huyết tương. | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 313 | Hoá chất hiệu chứng HBeAg | hộp | 3 | Hoá chất hiệu chứng để định tính kháng nguyên e virus viêm gan B (HBeAg) trong huyết thanh và huyết tương. | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 314 | Hoá chất hiệu chứng HBsAg | hộp | 18 | Hoá chất hiệu chứng xét nghiệm miễn dịch định tính kháng nguyên bề mặt virus viêm gan B (HBsAg) trong mẫu huyết thanh và huyết tương. | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 315 | Hoá chất hiệu chứng HE4 | hộp | 3 | Hoá chất hiệu chứng để định lượng kháng nguyên HE4 trong huyết thanh. | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 316 | Hoá chất hiệu chứng HIV Ag/Ab | hộp | 19 | Hoá chất hiệu chứng để phát hiện định tính đồng thời kháng nguyên HIV p24 và các kháng thể kháng virus gây suy giảm miễn dịch ở người loại 1 và/hoặc loại 2 (HIV-1/HIV-2) trong huyết thanh hoặc huyết tương. | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 317 | Hóa chất để khẳng định sự tồn tại của kháng nguyên bề mặt viêm gan B (HBsAg). | test | 400 | Xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang để khẳng định sự hiện diện của kháng nguyên bề mặt viêm gan B (HBsAg) trong huyết thanh và huyết tương. | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 318 | Hóa chất định lượng alpha-fetoprotein (AFP). | test | 9.200 | Xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang để định lượng alpha-fetoprotein (AFP). | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 319 | Hóa chất định lượng Ferritin. | test | 2.800 | Xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang để định lượng ferritin trong huyết thanh và huyết tương. | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 320 | Hóa chất định lượng hormon kích thích tuyến giáp ở người (thyroid stimulating hormone - TSH). | test | 4.600 | Xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang để định lượng hormon kích thích tuyến giáp ở người (thyroid stimulating hormone - TSH) trong huyết thanh và huyết tương. | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 321 | Hóa chất định lượng kháng nguyên được xác định bởi OC 125. | test | 15.000 | Hóa chất định lượng kháng nguyên được xác định bởi OC 125 Xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang để định lượng kháng nguyên được xác định bởi OC 125 trong huyết thanh và huyết tương. | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 322 | Hóa chất định lượng kháng nguyên HE4. | test | 8.200 | Xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang để định lượng kháng nguyên HE4 trong huyết thanh. | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 323 | Hóa chất định lượng kháng nguyên ung thư phôi carcinoembryonic (CEA). | test | 1.800 | Xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang để định lượng kháng nguyên ung thư biểu mô phôi (CEA) trong huyết thanh và huyết tương người. | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 324 | Hóa chất định lượng kháng thể IgG kháng Toxoplasma gondii. | test | 2.400 | Xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang định lượng kháng thể IgG kháng Toxoplasma gondii trong huyết thanh và huyết tương. | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 325 | Hóa chất định lượng procalcitonin (PCT). | test | 400 | Xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang để định lượng procalcitonin (PCT) trong huyết thanh và huyết tương. | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 326 | Hóa chất định lượng Thyroxine tự do (Free T4). | test | 4.000 | Xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang để định lượng thyroxine tự do (Free T4) trong huyết thanh và huyết tương. | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 327 | Hóa chất định lượng Triiodothyronine tự do (Free T3). | test | 3.400 | Xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang để định lượng triiodothyronine tự do (Free T3) trong huyết thanh và huyết tương. | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 328 | Hóa chất định lượng và định tính beta human chorionic gonadotropin (β-hCG). | test | 143.000 | Hóa chất định lượng và định tính beta human chorionic gonadotropin (β-hCG) Xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang để định lượng và định tính beta human chorionic gonadotropin (β-hCG) trong huyết thanh và huyết tương. | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 329 | Hóa chất định lượng và phát hiện định tính các kháng thể IgG kháng virus rubella. | test | 25.400 | Xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang để định lượng và phát hiện định tính các kháng thể IgG kháng virus rubella trong huyết thanh và huyết tương. | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 330 | Hóa chất định tính đồng thời kháng nguyên HIV p24 và các kháng thể kháng virus gây suy giảm miễn dịch ở người loại 1 và/hoặc loại 2 (HIV-1/HIV-2). | test | 55.000 | Xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang để phát hiện định tính đồng thời kháng nguyên HIV p24 và các kháng thể kháng virus gây suy giảm miễn dịch ở người loại 1 và/hoặc loại 2 (HIV-1/HIV-2) trong huyết thanh hoặc huyết tương. | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 331 | Hóa chất định tính kháng nguyên bề mặt viêm gan B (HBsAg). | test | 70.000 | Hóa chất định tính kháng nguyên bề mặt virus viêm gan B (HBsAg) Xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang định tính kháng nguyên bề mặt virus viêm gan B (HBsAg) trong mẫu huyết thanh và huyết tương. | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 332 | Hóa chất định tính kháng nguyên e viêm gan B (HBeAg). | test | 2.000 | Xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang để định tính kháng nguyên e virus viêm gan B (HBeAg) trong huyết thanh và huyết tương. | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 333 | Hóa chất định tính kháng thể IgM kháng Toxoplasma gondii. | test | 1.200 | Xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang phát hiện định tính kháng thể IgM kháng Toxoplasma gondii trong huyết thanh và huyết tương. | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 334 | Hóa chất định tính kháng thể kháng Treponema Pallidum (TP) | test | 61.000 | Xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang để phát hiện định tính kháng thể kháng Treponema pallidum (TP) trong huyết thanh và huyết tương. | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 335 | Hóa chất định tính kháng thể kháng virus viêm gan C (anti-HCV). | test | 14.400 | Xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang để phát hiện định tính kháng thể kháng virus viêm gan C (anti-HCV) trong huyết thanh và huyết tương. | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 336 | Hóa chất định tính và bán định lượng các kháng thể IgG kháng Cytomegalovirus. | test | 2.800 | Xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang để định tính và bán định lượng các kháng thể IgG kháng Cytomegalovirus trong huyết thanh và huyết tương. | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 337 | Hoá chất dùng để pha loãng thủ công mẫu cho xét nghiệm HBsAg Qualitative II Confirmatory. | ml | 100 | Hoá chất dùng để pha loãng bằng tay mẫu cho xét nghiệm HBsAg Qualitative II Confirmatory. | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 338 | Hoá chất hiệu chứng Rubella IgG | hộp | 4 | Hoá chất hiệu chứng xét nghiệm miễn dịch để định lượng và định tính các kháng thể IgG kháng virus rubella trong huyết thanh và huyết tương. | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 339 | Hoá chất hiệu chứng Rubella IgM | hộp | 8 | Vật liệu kiểm soát được sử dụng để ước tính độ chính xác của xét nghiệm và phát hiện độ lệch của máy phân tích miễn dịch khi thực hiện định tính các kháng thể IgM kháng virus Rubella trong huyết thanh và huyết tương người. | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 340 | Hoá chất hiệu chứng Syphilis | hộp | 12 | Hoá chất hiệu chứng xét nghiệm miễn dịch để phát hiện định tính kháng thể kháng Treponema pallidum (TP) trong huyết thanh và huyết tương. | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 341 | Hoá chất hiệu chứng TOXO IgG | hộp | 3 | Hoá chất hiệu chứng định lượng kháng thể IgG kháng Toxoplasma gondii trong huyết thanh và huyết tương. | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 342 | Hoá chất hiệu chứng TSH | hộp | 6 | Hoá chất hiệu chứng là vật liệu kiểm soát để định lượng hormon kích thích tuyến giáp ở người (thyroid stimulating hormone - TSH) trong huyết thanh và huyết tương. | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 343 | Hoá chất hiệu chứngTOXO IgM | hộp | 3 | Hoá chất hiệu chứng định tính phát hiện kháng thể IgM kháng Toxoplasma gondii trong huyết thanh và huyết tương. | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 344 | Hóa chất kích hoạt phản ứng CMIA | ml | 440.700 | Dung dịch chứa dung dịch natri hydroxit 0,35N tạo ra phản ứng hóa phát quang cung cấp giá trị cuối cùng | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 345 | Hóa chất phát hiện định tính kháng thể IgM kháng Cytomegalovirus. | test | 1.200 | Xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang phát hiện định tính kháng thể IgM kháng Cytomegalovirus trong huyết thanh và huyết tương. | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 346 | Hóa chất phát hiện định tính kháng thể IgM kháng virus rubella. | test | 24.000 | Xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang để phát hiện định tính kháng thể IgM kháng virus rubella trong huyết thanh và huyết tương. | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 347 | Hóa chất tiền xử lý kích hoạt phản ứng CMIA | ml | 390.000 | Chứa dung dịch hydrogen peroxide 1,32% dùng để tách thuốc nhuộm acridinium khỏi conjugate được liên kết với phức hợp vi hạt | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 348 | Nước rửa kim, dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch | ml | 1.356 | Dung dịch dưỡng kim được sử dụng như một bước trong quy trình bảo dưỡng. Sau khi kim hút mẫu được vệ sinh, sử dụng dung dịch này để bảo vệ kim ngăn không cho các phần không đặc hiệu bám vào kim. | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 349 | Nước rửa sử dụng trên máy xét nghiệm miễn dịch. | lít | 1.536 | Dung dịch rửa có chứa muối đệm phosphate và các chất kháng khuẩn dùng cho hệ thống máy xét nghiệm miễn dịch. | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 350 | Hóa chất định lượng kháng nguyên bề mặt virus viêm gan B (HBsAg) | test | 400 | Xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang để định lượng kháng nguyên bề mặt virus viêm gan B (HBsAg) trong huyết thanh và huyết tương người. | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 351 | Hóa chất chuẩn định lượng HBsAg | ml | 54 | Hoá chất chuẩn xét nghiệm định lượng kháng nguyên bề mặt virus viêm gan B (HBsAg) trong huyết thanh và huyết tương. | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 352 | Hóa chất hiệu chứng định lượng HBsAg | ml | 72 | Hoá chất hiệu chứng xét nghiệm miễn dịch để định lượng kháng nguyên bề mặt virus viêm gan B (HBsAg) trong huyết thanh và huyết tương. | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
|  | Lô 23. Hóa chất xét nghiệm kháng phospholipid sử dụng máy miễn dịch tự động (ĐẤU THẦU TRỌN LÔ) |  |  |  |  |
| 353 | Cóng phản ứng, dạng 1 cóng rời | cóng | 15.400 | Cóng phản ứng. Dạng 1 cóng rời, có tiêu chuẩn châu Âu | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 354 | Dung dịch rửa | ml | 115.000 | Dung dịch rửa máy bao gồm các thành phần chính potassium phosphate, potassium chloride,surfactant và sodium azide < 0.1%. | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 355 | Dung dịch rửa dùng cho máy phân tích miễn dịch | ml | 168 | Dung dịch rửa dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch tự động. Dạng lỏng, sẵn sàng sử dụng. Thành phần tối thiểu chứa Natri hypochlorit, natri hydroxid. | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 356 | Chất kiểm chứng dùng cho xét nghiệm Anti-Cardiolipin IgG/IgM, Anti-ß2 Glycoprotein-I IgG/ IgM, HIT-Ab (PF4-H) và HIT-IgG (PF4-H) theo phương pháp miễn dịch hóa phát quang | ml | 20 | Hóa chất dùng sử dụng để kiểm chứng chất lượng xét nghiệm APS và HIT. Thời gian ổn định ≥10 tiếng sau mở nắp khi bảo quản trên máy. Khi control được đặt trong hệ thống 45 phút và để lại nhiệt độ 2-8 độ C trong lọ đóng gốc, control ổn định trong ≥ 11 ngày | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 357 | Hóa chất xét nghiệm kháng thể IgG anti-cardiolipin (aCL) bằng phương pháp miễn dịch hóa phát quang tự động. | test | 1.100 | Hóa chất xét nghiệm dùng để bán định lượng các kháng thể IgG anti-cardiolipin (aCL) bằng phương pháp miễn dịch hóa phát quang tự động. | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 358 | Hóa chất xét nghiệm kháng thể IgG kháng ß2 glycoprotein-1 (ß2GP1) bằng phương pháp miễn dịch hóa phát quang tự động. | test | 900 | Hóa chất xét nghiệm dùng để bán định lượng các kháng thể IgG kháng ß2 glycoprotein-1 (ß2GP1) bằng phương pháp miễn dịch hóa phát quang tự động. | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 359 | Hóa chất xét nghiệm kháng thể IgM anti-cardiolipin (aCL) bằng phương pháp miễn dịch hóa phát quang tự động. | test | 1.100 | Hóa chất xét nghiệm dùng để bán định lượng các kháng thể IgM anti-cardiolipin (aCL) bằng phương pháp miễn dịch hóa phát quang tự động. | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 360 | Hóa chất xét nghiệm kháng thể IgM kháng ß2 glycoprotein-1 (ß2GP1) bằng phương pháp miễn dịch hóa phát quang tự động. | test | 900 | Hóa chất xét nghiệm dùng để bán định lượng các kháng thể IgM kháng ß2 glycoprotein-1 (ß2GP1) bằng phương pháp miễn dịch hóa phát quang tự động. | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
|  | Lô 24. Hóa chất sử dụng cho hệ thống tích hợp phân tích sinh hóa nước tiểu và cặn lắng tế bào nước tiểu tự động đếm tế bào dòng chảy nhuộm huỳnh quang (ĐẤU THẦU TRỌN LÔ) |  |  |  |  |
| 361 | Hóa chất dung môi tạo dòng chảy cho máy phân tích cặn lắng nước tiểu tự động | lít | 500 | Thành phần: Tris Buffer: ≤ 0.14 % Bảo quản ở 2- 35 độ C. Sau khi mở nắp và gắn vào máy, ổn định trong 60 ngày Xuất xứ: Đông Nam Á | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 362 | Hóa chất kiểm chuẩn cho máy phân tích cặn lắng nước tiểu tự động | ml | 720 | Thành phần: Hạt trong vật liệu kiểm soát: Control-H : ≤ 0.4% (w/w) Control-L: ≤ 0.1% (w/w) Bảo quản ở 2-8 độ C. Sau khi mở nắp, ổn định trong 30 ngày ở nhiệt độ 2-8 độ C Xuất xứ: G7 | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 363 | Hóa chất kiểm chuẩn cho máy phân tích sinh hóa nước tiểu tự động | ml | 1.680 | Bao gồm: CONTROL-L và CONTROL-H và bao gồm các thông số sau đây Urobilinogen (URO), Máu (Hemoglobin) (BLD), Bilirubin (BIL), Ketones (KET), Glucose (GLU), Protein (PRO), pH, Nitrite (NIT), Bạch cầu (LEU), Creatininee CRE), Albumin (ALB), Tỉ trọng (SG). Thành phần: Nước tiểu người 10-60%; Khối lượng phản ứng: 5-Chloro-2-metyl-4-isothiazolin-3-one và 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3: 1) ≤ 0.01%; Acetone ≤ 5% Bảo quản khi chưa mở nắp ở 2-8 độ C. Hạn dùng sau lần đầu mở nắp: trong vòng 30 ngày. Xuất xứ: G7 | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 364 | Hóa chất nhuộm các thành phần cặn lắng trong nước tiểu, nhuộm bạch cầu, tế bào biểu mô, và vi trùng | ml | 174 | Thành phần: chất nhuộm Polymethine, Ethylene glycol Bảo quản ở 2 - 35 độ C. Khi đã mở nắp và lắp vào máy xét nghiệm, ổn định trong 90 ngày Xuất xứ: G7 | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 365 | Hóa chất nhuộm các thành phần cặn lắng trong nước tiểu, nhuộm hồng cầu và trụ niệu | ml | 174 | Dung dịch nhuộm các thành phần cặn lắng như hồng cầu, trụ niệu, … trong nước tiểu hoặc dịch cơ thể để xác định số lượng trên máy phân tích cặn lắng nước tiểu tự động Thành phần: chất nhuộm Polymethine , Ethylene glycol Bảo quản ở 2 - 35 độ C. Khi đã mở nắp và lắp vào máy xét nghiệm, ổn định trong 90 ngày Xuất xứ: G7 | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 366 | Hóa chất phân tích các thành phần cặn lắng trong nước tiểu, xác định những mẫu bệnh phẩm có nhân như bạch cầu, tế bào biểu mô và vi trùng | lít | 12,6 | Dung dịch làm giảm độ nhiễu từ các tế bào hồng cầu và điều chỉnh điều kiện của mẫu cho phép đánh dấu các tế bào bạch cầu, tế bào biểu mô và vi khuẩn, v.v. trong mẫu xét nghiệm. Thành phần: Acetic acid ≤ 0.1%. Bảo quản ở 2 - 35 độ C. Sau khi mở nắp và lắp vào thiết bị, ổn định trong 90 ngày Xuất xứ: Đông Nam Á | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 367 | Hóa chất phân tích các thành phần cặn lắng trong nước tiểu, xác định những mẫu bệnh phẩm không có nhân như hồng cầu, trụ niệu | lít | 12,6 | Dung dịch làm giảm độ nhiễu từ các muối vô định hình và chất nhầy, đồng thời điều chỉnh điều kiện của mẫu cho phép đánh dấu các thành phần cặn lắng Thành phần: HEPES ≤ 1.2%, 1,2 benzisothiazolin-3-one ≤ 0.01%. Bảo quản ở 2 - 35 độ C. Sau khi mở nắp và lắp vào thiết bị, ổn định trong 90 ngày Xuất xứ: Đông Nam Á | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 368 | Hóa chất tẩy rửa cho máy phân tích sinh hóa nước tiểu | ml | 600 | Thành phần: Sodium hypochlorite 5% Bảo quản ở 1 - 30 độ C ở nơi tối. Tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời, nếu không thành phần clo bị biến đổi và chất tẩy rửa sẽ bị mất tác dụng tùy thuộc vào khoảng thời gian tiếp xúc. Sau khi mở nắp, ổn định trong 60 ngày. Xuất xứ: G7 | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 369 | Que xét nghiệm phân tích nước tiểu tự động hoàn toàn : pH, leukocytes, nitrite, protein, glucose, ketones, urobilinogen, bilirubin, Blood ,Creatinine, Albumin | test | 28.400 | Que nước tiểu với thanh thử có chứa thuốc thử nhằm xác định các thông số chẩn đoán trong nước tiểu của người. Thông số: Urobilinogen (URO), Máu (BLD), Hồng cầu (RBC), Hemoglobin (Hb), Protein (PRO), Glucose (GLU), Ketones (KET), Bilirubin (BIL), Nitrit (NIT), Bạch cầu (LEU), pH, Creatinine (CRE), Albumin (ALB). Tỷ lệ protein/ creatinine (tỷ lệ P/C) và tỉ lệ albumin/ creatinine (tỷ lệ A/C) được tự động tính toán theo các thuật toán được thiết lập sẵn từ máy xét nghiệm. Xuất xứ: G7 | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
|  | Lô 25. Hóa chất sử dụng cho máy xét nghiệm sinh hóa và tế bào nước tiểu tự động (ĐẤU THẦU TRỌN LÔ) |  |  |  |  |
| 370 | Chất thử chuẩn dùng cho máy xét nghiệm nước tiểu | ml | 1.840 | Dùng để hiệu chuẩn máy, gồm 4 loại : Cal 1, cal 2, cal 3, cal 4. Đọc các thông số: Color, Clarity, Glucose, bilirubin, ketone, Specific Gravity, Occult Blood, pH, Protein, Urobilinogen, nitrit, leukocytes, và Creatinine. Xuất xứ: G7 | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 371 | Cuvettes dùng cho máy phân tích cặn lắng | Test | 12.600 | Cuvettes đựng mẫu phân tích cặn lắng nước tiểu tương thích hệ thống phân tích cặn lắng nước tiểu Atellica UAS 800. Quy cách: 50 cuvette/ hộp, 12 hộp/ hộp lớn Xuất xứ: Châu Âu | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 372 | Dung dịch rửa dùng cho máy xét nghiệm nước tiểu | ml | 728 | Dùng để rửa máy. Thành phần: Hexadecyltrimethylammonium hydrogen sulfate, magnesium chloridehexahydrate surfactant. Xuất xứ: G7 | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 373 | Que thử nước tiểu 12 thông số dùng cho máy phân tích nước tiểu hoàn toàn tự động | Test | 40.500 | Que thử 12 thông số: Albumin, Bilirubin, Hồng cầu (Blood), Creatinine, Màu sắc, Glucose, Ketone, Leukocyte, Nitrite, pH, Protein, Urobilinogen. Máy tự động tính thêm 4 thông số : Tỉ trọng (SG), Độ trong, Albumin/Creatinine (A/C) và Protein/Creatinine (P/C). Xuất xứ: G7 | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
|  | Lô 26. Hóa chất xét nghiệm khí máu (ĐẤU THẦU TRỌN LÔ) |  |  |  |  |
| 374 | Hóa chất rửa thải toàn bộ | Bộ | 92 | Hộp rửa/thải chứa dung dịch rửa, được sử dụng để làm sạch đường dẫn mẫu sau mỗi lần thực hiện phân tích và hiệu chuẩn, chứa các khí (oxy, carbon dioxide, nitơ), muối (kiềm halogenua), chất hoạt động bề mặt và chất bảo quản. Hộp rửa thải cũng chứa được chất thải lỏng, toàn bộ chất thải lỏng được lưu giữ bên trong hộp rửa/thải phải được niêm kín hoàn toàn nhằm đảm bảo việc xử lý an toàn và thuận tiện. Sử dụng tương thích với thiết bị sử dụng hóa chất chạy mẫu khí máu | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 375 | Hóa chất kiểm chuẩn mức 1 | Lọ | 60 | Hóa chất kiểm chuẩn mức 1 cho pH/ khí máu, điện giải, CO-OX và các chất chuyển hóa. Thành phần bao gồm bộ đệm bicarbonate có chứa Na+, K+, Ca++, Cl , carbon dioxide, oxygen, nitơ, glucose, lactate và thuốc nhuộm. Bảo quản ở nhiệt độ 18-25°C, tránh ánh nắng trực tiếp. | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 376 | Hóa chất kiểm chuẩn mức 2 | Lọ | 60 | Hóa chất kiểm chuẩn mức 2 cho pH/ khí máu, điện giải, CO-OX và các chất chuyển hóa. Thành phần bao gồm bộ đệm bicarbonate có chứa Na+, K+, Ca++, Cl , carbon dioxide, oxygen, nitơ, glucose, lactate và thuốc nhuộm. Bảo quản ở nhiệt độ 18-25°C, tránh ánh nắng trực tiếp. | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 377 | Hóa chất kiểm chuẩn mức 3 | Lọ | 60 | Hóa chất kiểm chuẩn mức 3 cho pH/ khí máu, điện giải, CO-OX và các chất chuyển hóa. Thành phần bao gồm bộ đệm bicarbonate có chứa Na+, K+, Ca++, Cl , carbon dioxide, oxygen, nitơ, glucose, lactate và thuốc nhuộm. Bảo quản ở nhiệt độ 18-25°C, tránh ánh nắng trực tiếp. | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 378 | Hoá chất chạy mẫu khí máu động mạch (có các thông số đo: pH, pCO2, pO2, HCO3, BE, Lactate, Hematocrite) | test | 9.200 | Hộp hoá chất/ Bộ hoá chất chạy mẫu chứa các thành phần cần thiết để đo phân tích mẫu, gồm kim hút mẫu, các cảm biến (điện cực), hoá chất hiệu chuẩn,cùng các thành phần điện tử và chất lỏng cần thiết để phân tích mẫu bệnh nhân và mẫu kiểm tra chất lượng (QC), cũng như để hiệu chuẩn máy. Đo được các thông số: pH, pO2, pCO2, Na+, K+, Ca++, Cl-, glucose, lactate, hemoglobin toàn phần, oxyhemoglobin, deoxyhemoglobin, methemoglobin, carboxyhemoglobin và bilirubin sơ sinh. Hoá chất hiệu chuẩn trong hộp đo dùng để hiệu chuẩn cho đầy đủ các thông số: pH, pO2, pCO2, Na+, K+, Ca++, Cl-, glucose, lactate, hemoglobin toàn phần, bilirubin sơ sinh. Kim hút mẫu tích hợp có chế độ hút mẫu rảnh tay. Hộp đo không cần bảo trì, không cần điện cực rời, thuốc thử hoặc bình khí rời. Thời gian lắp hộp đo: < 25 phút Mỗi cartridge sử dụng ổn định trong ≥ 28 ngày khi được cài đặt trên hệ thống. | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
|  | Lô 28. Hóa chất sử dụng cho hệ thống máy huyết học tự động kết hợp kéo nhuộm tự động, đếm tế bào dòng chảy bằng tia laser và nhuộm huỳnh quang, xét nghiệm ≥ 33 thông số báo cáo và ≥ 7 thông số dịch cơ thể (ĐẤU THẦU TRỌN LÔ) |  |  |  |  |
| 379 | Dung dịch pha loãng cho kênh đo Hồng cầu lưới và kênh đo tiểu cầu huỳnh quang. | lít | 20 | Dung dịch pha loãng mẫu cho máy xét nghiệm huyết học tự động. Dung dịch được dùng để pha loãng mẫu máu. Các tế bào được nhuộm và phân loại bằng phương pháp đếm tế bào dòng chảy sử dụng laser bán dẫn. Thành phần: Tricine buffer ≤ 0.17% Sau khi mở nắp, hóa chất ổn định đến 60 ngày Xuất xứ: Đông Nam Á | ISO 13485 hoặc ISO 9001 |
| 380 | Dung dịch pha loãng cho máy phân tích huyết học, tham gia vào các quá trình rửa, start up và shut down. Là dung môi pha loãng cho chế độ PD (tiền pha loãng). | lít | 9.200 | Dùng để đo số lượng và kích thước của hồng cầu và tiểu cầu bằng phương pháp tập trung dòng chảy thuỷ động học. Khi kết hợp với thuốc thử ly giải để xác định nồng độ hemoglobin, cũng có thể được sử dụng để phân tích nồng độ hemoglobin. Thành phần: tối thiểu gồm Sodium chloride ≤0,7%; Tris buffer ≤0,2%; EDTA-2K ≤0,02%. Bảo quản ở nhiệt độ 2 - 35 độ C, tránh ánh nắng trực tiếp Xuất xứ: Đông Nam Á | ISO 13485 hoặc ISO 9001 |
| 381 | Hóa chất kiểm chuẩn mức 1 cho chế độ máu toàn phần. | ml | 168 | Hóa chất được sử dụng như vật liệu kiểm soát cho công thức máu toàn phần (CBC), phân loại các thành phần bạch cầu, hồng cầu lưới, hồng cầu còn nhân (NRBC) trên máy xét nghiệm huyết học đính kèm bảng giá trị cho ≥ 49 thông số báo cáo. Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: gồm tế bào hồng cầu ở người, tế bào bạch cầu ở người, hồng cầu nhân và tiểu cầu được giữ ổn định trong môi trường có chất bảo quản. Các vật liệu có nguồn gốc từ người trong chế phẩm đã được kiểm tra là âm tính với kháng nguyên bề mặt viêm gan B (HBsAg), âm tính với kháng thể HIV (HIV-1/HIV-2) và viêm gan C (HCV), không phản ứng với RNA HIV-1, và RNA HCV bằng phương pháp NAT, và không phản ứng với xét nghiệm huyết thanh học cho bệnh Giang mai (STS) sử dụng kỹ thuật được chứng nhận bởi Cục Quản Lý Thuốc và Thực Phẩm Hoa Kỳ (FDA) Lưu trữ và hạn dùng của sản phẩm khi chưa mở nắp: bảo quản trong nơi tối ở 2-8 độ C. Nếu lưu trữ theo điều kiện này, đảm bảo ổn định cho đến ngày hết hạn ghi trên hộp và lọ. Lưu trữ và hạn dùng lần đầu mở nắp: Lọ sau khi mở nắp hoặc sau khi nắp đã qua đâm xuyên sẽ có độ ổn định trong 7 ngày nếu lưu trữ ở nơi tối với nhiệt độ từ 2-8 độ C sau khi được đóng lại nắp. Xuất xứ: G7 | ISO 13485 hoặc ISO 9001 |
| 382 | Hóa chất kiểm chuẩn mức 2 cho chế độ máu toàn phần. | ml | 168 | Hóa chất được sử dụng như vật liệu kiểm soát cho công thức máu toàn phần (CBC), phân loại các thành phần bạch cầu, hồng cầu lưới, hồng cầu còn nhân (NRBC) trên máy xét nghiệm huyết học đính kèm bảng giá trị cho ≥ 49 thông số báo cáo. Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: gồm tế bào hồng cầu ở người, tế bào bạch cầu ở người, hồng cầu nhân và tiểu cầu được giữ ổn định trong môi trường có chất bảo quản. Các vật liệu có nguồn gốc từ người trong chế phẩm đã được kiểm tra là âm tính với kháng nguyên bề mặt viêm gan B (HBsAg), âm tính với kháng thể HIV (HIV-1/HIV-2) và viêm gan C (HCV), không phản ứng với RNA HIV-1, và RNA HCV bằng phương pháp NAT, và không phản ứng với xét nghiệm huyết thanh học cho bệnh Giang mai (STS) sử dụng kỹ thuật được chứng nhận bởi Cục Quản Lý Thuốc và Thực Phẩm Hoa Kỳ (FDA) Lưu trữ và hạn dùng của sản phẩm khi chưa mở nắp: bảo quản trong nơi tối ở 2-8 độ C. Nếu lưu trữ theo điều kiện này, đảm bảo ổn định cho đến ngày hết hạn ghi trên hộp và lọ. Lưu trữ và hạn dùng lần đầu mở nắp: Lọ sau khi mở nắp hoặc sau khi nắp đã qua đâm xuyên sẽ có độ ổn định trong 7 ngày nếu lưu trữ ở nơi tối với nhiệt độ từ 2-8 độ C sau khi được đóng lại nắp. Xuất xứ: G7 | ISO 13485 hoặc ISO 9001 |
| 383 | Hóa chất kiểm chuẩn mức 3 cho chế độ máu toàn phần. | ml | 168 | Hóa chất được sử dụng như vật liệu kiểm soát cho công thức máu toàn phần (CBC), phân loại các thành phần bạch cầu, hồng cầu lưới, hồng cầu còn nhân (NRBC) trên máy xét nghiệm huyết học đính kèm bảng giá trị cho ≥ 49 thông số báo cáo. Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: gồm tế bào hồng cầu ở người, tế bào bạch cầu ở người, hồng cầu nhân và tiểu cầu được giữ ổn định trong môi trường có chất bảo quản. Các vật liệu có nguồn gốc từ người trong chế phẩm đã được kiểm tra là âm tính với kháng nguyên bề mặt viêm gan B (HBsAg), âm tính với kháng thể HIV (HIV-1/HIV-2) và viêm gan C (HCV), không phản ứng với RNA HIV-1, và RNA HCV bằng phương pháp NAT, và không phản ứng với xét nghiệm huyết thanh học cho bệnh Giang mai (STS) sử dụng kỹ thuật được chứng nhận bởi Cục Quản Lý Thuốc và Thực Phẩm Hoa Kỳ (FDA) Lưu trữ và hạn dùng của sản phẩm khi chưa mở nắp: bảo quản trong nơi tối ở 2-8 độ C. Nếu lưu trữ theo điều kiện này, đảm bảo ổn định cho đến ngày hết hạn ghi trên hộp và lọ. Lưu trữ và hạn dùng lần đầu mở nắp: Lọ sau khi mở nắp hoặc sau khi nắp đã qua đâm xuyên sẽ có độ ổn định trong 7 ngày nếu lưu trữ ở nơi tối với nhiệt độ từ 2-8 độ C sau khi được đóng lại nắp. Xuất xứ: G7 | ISO 13485 hoặc ISO 9001 |
| 384 | Hóa chất ly giải hồng cầu đo hemoglobin | lít | 116 | Thuốc thử xác định nồng độ hemoglobin trong máu trên các máy xét nghiệm huyết học tự động Phương pháp Sodium Lauryl Sulfate Thành phần: tối thiểu gồm Sodium lauryl sulfate ≤1,7 g/L Sau khi mở nắp, hóa chất ổn định đến 60 ngày Xuất xứ: Đông Nam Á | ISO 13485 hoặc ISO 9001 |
| 385 | Hóa chất ly giải màng tế bào trên kênh đo các thành phần bạch cầu (DIFF) | lít | 390 | Thành phần: tối thiểu gồm Organic quaternary ammonium salts ≤0,07%; Nonionic surfactant ≤0,20% Bảo quản ở nhiệt độ 2 - 35 độ C, tránh ánh nắng trực tiếp Xuất xứ: Đông Nam Á | ISO 13485 hoặc ISO 9001 |
| 386 | Hóa chất ly giải màng tế bào trên kênh đo hồng cầu nhân, bạch cầu Baso. | lít | 390 | Thuốc thử ly giải cho máy xét nghiệm huyết học: sản phẩm thuốc thử được kết hợp và sử dụng với chất nhuộm. Bằng cách ly giải và bằng cách phân biệt các tế bào bạch cầu (không phải bạch cầu ái kiềm), bạch cầu ái kiềm và hồng cầu nhân Số lượng bạch cầu, số lượng bạch cầu ái kiềm, tỷ lệ bạch cầu ái kiềm, số lượng hồng cầu nhân và tỷ lệ hồng cầu nhân được phân tích. Thành phần: tối thiểu gồm Organic quaternary ammonium salts ≤0,20%; Nonionic surfactant ≤0,10% Bảo quản ở nhiệt độ 2 - 35 độ C, tránh ánh nắng trực tiếp Xuất xứ: Đông Nam Á | ISO 13485 hoặc ISO 9001 |
| 387 | Hóa chất nhuộm kênh tiểu cầu nhuộm huỳnh quang - sau khi ly giải màng tế bào | ml | 744 | Sử dụng để đánh dấu tiểu cầu trong các mẫu máu pha loãng để xác định số lượng tiểu cầu trong máu bằng máy xét nghiệm huyết học tự động Thành phần: Oxazine ≤ 0.003%; Ethylene Glycol ≤ 99.9% Sau khi mở nắp, hóa chất ổn định đến 90 ngày Xuất xứ: G7 | ISO 13485 hoặc ISO 9001 |
| 388 | Hóa chất nhuộm sau khi ly giải màng tế bào, thuốc nhuộm sẽ nhuộm nhân tế bào và các bào quan (DIFF) | ml | 5.208 | Hóa chất nhuộm huỳnh quang của máy xét nghiệm huyết học sử dụng để đánh dấu các bạch cầu trong các mẫu máu đã được pha loãng và ly giải nhằm phân loại các thành phần bạch cầu bằng máy xét nghiệm huyết học tự động. Thành phần: Polymethine ≤ 0.002%; methanol ≤ 3.0%; Ethylene Glycol ≤ 96.9% Sau khi mở nắp, hóa chất ổn định đến 90 ngày Xuất xứ: G7 | ISO 13485 hoặc ISO 9001 |
| 389 | Hóa chất nhuộm sau khi ly giải màng tế bào, thuốc nhuộm sẽ nhuộm nhân tế bào và các bào quan (NRBC và bạch cầu Baso) | ml | 5.576 | Sử dụng để đánh dấu các tế bào có nhân trong các mẫu máu đã được pha loãng và ly giải để xác định số lượng bạch cầu, số lượng tế bào hồng cầu có nhân và số lượng bạch cầu ái kiềm trong máu bằng máy xét nghiệm huyết học tự động. Thành phần: Polymethine 0.005% Ethylene glycol 99.9% Sau khi mở nắp, hóa chất ổn định đến 90 ngày Xuất xứ: G7 | ISO 13485 hoặc ISO 9001 |
| 390 | Hóa chất rửa cho máy phân tích huyết học. Sử dụng cho quy trình shutdown và rửa buồng đo khi cần. | ml | 3.680 | Chất tẩy rửa có tính kiềm mạnh dùng để loại bỏ các thuốc thử ly giải, dư lượng tế bào và các protein trong máu còn lại trong hệ thống thủy lực của máy xét ngiệm huyết học tự động, máy phết và nhuộm lam tự động. Chất tẩy rửa để ngăn ngừa sự tích tụ protein trong các Buồng Phản Ứng, Buồng Thải, Buồng Đo và các Kim Hút, Ống hút và cảm biến đo HGB. Thành phần: Sodium Hypochloride (nồng độ clo 5.0%) Lưu trữ ở nhiệt độ 1-30 độ C. Không cấp đông Xuất xứ: G7 | ISO 13485 hoặc ISO 9001 |
|  | Lô 29. Hóa chất xét nghiệm huyết học tự động sử dụng công nghệ trở kháng tán xạ laser (ĐẤU THẦU TRỌN LÔ) |  |  |  |  |
| 391 | Chất kiểm chuẩn dùng trên máy phân tích huyết học | ml | 252 | Hóa chất kiểm chuẩn huyết học được sử dụng để theo dõi sự hoạt động của máy huyết học. - Thành phần: gồm hồng cầu được ổn định trong môi trường đẳng trương, thành phần giống tiểu cầu và hồng cầu cố định mô phỏng bạch cầu và hồng cầu có nhân. | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 392 | Dịch rửa máy cuối ngày | lít | 190 | Hóa chất để sử dụng như một chất làm sạch cho các bộ phận của máy phân tích tế bào tự động khi tiếp xúc với máu. - Thành phần: Dung dịch chứa enzym phân giải protein | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 393 | Dung dịch pha loãng | lít | 4.170 | Sử dụng như một dung dịch đệm pha loãng đẳng trương kết hợp với một tác nhân ly giải không chứa cyanide dùng để đếm và định cỡ các tế bào máu trên hệ thống phân tích tế bào tự động - Thành phần: Sodium Sulfate, Sodium Chloride, Tetracaine HCL, Imidazole | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 394 | Hóa chất dùng để đo các thành phần bạch cầu | ml | 77.000 | Hóa chất để thực hiện phân tích năm thành phần bạch cầu trong một mẫu máu. Thành phần gồm hai loại hóa chất: - Hóa chất Erythrolyse gồm: yếu tố làm ẩm, Formic Acid - Hóa chất StabiLyse gồm: Sodium Carbonate, Natri clorua, Natri sunfat | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 395 | Hóa chất ly giải hồng cầu | lít | 105 | Chất ly giải hồng cầu để định lượng hemoglobin, đếm NRBC, đếm và đo kích thước bạch cầu trên hệ thống phân tích tế bào huyết học - Thành phần: Quaternary Ammonium Salts, Sodium Sulfite, Chất ổn định, Chất đệm | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
|  | Lô 30. Hóa chất xét nghiệm đông máu tự động sử dụng phương pháp đo từ (ĐẤU THẦU TRỌN LÔ) |  |  |  |  |
| 396 | Cống và bi đo mẫu | Thùng 6x1000 cái | 64 | -Thành phần: Cuvette bằng nhựa dùng một lần, có bi làm bằng thép không gỉ bên trong, đóng gói ít nhất 1000 đơn vị cuvette mỗi cuộn, 1 Cuvette = 1 test. - Không đóng thành khay, mảng để tránh lãng phí Cuvvette đo khi không có đủ xét nghiệm theo khay/mảng. - Điều kiện bảo quản: nhiệt độ phòng - Xuất xứ: G7 | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 397 | Dung dịch canxi | ml | 7.200 | - Dung dịch Canxi Clorua dùng cho các xét nghiệm đông máu như thời gian hoạt hóa thromboplastin từng phần (APTT) hay cho các phân tích các yếu tố đông máu con đường nội sinh, sử dụng đồng bộ trên dòng máy đông máu tự động đo từ. -Thành phần: Dung dịch lỏng Canxi Clorua 0,025 M. chứa chất bảo quản natri Azide ( < 1g/L). - Điều kiện bảo quản: 2-8 độ C; Sau khi mở nắp ổn định trên máy ít nhất 3 ngày. - Xuất xứ: G7 | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 398 | Dung dịch kiểm chuẩn xét nghiệm thường quy | ml | 720 | - Huyết tương người bình thường và bất bình thường có citrated dạng đông khô; gồm hai mức nồng độ khác nhau của các chỉ số đông máu thường quy: PT, aPTT, TT, Fibrinogen, Antithrombin. - Đóng gói lọ ít nhất 2ml - Bền ít nhất 24 giờ trên máy. - Xuất xứ: G7 | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 399 | Dung dịch pha loãng mẫu | ml | 5.760 | - Dung dịch pha loãng cho xét nghiệm đông máu (dung dịch đệm) có pH khoảng 7,35. - Sau khi mở nắp ổn định trên máy ít nhất 3 ngày. - Xuất xứ: G7 | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 400 | Dung dịch rửa máy | Lít | 1.485 | - Dung dịch rửa pha sẵn cho các hệ thống phân tích đông máu tự động, thành phần chính chứa chất diệt nấm họ ether glycol pha loãng trong dung môi nước. - Sử dụng tương thích hệ thống máy đông máu cơ từ và quang song song. | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 401 | Hỗn hợp huyết tương | ml | 12 | - Hỗn hợp huyết tương người bình thường dùng để phân biệt sự thiếu hụt yếu tố đông máu hay sự có mặt của các kháng đông lưu hành. - Xuất xứ: G7 | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 402 | Kiểm chuẩn xét nghiệm LA | ml | 12 | - Bộ hóa chất cung cấp huyết tương kháng đông lupus (LA) âm tính và dương tính, đông khô. Thời gian đông của xét nghiệm có thể khác nhau nhưng được chỉ định rõ ràng giữa các lô hóa chất. - Ổn định trên máy sau khi hoàn nguyên ít nhất 8 giờ. - Xuất xứ: G7 | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 403 | Ống bảo quản hóa chất kích thước lớn | Cái | 100 | Ống khói bảo quản lọ hóa chất loại 8 - 15 ml trên máy đông máu, bằng nhựa, đóng gói hộp 100 cái | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 404 | Ống bảo quản hóa chất kích thước nhỏ | Cái | 100 | Ống khói bảo quản lọ hóa chất loại 4 - 6ml trên máy đông máu, bằng nhựa, đóng gói hộp 100 cái | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 405 | Ống chiết tách mẫu và hóa chất | Cái | 100 | - Ống hình trụ làm bằng thủy tinh, tráng silicon bên trong; dùng để chứa hóa chất xét nghiệm đông máu, QC hoặc Calibrator - Xuất xứ: G7 | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 406 | Que khuấy từ cho xét nghiệm aPTT | Cái | 5 | - Thanh khuấy từ màu đỏ dùng cho hóa chất xét nghiệm aPTT đóng gói 1 thanh/túi, màu đỏ - Xuất xứ: G7 | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 407 | Que khuấy từ cho xét nghiệm PT | Cái | 5 | - Thanh khuấy từ dùng cho hóa chất xét nghiệm PT, đóng gói 1 thanh/túi, màu trắng - Xuất xứ: G7 | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 408 | Xét nghiệm aPTT | ml | 6.990 | - Hóa chất dùng để xác định thời gian thromboplastin hoạt hóa từng phần (APTT) trong huyết tương, chứa cephalin từ mô não thỏ, đông khô; dung dịch đệm kaolin (5mg/ml), lọ 5ml. - Xét nghiệm phát hiện điểm đông (Clotting) theo cơ chế từ (cơ học) để hạn chế nhiễu kết quả khi đo mẫu bệnh lý HIL. - Tiêu chuẩn chất lượng: Độ lặp lại đo mẫu 1: 0,6 CV% Độ lặp lại đo mẫu 2: 0,7 CV% Độ tái lặp đo mẫu 1: 3,5 CV% Độ tái lặp đo mẫu 2: 2,6 CV% - Bảo quản sau khi mở nắp: với thanh khuấy từ liên tục trên máy ít nhất 24h - 48h. Giữ được trong tủ mát 7 ngày. - Xuất xứ: G7 | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 409 | Xét nghiệm PT | ml | 13.920 | Hóa chất xét nghiệm PT trên máy đông máu tự động. Giá trị phân tích kèm theo với mã vạch được cung cấp trong hộp. Mã vạch này chứa các thông tin: số lô, số mã kit, số mã thuốc thử, hạn sử dụng, giá trị tiền hiệu chuẩn, và giá trị ISI. - Thuốc thử 1: đóng gói lọ 20ml, chứa thromboplastin đông khô được chiết xuất từ não thỏ. Ngoài ra còn chứa một chất ức chế heparin đặc hiệu. - Thuốc thử 2: dung môi hòa tan có chứa canxi. - Là xét nghiệm phát hiện điểm đông (Clotting) theo cơ chế từ (cơ học) để hạn chế nhiễu kết quả khi đo mẫu bệnh lý HIL. Không bị ảnh hưởng với hemoglobin (lên đến 40 g/L), bilirubin liên hợp (lên đến 342 µmol/L), bilirubin không liênhợp (lên đến 342 µmol/L) và triglycerid (lên đến 37 mmol/ L). Tuân thủ theo tài liệu hướng dẫn CLSI EP07-A2. - Xuất xứ: G7 | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 410 | Xét nghiệm sàng lọc LA | ml | 144 | - Hóa chất để thực hiện xét nghiệm định tính phát hiện kháng đông Lupus trong huyết tương, được thực hiện với phospholipids nồng độ thấp. Nếu có LA, thời gian đông sẽ bị kéo dài. - Chứa nọc rắn Russell, phospholipids, calcium và chất ức chế heparin (UFH), dạng đông khô. - Điều kiện bảo quản: 2-8 độ C. Sau khi mở nắp lọ, thuốc ổn định ít nhất 3 ngày trên máy, 7 ngày trong tủ mát 2-8 độ C. - Xuất xứ: G7 | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 411 | Xét nghiệm sàng lọc LA bán tự động | ml | 60 | - Hóa chất dùng xác định thời gian thromboplastin hoạt hóa từng phần (APT) nhạy hóa để hỗ trợ phát hiện kháng đông Lupus. - Là xét nghiệm phát hiện điểm đông (Clotting) theo cơ chế từ (cơ học) để hạn chế nhiễu kết quả hoặc không trả được kết quả do mẫu HIL. - Thuốc thử chứa cephalin được chuẩn bị từ mô nào thỏ và chất kích hoạt silica trong môi trường đệm (glycine) dạng đông khô. - Xuất xứ: G7 | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 412 | Xét nghiệm xác nhận LA | ml | 60 | - Hóa chất thực hiện xác nhận/khẳng định sự có mặt của kháng đông Lupus trong huyết tương, được thực hiện với phospholipids nồng độ cao, trung hòa LA có trong huyết tương xét nghiệm. Vì vậy thời gian đông thu được sẽ ngắn hơn so xét nghiệm sàng lọc phát hiện kháng đông Lupus. - Chứa nọc rắn Russell, phospholipids, calcium và chất ức chế heparin (UFH), dạng đông khô. - Điều kiện bảo quản: 2-8 độ C. Sau khi mở nắp lọ, thuốc ổn định ít nhất 3 ngày trên máy, 7 ngày trong tủ mát 2-8 độ C. - Xuất xứ: G7 | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 413 | Xét nghiệm Fibrinogen | ml | 3.216 | - Hóa chất định lượng nồng độ Fibrinogen trong huyết tương người bằng phương pháp Clauss. Giá trị Phân tích kèm theo với mã vạch được cung cấp trong hộp. Mã vạch này chứa các thông tin: số lô, số mã kit, số mã thuốc thử, hạn sử dụng và giá trị hiệu chuẩn (được xác nhận cho tất cả thuốc thử cùng lô). - Hóa chất chứa thrombin người đã citrat hóa có chứa canxi (khoảng 100 NIH units/ml) và có chứa một chất ức chế đặc hiệu heparin inhibitor cho phép phân tích fibrinogen trong mẫu huyêt tương có heparin. - Giới hạn đo: 0,4 - 12,0 (g/l) - Sau khi mở nắp, thuốc thử ổn định lên tới 2 tháng ở 2-8 độ C; và 10 ngày trên máy phân tích. - Kết quả Fib không bị nhiễu bởi các thông số HIL như với hemoglobin (lên đến 2 g/L), bilirubin liên hợp, bilirubin không liên hợp (lên đến 0,2 g/L) và triglycerid (lên đến 22,9 g/L). Các thử nghiệm được thực hiện theo tài liệu hướng dẫn CLSI EP07-A2. - Xuất xứ: G7 | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 414 | Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm Fibrin monomers | ml | 60 | - Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng Fibrin monomer (FM) trong các phức hợp hòa tan bằng phương pháp đo quang miễn dịch độ đục. - Thành phần bao gồm huyết tương người dạng đông khô có chứa Fibrin monomer với 5 hàm lượng khác nhau (nồng độ Fibrin monomer theo từng lô sản xuất). - Xuất xứ: G7 | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 415 | Hóa chất kiểm chuẩn xét nghiệm Fibrin momomers | ml | 144 | - Hóa chất nội kiểm cho xét nghiệm định lượng Fibrin monomer (FM). - Thành phần bao gồm huyết tương người đông khô chứa Fibrin Monomer với hàm lượng biết trước khác nhau giữa 2 lọ thuốc thử. Các giá trị kiểm chuẩn khác nhau nhưng được chỉ định rõ ràng cho mỗi lô hóa chất. - Xuất xứ: G7 | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
|  | Lô 31. Hóa chất xét nghiệm đông máu tự động sử dụng phương pháp đo quang đa bước sóng (ĐẤU THẦU TRỌN LÔ) |  |  |  |  |
| 416 | Chất chuẩn cho xét nghiệm kháng đông Lupus mức cao | ml | 84 | Vật liệu kiểm soát dương tính mức cao sử dụng cho xét nghiệm kháng đông Lupus. Thành phần: Thuốc thử đông khô chứa: huyết tương người nghèo tiểu cầu, chất đệm/chất ổn định, Chất bảo quản: natri azid (sau hoàn nguyên: < 1g/L). Độ ổn định của hóa chất sau hoàn nguyên: 4 giờ khi bảo quản ở 20 độ C, 8 giờ ở 2-8 độ C, 1 tuần ở -20 độ C. Lưu trữ khi chưa mở nắp ở 2 - 8 độ C Xuất xứ: G7 | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 417 | Chất chuẩn cho xét nghiệm kháng đông Lupus mức thấp | ml | 84 | Vật liệu kiểm soát dương tính mức thấp sử dụng cho xét nghiệm kháng đông Lupus. Thành phần: Thuốc thử đông khô chứa: huyết tương người nghèo tiểu cầu, chất đệm/chất ổn định, Chất bảo quản: natri azid (sau hoàn nguyên: < 1g/L). Độ ổn định của hóa chất sau hoàn nguyên: 4 giờ khi bảo quản ở 20 độ C, 8 giờ ở 2-8 độ C, 1 tuần ở -20 độ C. Lưu trữ khi chưa mở nắp ở 2 - 8 độ C Xuất xứ: G7 | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 418 | Cóng đo dùng trong xét nghiệm đông máu | Cái | 216.000 | Cóng phản ứng cho máy xét nghiệm đông máu và chứa mẫu trong chức năng kiểm tra tiền phân tích trong máy đông máu tự động đa bước sóng. Cóng sử dụng một lần, có thể nạp vào máy tại mọi thời điểm. Chất liệu polystyrene Lưu trữ ở nhiệt độ phòng Xuất xứ: G7 | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 419 | Hóa chất Calcium Chloride bổ trợ cho xét nghiệm APTT | ml | 3.000 | Dung dịch calcium chloride 0.025 mol/L Lưu trữ thuốc thử chưa mở nắp ở 2 - 25 độ C Độ ổn định của hóa chất sau mở nắp: 8 tuần khi bảo quản ở 2 - 25 độ C. Xuất xứ: G7 | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 420 | Hóa chất định lượng Fibrinogen trong huyết thanh | ml | 1.830 | Sử dụng để định lượng fibrinogen trong huyết tương Thuốc thử đông khô, thành phần chứa thrombin có nguồn gốc từ bò, sau hoàn nguyên khoảng ≤ 100 IU/ml Độ ổn định của hóa chất sau hoàn nguyên: 5 ngày khi bảo quản ở 2 - 8 độ C, 8 giờ khi bảo quản ở 15 - 25 độ C. Lưu trữ thuốc thử chưa mở nắp ở 2 - 8 độ C Xuất xứ: G7 | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 421 | Hóa chất đo thời gian thromboplastin hoạt hóa từng phần(APTT) | ml | 3.160 | Sử dụng để định lượng thời gian thromboplastin một phần hoạt hóa (APTT) trong việc hỗ trợ chẩn đoán, sàng lọc các rối loạn đông máu và theo dõi heparin không phân đoạn trong huyết tương người chống đông bằng sodium citrate bằng các phương pháp xét nghiệm đông máu tự động. Thuốc thử dạng lỏng từ các phosphatide từ não thỏ và đậu nành được tinh chế với ellagic acid để hoạt hóa huyết tương. Thành phần chứa hỗn hợp của phosphatide đậu nành tinh chế và cephaline não thỏ trong 1 x 0,0001 M acid ellagic, chất đệm, chất ổn định và chất bảo quản Độ ổn định của thuốc thử sau mở nắp: 7 ngày khi bảo quản ở 2-15 độ C. CV% trung bình độ tái lập tổng thể < 8 %. Lưu trữ thuốc thử chưa mở nắp ở 2 - 8 độ C Xuất xứ: G7 | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 422 | Hóa chất kiểm chuẩn cho xét nghiệm đông máu mức bình thường của PT & APTT | ml | 150 | Sử dụng để kiểm chuẩn các xét nghiệm đông máu ở giới hạn bình thường, giá trị được cung cấp cho các xét nghiệm APTT, PT, TT, Fibrinogen, ATIII, Thời gian Batroxobin/ Reptilase Thuốc thử đông khô, có nguồn gốc từ huyết tương tươi được chống đông citrat của những người bình thường Độ ổn định sau hoàn nguyên: 16 giờ khi bảo quản ở 2 - 8 độ C, 8 giờ khi bảo quản ở 15 - 25 độ C. Lưu trữ khi chưa mở nắp ở 2 - 8 độ C Xuất xứ: G7 | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 423 | Hóa chất kiểm chuẩn cho xét nghiệm đông máu mức bất thường của PT & APTT | ml | 150 | Thuốc thử đông khô, có nguồn gốc từ huyết tương tươi được chống đông citrat của người Sử dụng để kiểm chuẩn các xét nghiệm đông máu trong khoảng giới hạn từ giữa đến cao của giới hạn điều trị trong liệu pháp kháng đông đường uống, giá trị được cung cấp cho các xét nghiệm APTT, PT Độ ổn định sau hoàn nguyên: 16 giờ khi bảo quản ở 2 - 8 độ C, 8 giờ khi bảo quản ở 15 - 25 độ C. Lưu trữ khi chưa mở nắp ở 2 - 8 độ C Xuất xứ: G7 | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 424 | Hóa chất kiểm chuẩn cho xét nghiệm đông máu mức bệnh lý của Fibrinogen | ml | 150 | Vật liệu kiểm soát trong khoản bệnh lý cho các xét nghiệm đông máu: Thời gian Prothrombin (PT), Thời gian thromboplastin một phần hoạt hóa (APTT), Fibrinogen (Phương pháp Clauss), Các yếu tố đông máu II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII và vWF, Chất ức chế: Antithrombin III, protein C, protein S, chất ức chế C1, Plasminogen, Thời gian Thrombin. Thuốc thử đông khô, không chứa chất bảo quản, chứa huyết tương người, chất ổn định HEPES (sau hoàn nguyên: 12 g/L) Lưu trữ: 2-8 độ C Có thể được sử dụng đến hết ngày hết hạn được ghi trên nhãn nếu chưa mở nắp. Độ ổn định sau hoàn nguyên: 4 giờ khi bảo quản ở 15 – 25 độ C Xuất xứ: G7 | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 425 | Hóa chất sử dụng trong xét nghiệm PT | ml | 5.800 | Sử dụng để xác định thời gian prothrombin (PT) CV% trung bình độ tái lập tổng quát là: PT% < 10%, PT giây < 5%, PT INR < 5%, Fibrinogen nội suy < 10 %. Thuốc thử đông khô chứa: Thromboplastin: yếu tố mô người tái tổ hợp (sau hoàn nguyên ~ 100-200 ug/L) với phospholipid tổng hợp, calcium, chất trung hòa heparin, chất đệm và chất ổn định BSA Độ ổn định của hóa chất sau hoàn nguyên: 10 ngày khi bảo quản ở 2 tới 8 độ C, 5 ngày khi bảo quản ở 15 tới 25 độ C, 24 giờ khi được bảo quản ở 37 độ C. Lưu trữ thuốc thử chưa mở nắp ở 2 - 8 độ C Xuất xứ: G7 | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 426 | Hóa chất xét nghiệm khẳng định kháng đông Lupus | ml | 490 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng, xác định kháng đông lupus (LA) dựa trên nọc rắn Russell Viper nhằm sàng lọc và xác nhận sự có mặt của LA ở những bệnh nhân mắc bệnh huyết khối, biến chứng thai kỳ hoặc APTT kéo dài trong huyết tương người chống đông bằng natri citrat bằng phương pháp đo đông máu tự động. Thành phần: Thuốc thử đông khô chứa: Nọc độc rắn Russell’s viper, Phospholid, Chất kháng heparin, Canxi, Dung dịch đệm/chất ổn định, Chất bảo quản: Natri azid (sau hoàn nguyên: < 1g/L), Chất nhuộm. Độ ổn định sau hoàn nguyên: 8 giờ khi bảo quản ở 37 độ C, 24 giờ ở 20-25 độ C, 48 giờ ở 2-8 độ C, 1 tháng ở -20 độ C. CV% tái lập là < 5 %. Lưu trữ thuốc thử chưa mở nắp ở 2 - 8 độ C Xuất xứ: G7 | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 427 | Hóa chất xét nghiệm sàng lọc kháng đông Lupus. | ml | 420 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng, xác định kháng đông lupus (LA) dựa trên nọc rắn Russell Viper nhằm sàng lọc và xác nhận sự có mặt của LA ở những bệnh nhân mắc bệnh huyết khối, biến chứng thai kỳ hoặc APTT kéo dài trong huyết tương người chống đông bằng natri citrat bằng phương pháp đo đông máu tự động Thành phần: Thuốc thử đông khô chứa: Nọc độc rắn Russell’s viper, Phospholid, Chất kháng heparin, Canxi, Dung dịch đệm/chất ổn định, Chất bảo quản: Natri azid (sau hoàn nguyên: < 1g/L), Chất nhuộm Độ ổn định sau hoàn nguyên: 8 giờ khi bảo quản ở 37 độ C, 24 giờ ở 20-25 độ C, 48 giờ ở 2-8 độ C, 1 tháng ở -20 độ C. CV% tái lập là < 5 %. Lưu trữ thuốc thử chưa mở nắp ở 2 - 8 độ C Xuất xứ: G7 | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
|  | Lô 32. Hóa chất xét nghiệm phân tích nhóm máu , hòa hợp miễn dịch và sàng lọc kháng thể bất thường tự động (ĐẤU THẦU TRỌN LÔ) |  |  |  |  |
| 428 | Bộ 3 lọ hồng cầu mẫu sàng lọc kháng thể bất thường | ml | 6.000 | Thành phần: Chứa hỗn dịch tế bào hồng cầu người nhóm máu O nồng độ 0,8%. Sản phẩm đã sẵn sàng để sử dụng. Tính năng: Sàng lọc kháng thể bất thường | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 429 | Chất chuẩn cho xét nghiệm định nhóm máu | ml | 1.872 | Thành phần: Hồng cầu người (haematocrit 15 ± 2%) trong dung dịch đệm dinh dưỡng đẳng trương có chứa chất bảo quản (neomycin 0,03% (w/v) và cloramphenicol 0,05% (w/v)), kháng thể có chứa < 0,01% (w/v) chất bảo quản natri azide. Tính năng: Chất kiểm chứng trong xét nghiệm xác định kháng nguyên nhóm máu hệ ABO, hệ Rh và hệ K, xét nghiệm xác định kháng thể tương ứng của hệ nhóm máu ABO, xét nghiệm phát hiện kháng thể bất thường bằng cả kỹ thuật enzyme và kỹ thuật kháng globulin và, xét nghiệm hòa hợp nhóm máu hệ ABO | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 430 | Dịch pha loãng hồng cầu | ml | 63.400 | Dung dịch đệm có độ mạnh ion thấp, thành phần chính là Glycine và glucose, dùng để pha loãng hồng cầu | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 431 | định nhóm ABO và Rh thuận nghịch, xác định D (CDE), 8 giếng | card | 76.400 | Gel card ≥ 8 giếng, 1 test/card, định nhóm ABO và Rh bằng phương pháp huyết thanh mẫu và hồng cầu mẫu. Gồm giếng chứa Anti-A (hỗn hợp kháng thể IgM có nguồn gốc từ chuột), Anti-B (kháng thể IgM có nguồn gốc từ chuột), Anti-AB (hỗn hợp kháng thể IgM nguồn gốc từ chuột), Anti-DVI- (kháng thể IgM nguồn gốc từ người, Anti-CDE (hỗn hợp kháng thể IgM nguồn gốc từ người; giếng control không chứa kháng thể; 2 giếng N (dung dịch đệm không có kháng thể) | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 432 | Dung dịch rửa kim | ml | 124.500 | Dung dịch được sử dụng để rửa hệ thống chất lỏng và đầu dò trong máy phân tích nhóm máu. Dung dịch phải được pha loãng trước khi sử dụng. Dung dịch chất hoạt động bề mặt đậm đặc và chất màu. Chất bảo quản: natri azide 0,1% được thêm vào ở công đoạn hòa tan cuối cùng. | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 433 | Dung dịch rửa máy | ml | 258.000 | Dung dịch được sử dụng để rửa hệ thống chất lỏng và đầu dò trong máy phân tích nhóm máu. Dung dịch phải được pha loãng trước khi sử dụng. Dung dịch gốc muối đậm đặc và chất màu. Chất bảo quản: natri azide 0,1% được thêm vào ở công đoạn hòa tan cuối cùng. | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 434 | Hồng cầu mẫu A1 và B | ml | 1.080 | Bộ hồng cầu mẫu gồm 2 lọ A1 và B dùng cho định nhóm máu ABO bằng phương pháp hồng cầu mẫu | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 435 | thử nghiệm trong môi trường nước muối hoặc enzyme | card | 8.350 | Gel card ≥ 8 giếng, môi trường nước muối và enzyme, dùng cho phản ứng chéo, autocontrol, định nhóm ABO bằng phương pháp hồng cầu mẫu | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 436 | Xét ghiệm Coombs trực tiếp và gián tiếp, 8 giếng | card | 8.300 | Gel card ≥ 8 giếng, dùng cho test Coombs trực tiếp và gián tiếp, sàng lọc và định danh kháng thể bất thường, phản ứng chéo, autocontrol. Môi trường AHG: coombs, LISS với kháng thể kháng globulin người. Hỗn hợp giữa kháng thể đa dòng kháng IgG từ thỏ và kháng thể đơn dòng kháng C3d (kháng thể IgM có nguồn gốc từ chuột, dòng 12011 D10) | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 437 | Gelcard định nhóm máu ABO/Rh bằng phương pháp huyết thanh mẫu | card | 12.550 | Gel card ≥ 8 giếng, ≥ 2test/card, định nhóm máu ABO và Rh bằng phương pháp huyết thanh mẫu. 4 giếng đầu có thành phần như sau: Giếng 1: Anti-A (kháng thể IgM có nguồn gốc từ chuột, dòng Birma-1) Giếng 2: Anti-B (kháng thể IgM có nguồn gốc từ chuột, dòng LB-2) Giếng 3: Anti-DVI- (kháng thể IgM có nguồn gốc từ người, dòng MS-201). Giếng 4: control | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
|  | Lô 33. Hóa chất xét nghiệm nhóm máu tự động (ĐẤU THẦU TRỌN LÔ) |  |  |  |  |
| 438 | Dung dịch lực ion yếu pha loãng hồng cầu phù hợp với loại gelcard | ml | 41.500 | Dung dịch đệm phù hợp để sử dụng với gelcard dùng cho xét nghiệm huyết thanh học nhóm máu | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 439 | Dung dịch NaOH | lít | 27 | Dung dịch Sodium hydroxide 0,1mol/l, độ pH từ 12,6; chai loại 1 lít | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 440 | Gelcard 6 giếng định nhóm ABO/Rho(D) 2 phương pháp huyết thanh mẫu và hồng cầu mẫu | Card | 52.008 | Gelcard 6 giếng gồm: Giếng 1 chứa Anti A – Giếng 2 chứa Anti B – Giếng 3 chứa Anti D (IgM) (VI-) - Giếng 4 (Ctrl/Neutral) để định nhóm máu cho bệnh nhân và túi máu; Giếng 5 (A1/Neutral) - Giếng 6 (B/Neutral) để định nhóm máu ngược hoặc chéo cho khối tiểu cầu và huyết tương | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 441 | Gelcard 6 giếng làm xét nghiệm phát máu: định lại nhóm máu bệnh nhân và túi máu + và phản ứng hòa hợp 2 môi trường + tự chứng | Card | 7.008 | Gelcard 6 giếng gồm: - Giếng 1 chứa Anti-A - Giếng 2 chứa Anti-B - Giếng 3 chứa Anti-D (IgM) (VI-) - Giếng 4 chứa Gel trung tính – Giếng 5 và giếng 6 chứa AHG (Anti Human IgG và Anti C3D ) - Dùng định nhóm máu bệnh nhân và nhóm máu túi máu; làm phản ứng hòa hợp miễn dịch truyền máu ở môi trường muối sinh lý; và xét nghiệm tự chứng | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 442 | Khay pha loãng hồng cầu 96 giếng | cái | 760 | Khay 96 giếng dùng pha loãng hồng cầu - Kích thước: 121,9mm x 84,8mm x 30,1mm | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 443 | Gelcard 6 giếng xét nghiệm hòa hợp miễn dịch hồng cầu trong môi trường có kháng globulin người AHG, xét nghiệm Coombs, SL KTBT, ĐD KTBT | Card | 960 | Gel card 6 giếng, mỗi giếng chứa kháng thể Anti Human IgG và kháng thể đơn dòng Anti C3d . Dùng làm xét nghiệm Coombs trực tiếp; Coombs gián tiếp bao gồm phản ứng hòa hợp, sàng lọc và định danh kháng thể bất thường. | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 444 | Gelcard 6 giếng xét nghiệm hòa hợp trong môi trường muối | Card | 960 | Gel card 6 giếng, mỗi giếng chứa gel trong dung dịch đệm thích hợp; Dùng làm phản ứng hòa hợp, sàng lọc và định danh kháng thể bất thường, định nhóm máu theo phương pháp hồng cầu mẫu | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 445 | Kim hút mẫu | cái | 2 | Chiều dài 160 mm Đường kính ngoài kim 1,81 mm Đường kính trong 1,45 mm Chất liệu thép không rỉ, được phủ teflon để hạn chế nhiễm khuẩn, nhiễm chéo | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
|  | Lô 34. Hóa chất xét nghiệm miễn dịch huyết học tự động công nghệ gelcard dạng đĩa (ĐẤU THẦU TRỌN LÔ) |  |  |  |  |
| 446 | Gel trung tính sử dụng trên máy gel tự động | ml | 18.200 | Hộp nhựa 70ml, Neutral gel trong đệm PBS, nắp kiêm đầu côn, NaN3 < 0.1% | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 447 | Gel AHG đa giá sử dụng trên máy gel tự động | ml | 2.240 | Hộp nhựa 70ml, nắp kiêm đầu côn. Thành phần: anti-IgG (thỏ) và anti-C3d (cell line F139 4B4), NaN3 < 0.1% | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 448 | Dung dịch LISS sử dụng trên máy gel tự động | ml | 52.080 | Hộp nhựa 70ml chứa dung dịch LISS đã được điều chỉnh, NaN3 < 0.1%, nắp kiêm đầu côn | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 449 | Dĩa chứa mẫu sử dụng trên máy gel tự động | đĩa | 37.600 | Đĩa 18 tube dùng trên máy | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 450 | Ống nhỏ huyết thanh sử dụng trên máy gel tự động | Cái | 213.120 | Đầu côn dùng trên máy | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 451 | Khay pha loãng hồng cầu mẫu sử dụng trên máy gel tự động | Test | 105.600 | Đĩa pha loãng dùng trên máy | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 452 | Huyết thanh mẫu A | Test | 101.340 | Huyết thanh mẫu Anti-A, cell line Birma 1, NaN3 < 0.1% Cartrigde chứa thuốc thử (180 test) kèm đầu côn | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 453 | Huyết thanh mẫu B | Test | 101.340 | Huyết thanh mẫu Anti-B, cell line LB-2, NaN3 < 0.1% Cartrigde chứa thuốc thử (180 test) kèm đầu côn | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 454 | Huyết thanh mẫu D | Test | 101.340 | Huyết thanh mẫu Anti-D (IgM), cell line TH-28, NaN3 < 0.1% Cartrigde chứa thuốc thử (180 test) kèm đầu côn | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 455 | Hồng cầu mẫu A1,B sử dụng trên máy gel tự động | Test | 77.400 | Cartrigde chứa thuốc thử hồng cầu mẫu A1, B (180 test) kèm đầu côn. Thành phần: huyền phù dung dịch LISS đã được điều chỉnh với EDTA nồng độ 0.5%, có nồng độ 1.6 - 2.0%, Trimethoprim và sulfamethoxazole | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 456 | Hồng cầu mẫu O I,II,III sử dụng trên máy gel tự động | Test | 22.320 | Cartrigde chứa thuốc thử hồng cầu mẫu O (180 test) kèm đầu côn. Thành phần: huyền phù dung dịch LISS đã được điều chỉnh với EDTA nồng độ 0.5%, có nồng độ 1.6 - 2.0%, Trimethoprim và sulfamethoxazole | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 457 | Chất chuẩn xác nhận sử dụng trên máy gel tự động | Test | 101.340 | Cartrigde chứng kiểm định (180 test) kèm đầu côn, NaN3<0.1% | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 458 | Hóa chất nội kiểm định nhóm máu ABO-RH1 và định kiểu hình RH-K | ml | 384 | Các mẫu nội kiểm xét nghiệm định nhóm máu ABO-RH1 hoặc định nhóm RH-K, kit gồm 4 lọ nhóm máu A, B, AB và O, mỗi lọ 4ml | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
|  | Lô 35. Hóa chất xét nghiệm sàng lọc ung thư cổ tử cung tự động công nghệ chuyển tế bào lên lam kính bằng màng lọc |  |  |  |  |
| 459 | Bộ kít xét nghiệm sàng lọc ung thư cổ tử cung sử dụng công nghệ màng lọc dựa trên nguyên lý cơ - khí - lỏng để chuyển tế bào lên lam kính | Kit | 50.000 | Dùng cho mục đích tầm soát ung thư cổ tử cung. Xét nghiệm tầm soát ung thư cổ tử cung công nghệ chuyển tế bào lên lam kính bằng màng lọc có kiểm soát. Sử dụng nguyên lý cơ - khí - lỏng để phân tán, tập hợp, và chuyển tế bào lên lam kính. Toàn bộ mẫu bệnh phẩm được xử lý hoàn toàn tự động. Bộ kít xét nghiệm tế bào cổ tử cung công nghệ màng lọc bao gồm: 01 lọ dung dịch: - Thành phần : Chứa 20ml dung dịch đệm bảo quản có thành phần ≥ 50% methanol. Có nồng độ pH: 5,6 ± 0,5. - Bảo quản tế bào ≥ 6 tuần ở nhiệt độ thường. 01 màng lọc - Hình trụ, bằng nhựa, đường kính ≥2cm với một màng polycarbonate gắn ở cuối hình trụ, kích thước lỗ lọc 8 micron. - Lọc bỏ phần lớn chất nhầy và hồng cầu. Lọc tế bào và dán các tế bào lên lam kính. 01 lam kính. - Làm bằng thủy tinh, tích điện dương - Giữ các tế bào bám dính trên bề mặt lam kính, tập trung được nhiều tế bào và dàn trải đều, không bị chồng tế bào. 01 chổi lấy mẫu tế bào cổ tử cung: - Được làm bằng nhựa PE. Xuất xứ G7 | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
|  | Lô 37. Hóa chất xét nghiệm sàng lọc ung thư cổ tử cung bán tự động kỹ thuật Liqui-based cytology |  |  |  |  |
| 460 | Bộ hóa chất xét nghiệm sàng lọc ung thư cổ tử cung bán tự động kỹ thuật Liqui-based cytology | Bộ | 50.000 | Đề xuất đổi tên hàng hóa mời thầu: Bộ dung dịch xét nghiệm tế bào cổ tử cung bằng phương pháp Liqui-PREP, bao gồm: Lọ thu mẫu có chứa sẵn dung dịch bảo quản tế bào Liqui - PREP, dung dịch làm sạch tế bào Liqui- PREP, dung dịch trải tế bào Liqui-PREP(dung dịch kết nang tế bào Liqui-PREP) chổi lấy tế bào, ống ly tâm tiệt trùng 15ml. | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
|  | Lô 38. Hóa chất xét nghiệm 14 genotype HPV nguy cơ cao gây ung thư cổ tử cung, xác định 2 type riêng biệt bằng phương pháp Realtime PCR hệ thống tự động (ĐẤU THẦU TRỌN LÔ) |  |  |  |  |
| 461 | Chất thử chẩn đoán cho xét nghiệm sinh học phân tử dùng trên máy xét nghiệm định danh vi khuẩn, vi rút | Test | 28.800 | Được sử dụng để chuẩn bị mẫu xét nghiệm sinh học phân tử HPV Thành phần gồm: 10x13.5 ml các hạt thủy tinh từ tính isopropanol 10x18 ml Đệm Tris Natri Azide | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 462 | Dung dịch rửa cho máy tách chiết tự động | Test | 28.800 | Được sử dụng để chuẩn bị mẫu xét nghiệm sinh học phân tử Thành phần: 10x200 mL WB gồm Natri Citrate Dihydrate; N-Methylisothiazolone HCL | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 463 | Thuốc thử xét nghiệm HPV | Test | 28.800 | Thuốc thử xét nghiệm định danh 14 tuýp HPV nguy cơ cao gây ung thư cổ tử cung gồm 2 type riêng biệt 16, 18 và 12 type nguy cơ cao khác trong cùng 1 nhóm Phương pháp Realtime PCR hệ thống tự động, Ra kết quả genotype trong một lần chạy Hóa chất ở dạng sẵn sàng sử dụng không cần qua hoàn nguyên Chạy mẫu trực tiếp từ ống sơ cấp, không cần chuyển qua ống thứ cấp Có chứng nội tế bào Beta-globin đánh giá sự hiện diện của tế bào trong mẫu, loại trừ âm tính giả FDA Approve sàng lọc HPV đầu tay primary test, co-testing | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 464 | Chất thử sinh học phân tử | Test | 28.800 | Dùng để chuẩn bị mẫu cho xét nghiệm PCR | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 465 | Hóa chất kiểm soát xét nghiệm HPV | Bộ | 300 | Bộ hóa chất chứng HPV. Mỗi hộp gồm 10 bộ chứng. | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 466 | Đầu côn (bằng nhựa) có đầu lọc | Cái | 276.480 | Đầu típ hút mẫu và thuốc thử, không có Pyrogen, RNAse, DNAse, chất ức chế PCR, DNA và ATP của người. | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 467 | Đĩa tách chiết 2.0 ml | Cái | 300 | Đĩa tách chiết 2.0 ml dùng một lần, sử dụng cho xét nghiệm PCR | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 468 | Ngăn chứa thuốc thử sinh học phân tử 50ml | Cái | 1.200 | Ngăn chứa thuốc thử 50ml để chứa thuốc thử sử dụng cho quá trình chuẩn bị mẫu | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 469 | Ngăn chứa thuốc thử sinh học phân tử 200ml | Cái | 300 | Ngăn chứa thuốc thử 200ml để chứa thuốc thử sử dụng cho quá trình chuẩn bị mẫu | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 470 | Đĩa chứa ống thuốc thử bằng nhựa | Cái | 300 | Đĩa chứa ống thuốc thử bằng nhựa | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 471 | Lọ chứa dịch bảo quản mẫu xét nghiệm | Lọ | 73.552 | Dùng để bảo quản và vận chuyển mẫu tế bào của các xét nghiệm PCR sinh học phân tử, bao gồm xét nghiệm HPV và xét nghiệm tế bào học Pap. Thành phần thuốc thử: 20ml dung dịch bảo quản trong methanol Bảo quản ở 15-30 độ C Mẫu thu được bảo quản ở 2-30 độ C lên đến 6 tháng từ ngày lấy mẫu Dùng trong chuẩn đoán in vitro | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 472 | Chổi lấy mẫu xét nghiệm | Cái | 73.722 | Chổi lấy mẫu tế bào cổ tử cung được đóng gói riêng từng chổi, vô trùng, sử dụng một lần | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
|  | Lô 39. Hóa chất xét nghiệm 14 genotype HPV nguy cơ cao gây ung thư cổ tử cung, xác định 6 type riêng biệt bằng phương pháp Realtime PCR hệ thống tự động (ĐẤU THẦU TRỌN LÔ) |  |  |  |  |
| 473 | Hóa chất bảo quản mẫu tế bào cổ tử cung | Thùng | 29 | Lọ thu thập mẫu có chứa dung dịch bảo quản gốc cồn, được dùng để vận chuyển, bảo quản và tạo môi trường kháng khuẩn cho mẫu bệnh phẩm phụ khoa. Mỗi lọ chứa 10ml dung dịch bao gồm: Ethanol , Methanol , 2-Propanol , Formaldehyde. | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 474 | Chổi lấy mẫu tế bào cổ tử cung | Hộp | 144 | Dụng cụ lấy mẫu tế bào cổ tử cung, vô trùng, chỉ sử dụng 1 lần | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 475 | Hóa chất cho xét nghiệm định type HPV dùng cho máy định danh vi khuẩn CT/GC và virus HPV | Hộp | 80 | Bộ thuốc thử dùng trên thiết bị xét nghiệm HPV. Bao gồm: + Ống PCR G1 chứa: oligonucleotides, mẫu dò huỳnh quang, dNTPS và DNA Polymerase với các thành phần ổn định và đệm. + Ống PCR G2 chứa: oligonucleotides, mẫu dò huỳnh quang, dNTPS và DNA Polymerase với các thành phần ổn định và đệm. + Ống PCR G3 chứa: oligonucleotides, mẫu dò huỳnh quang, dNTPS và DNA Polymerase với các thành phần ổn định và đệm. | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 476 | Hóa chất tách chiết ADN cho xét nghiệm định tính HPV | Hộp | 40 | Được dùng cho quy trình tách chiết DNA từ mẫu khi sử dụng với hệ thống định danh vi khuẩn, vi rút. - Mỗi máng có 5 khoang hoá chất chứa: axit liên kết, đệm rửa, đệm tách, đệm trung hoà với chất bảo quản, và 1dung dịch rửa trung hoà | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 477 | Ống tách chiết ADN cho xét nghiệm định tính HPV | Hộp | 40 | Được dùng cho quy trình tách chiết DNA từ mẫu khi sử dụng với hệ thống định danh vi khuẩn vi rút | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 478 | Hóa chất kiểm chuẩn dành cho xét nghiệm định type HPV trên máy BD Viper LT | Hộp | 20 | - Bộ chứng âm và chứng dương dùng để kiểm soát chất lượng xét nghiệm HPV cho hệ thống định danh vi khuẩn vi rút - Bộ chứng có thể dùng cho nội kiểm - Chứng dương dùng để kiểm soát hoá chất. - Chứng âm dùng để kiểm soát lây nhiễm hoá chất và ngoại nhiễm từ môi trường - Chứng dương bao gồm: 14,430 copy của HPV 16 plasmid, 8,325 copy HPV 18 plasmid, 8,418 copy HPV 56 plasmid, 3,885 copy DNA của beta globin người - Chứng âm chứa carrier nucleic acid | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 479 | Hóa chất pha loãng mẫu tế bào nhúng dịch HPV | Hộp | 40 | Ống pha loãng mẫu cho xét nghiệm sinh học phân tử trên máy định danh vi khuẩn vi rút - Mỗi ống chứa: dung dịch Tris/Sodium Chloride, chất diện hoạt và chất bảo quản. - Mẫu bệnh phẩm chuyển vào trong ống pha loãng có thể lưu trữ được 15 ngày tại 2-30 độ C hoặc 90 ngày tại -20 độ C | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 480 | Bộ phụ kiện PCR của máy định danh vi khuẩn CT/GC và virus HPV | Hộp | 6 | Bộ phụ kiện chỉ dùng với hệ thống định danh vi khuẩn virút | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 481 | Thẻ mở khóa xét nghiệm của máy định danh vi khuẩn CT/GC và virus HPV | Chiếc | 60 | Thẻ tài khoản chứa chìa khoá mở kết quả định type HPV cho máy định danh vi khuẩn vi rút | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 482 | Túi đựng rác thải thể rắn dùng cho máy định danh vi khuẩn | Hộp | 3 | Túi đựng đầu típ thải dùng trong máy định danh vi khuẩn | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 483 | Đầu típ pipet xét nghiệm HPV dùng cho máy định danh vi khuẩn | Hộp | 44 | Đầu tip pipette xét nghiệm HPV phù hợp với máy | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 484 | Túi đựng rác thải thể lỏng của máy định danh vi khuẩn | Hộp | 8 | Túi đựng hóa chất để trung hòa rác thải thể lỏng phù hợp với máy định danh vi khuẩn | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
|  | Lô 40. Hóa chất xét nghiệm 14 genotype HPV nguy cơ gây cao ung thư cổ tử cung, xác định 3 type riêng biệt bằng phương pháp TMA |  |  |  |  |
| 485 | Bộ kit xét nghiệm 14 genotype HPV nguy cơ cao gây ung thư cổ tử cung, xác định 3 type riêng biệt bằng phương pháp TMA | test | 26.250 | Định danh 14 genotype HPV nguy cơ cao dựa trên công nghệ TMA nhắm vào phát hiện vùng oncogen E6/E7 mRNA của virus HPV. Bộ kit gồm đầy đủ các hóa chất và vật tư tiêu hao dùng để chạy trên hệ thống xét nghiệm HPV. | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
|  | Lô 41. Hóa chất miễn dịch sàng lọc trước sinh 3 tháng đầu (Phương pháp miễn dịch huỳnh quang) (ĐẤU THẦU TRỌN LÔ) |  |  |  |  |
| 486 | Hóa chất xét nghiệm chỉ tiêu free beta HCG | test | 5.760 | - Hóa chất xét nghiệm chỉ tiêu Free hCGβ dùng cho sàng lọc trước sinh (double test - thai kỳ I hoặc triple test - thai kỳ II); - Sử dụng mẫu huyết thanh và phương pháp TRF | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 487 | Hóa chất xét nghiệm chỉ tiêu PAPP-A dùng cho sàng lọc trước sinh (double test – thai kỳ I) | test | 5.760 | - Hóa chất xét nghiệm chỉ tiêu PAPP-A dùng cho sàng lọc trước sinh (double test - thai kỳ I); - Sử dụng mẫu huyết thanh và phương pháp TRF | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 488 | Hóa chất xét nghiệm chỉ tiêu PLGF dùng cho sàng lọc tiền sản giật từ quý 1-2-3 của thai kỳ | Kit | 182 | - Hóa chất xét nghiệm chỉ tiêu PLGF dùng cho sàng lọc tiền sản giật từ quý 1 của thai kỳ và sàng lọc trước sinh nguy cơ Down (Quad test-thai kỳ I); - Sử dụng trên mẫu huyết thanh. | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
|  | Lô 43. Hóa chất sàng lọc trước sinh không xâm lấn bằng phương pháp giải trình tự bóng nano DNA thế hệ mới hệ thống tự động (ĐẤU THẦU TRỌN LÔ) |  |  |  |  |
| 489 | Hóa chất định lượng DNA chuỗi đôi bằng huỳnh quang độ nhạy cao | test | 5.000 | Bộ kit định lượng nồng độ DNA chuỗi đôi có độ nhạy cao bằng huỳnh quang sừ dụng trên máy đo Qubit, trong khoảng đo 0.2 - 100ng/ul | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 490 | Tube chạy máy Qubit | cái | 10.500 | Ống 500µL thành mỏng, không có Dnase, RNase dùng cho máy định lượng DNA/Protein bằng huỳnh quang Qubit, phù hợp với kit Hóa chất định lượng DNA chuỗi đôi bằng huỳnh quang độ nhạy cao và máy đo huỳnh quang Qubit. | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
|  | Lô 44. Hóa chất sàng lọc trước sinh không xâm lấn bằng phương pháp giải trình tự gen (ĐẤU THẦU TRỌN LÔ) |  |  |  |  |
| 491 | Kit chuẩn bị thư viện trên máy tự động | test | 9.600 | Bộ kit này được sử dụng để chuẩn bị thư viện DNA tự do có trong máu của thai phụ. Các bước chuẩn bị thư viện DNA tự do bao gồm: sửa đầu (End repair), gắn Adapter và khuyếch đại. Thư viện thu được dùng cho giải trình tự trên hệ thống máy giải trình tự gen thế hệ mới (NGS). Đạt chẩn đoán in vitro (IVD). | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 492 | Kit giải trình tự công suất cao xét nghiệm sàng lọc lệch bội nhiễm sắc thể 13, 18, 21 | Kit 48 test | 200 | Bộ kit này dùng để giải trình tự gen trên hệ thống Giải trình tự gen thế hệ mới (NGS). Có thể thực hiện giải trình tự gen công suất cao để phân tích lệch bội nhiễm sắc thể 13, 18, 21 và các bất thường nhiễm sắc thể khác. Đạt chẩn đoán in vitro (IVD). | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 493 | Kit tách chiết cfDNA | test | 9.600 | Bộ kit tách chiết DNA tự do có trong máu (huyết tương) của người thông bằng phương pháp tách hạt từ dùng cho máy tách chiết DNA tự động. Đạt chẩn đoán in vitro (IVD). | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 494 | Đĩa PCR 96 giếng trong, thành mỏng | Cái | 700 | Đĩa PCR 96 giếng, thể tích ≥ 200 uL. Tiệt trùng, không có pyrogen, không nhiễm ADN, không có dư lượng chất ức chế. | ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 495 | Ống thu mẫu chuyên dùng cho cfDNA | Ống | 9.600 | Ống có chất chống đông EDTA-K3, bảo quản cfDNA, ổn định trong vòng ≥7 ngày Chứng nhận CE-IVD hoặc Công bố hợp chuẩn CE-IVD | ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 496 | Tip 250µL dùng cho máy tự động | tip | 38.400 | - Chất liệu: Virgin Polypropylene - Tiêu chuẩn: Không chứa DNase, Rnase | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
|  | Lô 45. Linh kiện, vật tư tiêu hao sử dụng cho các loại xét nghiệm |  |  |  |  |
| 497 | Đĩa giếng đáy sâu chữ U 1,3mL | Cái | 1.000 | - Chất liệu: polypropylene. Đáy chữ U 1,3ml. - Không chứa DNase/ RNase, không chứa pyrogen. | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 498 | Gel bôi trơn vô trùng | Gói | 48.289 | Gel bôi trơn vô trùng. Thành phần: Optilube 2.7g. Dùng làm trơn trong phẫu thuật đặt sonde JJ hoặc đặt thông tiểu. Qui cách: gói chứa khoảng 2,7g- 3g | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 499 | Lamen (cover glass) kích thước 24x50mm | Cái | 100.200 | Được làm bằng thủy tinh borosilicate không màu, có chất lượng truyền quang cao, chỉ số khúc xạ thích ứng phù hợp với kính hiển vi, không bị bọt bóng khi dán Kích thước 24x50 mm; độ dày: 0,16mm – 0,19mm Cấu tạo: thủy tinh borosilicate D 263™ M (hoặc tốt hơn) Chỉ số khúc xạ: ηe (λ = 546,1nm): 1,5255 ±0,0015; ηD (λ = 589,3 nm): 1,5230 Chỉ số Abbe (quang sai): ≤ 55 Hệ số truyền ánh sáng (d=0,15mm): 91,7 ± 0,3%. | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 500 | Đất sét | Cái | 5 | Sáp Hematocrit sử dụng để chặn một đầu ống hematocrit/ống mao quản trước khi đưa ống vào máy ly tâm máu. | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA (Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc CE hoặc công bố hợp chuẩn EC hoặc luật định về thiết bị y tế của EU (MDR) hoặc CFS (hoặc tương đương) |
| 501 | Microcuvettes đi kèm máy HemoCue | Hộp/50 cái | 3 | Dùng đề định lượng nồng độ hemoglobin trong máu toàn phần. Hoạt động dựa trên phương pháp đo quang azidemethemoglobin, sử dụng thuốc thử dạng khô có sẵn bên trong cuvette. Tương thích với máu toàn phần từ mao mạch, tĩnh mạch hoặc động mạch. Lượng mẫu khoảng 10 mcl, được hút tự động bằng hiện tượng mao dẫn. Kết quả nhanh dưới 5 giây. Lưu trữ ở nhiệt độ phòng. Sử dung trong vòng 3 tháng sau mở nắp | 1. ISO 13485 2. FDA (Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc CE hoặc công bố hợp chuẩn EC hoặc luật định về thiết bị y tế của EU (MDR) |
|  | Lô 46. Hóa chất xét nghiệm 14 genotype HPV nguy cơ gây cao ung thư cổ tử cung, xác định 3 type riêng biệt bằng phương pháp Realtime PCR hệ thống tự động |  |  |  |  |
| 502 | Bộ kit xét nghiệm 14 genotype HPV nguy cơ cao gây ung thư cổ tử cung, xác định 3 type riêng biệt bằng phương pháp Realtime PCR hệ thống tự động | Test | 28.880 | Bộ xét nghiệm hoàn chỉnh Alinity HPV bao gồm: Hóa chất tách chiết, hóa chất khuếch đại, hóa chất đối chứng, bộ thu mẫu và vật tư tiêu hao được thực hiện bằng phương pháp Realtime PCR trên hệ thống tự động Alinity m (tự động tách chiết DNA từ mẫu bệnh phẩm đến quá trình khuếch đại và đọc kết quả) với các đặc tính sau: - Xác định Genotype trong 1 phản ứng multiplex - Phát hiện và xác định 14 genotype nguy cơ cao gây ung thư cổ tử cung gồm 3 type riêng biệt 16,18,45 và 2 nhóm High Risk (nguy cơ cao) bao gồm nhóm 31/33/52/58 và nhóm 35/39/51/56/59/66/68 - Chứng nội tế bào là Gen β-globin của người (DNA) để đánh giá sự hiện diện của tế bào trong quá trình lấy mẫu - Số kênh multiplex: 6 - Thời gian ra kết quả xét nghiệm: 115 phút - Chạy mẫu ưu tiên: bất kỳ lúc nào | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
|  | Lô 47. Hóa chất xét nghiệm sử dụng cho máy phân tích sinh hóa tự động, công suất nhỏ (450 test/giờ) (ĐẤU THẦU TRỌN LÔ) |  |  |  |  |
| 503 | Dung dịch rửa cho máy phân tích sinh hóa -ECO-D | mL | 2.880 | Là chất phụ gia thêm vào buồng phản ứng để làm giảm sức căng bề mặt. Nó đóng vai trò là chất hoạt động bề mặt làm giảm thiểu sự tạo thành các bọt bong bóng có khả năng làm nhiễu kết quả quang phổ. | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 504 | Cốc bằng nhựa dùng để đựng thuốc thử | Cái | 5.000 | Một hộp chứa nhỏ dùng để chứa mẫu thử, vật liệu chứng và mẫu chuẩn. | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 505 | Bộ cóng đo phản ứng sinh hóa c 311 | Cái | 36 | Được sử dụng cho các máy phân tích để ủ và đo quang hỗn hợp phản ứng | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 506 | Điện cực CL . | Cái | 4 | Điện cực CL được sử dụng trong định lượng chloride trong huyết thanh, huyết tương hoặc nước tiểu sử dụng điện cực chọn lọc ion. | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 507 | Điện cực K . | Cái | 4 | Điện cực K được dùng để định lượng kali trong huyết thanh, huyết tương hoặc nước tiểu sử dụng điện cực chọn lọc ion. | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 508 | Điện cực NA . | Cái | 4 | Điện cực NA được dùng để định lượng natri trong huyết thanh, huyết tương hoặc nước tiểu sử dụng điện cực chọn lọc ion. | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 509 | Dung dịch rửa có tính acid cho cóng phản ứng | lít | 14,4 | Dung dịch rửa có tính acid cho cóng phản ứng Thành phần: Acid citric monohydrate: 310 mmol/L; đệm; chất tẩy | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 510 | Dung dịch rửa hàng tuần . | ml | 150 | Dung dịch rửa cho kim hút thuốc thử và cóng phản ứng trên hệ thống máy xét nghiệm sinh hóa Thành phần: HCl 200 mmol/L | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 511 | Hóa chất chuẩn các xét nghiệm Lipid . | ml | 9 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng trên các máy phân tích hóa học lâm sàng theo như quy định trong tờ giá trị. Thành phần: - Thành phần phản ứng trong chất đông khô: Huyết thanh người với phụ gia hóa học - Thành phần không phản ứng: Chất bảo quản và chất ổn định | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 512 | Hóa chất chuẩn các xét nghiệm Protein . | ml | 15 | Hóa chất chuẩn các xét nghiệm Protein trên hệ thống máy sinh hóa Thành phần: Huyết thanh người với phụ gia hóa học | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 513 | Hóa chất chuẩn các xét nghiệm PUC . | ml | 10 | Hóa chất chuẩn các xét nghiệm PUC trên hệ thống máy sinh hóa | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 514 | Hóa chất xét nghiệm Acid Uric . | test | 1.200 | Xét nghiệm in vitro dùng để định lượng acid uric trong huyết thanh, huyết tương và nước tiểu người Khoảng đo: Huyết thanh/huyết tương: 0.2-25.0 mg/dL | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 515 | Hóa chất chuẩn xét nghiệm điện giải mức cao . | ml | 210 | Dùng để chuẩn điện cực chọn lọc ion trên các máy phân tích sinh hóa Thành phần phản ứng: 160 mmol/L Na+, 7 mmol/L K+, 120 mmol/L Cl- | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 516 | Hóa chất chuẩn xét nghiệm điện giải mức thấp . | ml | 120 | Dùng để chuẩn điện cực chọn lọc ion trên các máy phân tích sinh hóa Thành phần phản ứng: 120 mmol/L Na+, 3 mmol/L K+, 80 mmol/L Cl- | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 517 | Hóa chất chuẩn xét nghiệm Nh3/ETH/Co2 . | ml | 24 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng ammonia, ethanol, bicarbonate | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 518 | Hóa chất chuẩn xét nghiệm sinh hóa thường quy . | ml | 108 | Chất chuẩn định cho các phương pháp định lượng: ALT, AST,... - Thành phần phản ứng trong chất đông khô: Huyết thanh người với phụ gia hóa học và nguyên liệu có nguồn gốc sinh học như đã chỉ định. - Thành phần không phản ứng trong chất đông khô: chất ổn định | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 519 | Hóa chất chuẩn xét nghiệm Ure . | test | 15.500 | Xét nghiệm in vitro dùng để định lượng urea/urea nitrogen trong huyết thanh, huyết tương và nước tiểu người | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 520 | Hóa chất chứng xét nghiệm Nh3/ETH/Co2 mức bất thường . | ml | 40 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng ammonia, ethanol, CO2 Coltrol Abnormal mức bệnh lý, được dùng trong kiểm tra chất lượng để kiểm tra độ đúng và độ chụm của các phương pháp định lượng quy định trong tờ giá trị. - Thành phần phản ứng: Dung dịch đệm nước chứa ammonia, ethanol và natri bicarbonate - Thành phần không phản ứng: Chất bảo quản. | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 521 | Hóa chất chứng xét nghiệm Nh3/ETH/Co2 mức bình thường . | ml | 40 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng ammonia, ethanol, bicarbonate mức bình thường, được dùng trong kiểm tra chất lượng để kiểm tra độ đúng và độ chính xác của các phương pháp định lượng quy định trong tờ giá trị. - Thành phần phản ứng: Dung dịch đệm nước chứa ammonia, ethanol và natri bicarbonate - Thành phần không phản ứng: Chất bảo quản. | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 522 | Hóa chất xét nghiệm ALB BCG | test | 5.100 | - Hóa chất xét nghiệm in vitro dùng để định lượng albumin trong huyết thanh và huyết tương người - Khoảng đo: 2-60 g/L | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 523 | Hóa chất xét nghiệm Amoniac (NH3) . | test | 750 | - Xét nghiệm men in vitro dùng để định lượng ammonia trong huyết tương người trên các hệ thống xét nghiệm sinh hóa. '- Khoảng đo: 10-1000 μmol/L (17-1703 μg/dL) | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 524 | Hóa chất xét nghiệm ASLT . | test | 23.000 | Hóa chất xét nghiệm in vitro dùng để định lượng aspartate aminotransferase (AST) trong huyết thanh và huyết tương người - Thành phần: R1: Đệm TRIS, pH 7.8 (37 °C); L-aspartate MDH (vi sinh); LDH (vi sinh); albumin (bò); chất bảo quản R2: NADH; 2-oxoglutarate; chất bảo quản | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 525 | Hóa chất xét nghiệm Canxi . | test | 6.600 | Hóa chất xét nghiệm in vitro dùng để định lượng calci trong huyết thanh, huyết tương và nước tiểu người | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 526 | Hóa chất xét nghiệm CRP LX . | test | 18.500 | - Hóa chất xét nghiệm đo độ đục miễn dịch dùng để định lượng in vitro CRP trong huyết thanh và huyết tương người - Thành phần: R1: Đệm TRIS với albumin huyết thanh bò; chất bảo quản R2: Hạt latex phủ kháng thể kháng CRP (chuột) trong đệm glycine; globulin miễn dịch (chuột); chất bảo quản | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 527 | Hóa chất xét nghiệm điện giải . | ml | 54.000 | - Dùng để định lượng natri, kali và chloride trong huyết thanh, huyết tương hoặc nước tiểu sử dụng điện cực chọn lọc ion. - Thành phần: Đệm HEPES, Triethanolamine, Natri chloride, Natri acetate, Kali chloride, Chất bảo quản | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 528 | Hóa chất xét nghiệm LDH . | test | 600 | - Hóa chất xét nghiệm in vitro dùng để định lượng lactate dehydrogenase trong huyết thanh và huyết tương người - Khoảng đo: 10-1000 U/L (0.167-16.7 μkat/L) | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 529 | Hóa chất xét nghiệm ma-nhê (Mg) . | test | 500 | - Hóa chất xét nghiệm in vitro dùng để định lượng magnesium trong huyết thanh, huyết tương và nước tiểu người - Khoảng đo: Huyết thanh/huyết tương: 0.10-2.0 mmol/L (0.243-4.86 mg/dL) Nước tiểu: 0.56-11.0 mmol/L (1.36-26.7 mg/dL) | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 530 | Hóa chất xét nghiệm Protein toàn phần . | test | 600 | - Hóa chất xét nghiệm in vitro dùng để định lượng protein toàn phần trong huyết thanh và huyết tương người - Thành phần: R1: Natri hydroxide; kali natri tartrate R2: Natri hydroxide; kali natri tartrate; kali iodide; đồng sulfate | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 531 | Hóa chất xét nghiệm sắt huyết thanh | test | 400 | - Hóa chất xét nghiệm in vitro dùng để định lượng sắt trong huyết thanh và huyết tương người - Khoảng đo: 0.90-179 μmol/L (5.00-1000 μg/dL, 0.05-10.0 mg/L) | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 532 | Hóa chất xét nghiệm Vancomycin | test | 2.100 | - Hóa chất xét nghiệm in vitro dùng để định lượng vancomycin trong huyết thanh và huyết tương - Thành phần: + R1: Vancomycin liên hợp; đệm piperazine-N,N'-bis(2-ethanesulfonic acid) (PIPES), pH 7.2; chất bảo quản; chất ổn định + R2: Kháng thể kháng vancomycin (đơn dòng từ chuột); vi hạt latex; đệm 3-(N-morpholino)propane sulfonic acid (MOPS), pH 7.2; chất ổn định | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 533 | Dung dịch kiểm chuẩn 1-PreciControl CC Multi 1 | mL | 20 | Dùng trong kiểm tra chất lượng để kiểm tra độ đúng và độ chính xác của các phương pháp định lượng AST, ALT, LDH... - Thành phần phản ứng trong chất đông khô: Huyết thanh người với phụ gia hóa học và nguyên liệu có nguồn gốc sinh học - Thành phần không phản ứng trong chất đông khô: Chất ổn định | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 534 | Dung dịch kiểm chuẩn 2-PreciControl CC Multi 2 | mL | 20 | Dùng trong kiểm tra chất lượng để kiểm tra độ đúng và độ chính xác của các phương pháp định lượng AST, ALT, LDH... - Thành phần phản ứng trong chất đông khô: Huyết thanh người với phụ gia hóa học và nguyên liệu có nguồn gốc sinh học - Thành phần không phản ứng trong chất đông khô: Chất ổn định | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 535 | Chất thử định chuẩn - PRECISET TDM 1 | Hộp | 3 | Dùng để chuẩn các xét nghiệm định lượng digoxin, carbamazepine, gentamicin, phenytoin, phenobarbital, primidone, theophylline, tobramycin, acid valproic và vancomycin trong huyết thanh và huyết tương người trên các máy phân tích hóa lâm sàng - Thành phần phản ứng: Huyết thanh người với phụ gia hóa học (thuốc điều trị) - Thành phần không phản ứng: Chất bảo quản và chất ổn định | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 536 | Dung dịch pha loãng chạy điện giải | mL | 7.500 | Là chất pha loãng mẫu được dùng để định lượng natri, kali và chloride trong huyết thanh, huyết tương hoặc nước tiểu người. | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 537 | Chất thử sinh hóa-NaCl 9% | mL | 200 | - Dùng pha loãng mẫu kết hợp với các thuốc thử xét nghiệm - Thành phần: NaCl 9 % | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 538 | Dung dịch rửa cho máy phân tích sinh hóa - sample cleaner 1 | mL | 2.832 | - Dung dịch rửa cho kim hút mẫu - Thành phần: Dung dịch natri hydroxide 1 mol/L | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 539 | Điện cực quy chiếu-REFERENCE ELECTRODE | Cái | 4 | - Dùng để đóng mạch đo nhằm định lượng natri, kali và clorua trong huyết thanh, huyết tương hoặc nước tiểu gốc người | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 540 | Dung dịch vệ sinh điện cực chọn lọc ion | ml | 500 | - Dùng để vệ sinh máy phân tích miễn dịch - Thành phần: Dung dịch natri hydroxide 3 mol/L: dung dịch natri hypochlorite (< 2 % Cl hoạt tính) | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 541 | Chất thử kiểm chuẩn sinh hóa - TDM Control Set | ml | 90 | Dùng trong kiểm tra chất lượng để kiểm tra độ đúng và độ chính xác của các phương pháp định lượng sinh hóa | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 542 | Chất thử kiểm chuẩn - Precinorm PUC | ml | 24 | Precinorm PUC là mẫu chứng dạng lỏng ở dạng sẵn sàng để sử dụng trong dung dịch đệm nước. Nồng độ điều chỉnh của các thành phần mẫu chứng thường ở mức bình thường hay ở ngưỡng bình thường/bệnh lý | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 543 | Dung dịch kiểm chuẩn - Precipath PUC | ml | 24 | Precipath PUC là mẫu chứng dạng lỏng ở dạng sẵn sàng để sử dụng trong dung dịch đệm nước. Nồng độ điều chỉnh của các thành phần mẫu chứng thường ở ngưỡng bệnh lý. | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 544 | Bóng đèn đo quang | cái | 24 | Nguồn sáng halogen, công suất 50W, nguồn điện 12V | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
|  | Lô 48. Hóa chất xét nghiệm miễn dịch Enzyme hóa phát quang (ĐẤU THẦU TRỌN LÔ) |  |  |  |  |
| 545 | Hóa chất xét nghiệm HBsAg | Test | 12.474 | 1.Công dụng: Sử dụng cho chẩn đoán in vitro nhằm phát hiện định tính kháng nguyên bề mặt vi rút viêm gan B (HBsAg) trong huyết tương hoặc huyết thanh người; hỗ trợ sàng lọc và chẩn đoán nhiễm vi rút viêm gan B. 2. Thành phần: -Dung dịch hạt phủ kháng thể:, Chất bảo quản -Dung dịch Kháng thể Đánh dấu Enzyme: Chứa kháng thể anti-HBs ), đánh dấu phosphatase kiềm, Chất bảo quản -Độ nhiễu trung bình ≤ 10%. | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 546 | Hóa chất xét nghiệm HBeAg | Test | 1.470 | 1.Công dụng: Sử dụng cho chẩn đoán in vitro nhằm phát hiện định tính kháng nguyên E virus viêm gan B trong huyết tương hoặc huyết thanh người; hỗ trợ cho chẩn đoán và kiểm tra nhiễm virus viêm gan B. 2. Thành phần: -Dung dịch chứa hạt phủ kháng thể đơn dòng Anti HBe, Gelatin. Chất bảo quản: -Dung dịch chứa kháng thể đơn dòng anti-HBe đánh dấu enzym . Chất bảo quản: 3.Đặc tính công năng: Độ chính xác ≤ 5%. | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 547 | Hóa chất xét nghiệm Syphilis TP | Test | 12.474 | 1.Công dụng: Sử dụng cho chẩn đoán in vitro nhằm phát hiện định tính kháng thể Treponema Pallidum (TP) trong huyết tương hoặc huyết thanh người. 2. Thành phần: -Dung dịch chứa hạt phủ kháng nguyên Tp15-17 tái tổ hợp, kháng nguyên TpN47 tái tổ hợp, Gelatin. Chất bảo quản -Dung dịch chứa kháng nguyên Tp15-17 tái tổ hợp đánh dấu ALP, kháng nguyên TpN47 tái tổ hợp đánh dấu ALP. Chất bảo quản: 3. Đặc tính công năng: Độ nhiễu trung bình ≤ 20%. | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 548 | Hóa chất xét nghiệm HCV Ab | Test | 4.998 | 1.Công dụng: Sử dụng cho chẩn đoán in vitro nhằm phát hiện định tính kháng thể kháng vi rút viêm gan C trong huyết tương hoặc huyết thanh người; hỗ trợ cho chẩn đoán nhiễm vi rút viêm gan C. 2. Thành phần: - Dung dịch chứa hạt phủ kháng nguyên: Chứa các hạt phủ kháng nguyên HCV tái tổ hợp. Dung dịch này chứa gelatin . Chất bảo quản - Dung dịch Kháng thể Đánh dấu Enzyme: Chứa kháng thể đơn dòng (chuột) anti-human IgG đánh dấu phosphatase kiềm (ALP: bê). Chất bảo quản: natri azid. 3. Độ nhiễu trung bình ≤ 10%. 4. Đóng gói kèm theo: Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm phát hiện định tính Anti-HCV 2 mức nồng độ | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 549 | Hóa chất xét nghiệm AMH | Test | 14.364 | 1. Công dụng: Dùng trong chẩn đoán in vitro định lượng hormone kháng Müllerian (AMH) trong huyết thanh hoặc huyết tương người. 2. Thành phần: - Dung dịch hạt phủ kháng thể chứa các hạt phủ kháng thể đơn dòng kháng AMH, các chất ổn định protein (bò) trong dung dịch đệm. Dung dịch này chứa gelatin - Dung dịch kháng thể enzyme Chứa liên hợp kháng thể đơn dòng kháng AMH đánh dấu phosphatase kiềm (ALP), các chất ổn định protein (bò) và các chất ổn định trong dung dịch đệm 3. Giới hạn đo: 0,024-25,000 ng/mL Độ chính xác ≤ 2,1% | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 550 | Hóa chất xét nghiệm LH | Test | 3.696 | 1. Công dụng: Dùng trong chẩn đoán in vitro định lượng hormone hoàng thể (LH) trong huyết thanh hoặc huyết tương. 2. Thành phần: - Dung dịch hạt phủ kháng thể Chứa các hạt phủ kháng thể đơn dòng (chuột) anti-LH, các chất ổn định protein (bò và chuột) và các chất ổn định hóa học . Dung dịch này chứa gelatin, Chất bảo quản: - Dung dịch kháng thể liên kết enzyme Chứa kháng thể đơn dòng (chuột) anti-LH đánh dấu phosphatase kiềm (ALP: bê), các chất ổn định protein (bò và bê) và các chất ổn định hóa học, Chất bảo quản: 3. Giới hạn đo: 0,1-250 mIU/mL Độ chính xác ≤4,9% Độ nhiễu trung bình ≤20% Tuyến tính trong khoảng 14,4-250 mIU/mL | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 551 | Hóa chất xét nghiệm FSH | Test | 2.394 | 1. Công dụng: Để sử dụng cho chẩn đoán in vitro định lượng hormone kích thích nang (FSH) trong huyết thanh hoặc huyết tương. 2. Thành phần: - Dung dịch hạt phủ kháng thể Chứa các hạt phủ kháng thể đơn dòng (chuột) anti-FSH, các chất ổn định protein (bò và chuột) và các chất ổn định hóa học Dung dịch này chứa gelatin . Chất bảo quản: - Dung dịch kháng thể liên kết enzyme Chứa kháng thể đơn dòng (chuột) anti-FSH đánh dấu phosphatase kiềm (ALP: bê), chất ổn định protein (bò và bê) và các chất ổn định hóa học . Chất bảo quản 3. Giới hạn đo: 0,1-250 mIU/mL Tuyến tính trong khoảng 25,8-250 mIU/mL Độ chính xác ≤5,0% | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 552 | Hóa chất xét nghiệm Prolactin | Test | 4.578 | 1. Công dụng: Sử dụng cho chẩn đoán in vitro nhằm định lượng Prolactin trong huyết thanh hoặc huyết tương 2. Thành phần: - Dung dịch hạt phủ kháng thể: các hạt phủ kháng thể đơn dòng (chuột) antiprolactin, các chất ổn định protein (bò và chuột) và các chất ổn định hóa học. Dung dịch này chứa gelatin . Chất bảo quản - Dung dịch kháng thể đánh dấu enzyme: Chứa kháng thể đơn dòng (chuột) anti-prolactin đánh dấu phosphatase kiềm (ALP: bê), các chất ổn định protein (bò và bê) và Chất bảo quản 3. Giới hạn đo: 0,1-400 ng/mL Độ chính xác ≤ 4,9% Độ nhiễu trung bình ≤20% Tuyến tính trong khoảng 24,8-400 ng/mL | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 553 | Hóa chất xét nghiệm E2-III | Test | 4.200 | 1. Công dụng: Để sử dụng cho chẩn đoán in vitro định lượng estradiol (E2) trong huyết tương hoặc huyết thanh. Số đo E2 có thể được sử dụng để đánh giá chức năng buồng trứng, giám sát liệu pháp điều trị vô sinh và xác định thời gian rụng trứng trong quá trình thụ tinh in vitro. 2. Thành phần: - Dung dịch hạt phủ kháng thể Chứa các hạt phủ kháng thể đơn dòng (cừu)anti-E2, các chất ổn định protein (bò, cừu và chuột) và các chất ổn định hóa học Dung dịch này chứa gelatin . Chất bảo quản: - Dung dịch kháng nguyên liên kết enzyme Chứa đánh dấu phosphatase kiềm (ALP: bê), các chất ổn định protein (bò và bê) và các chất ổn định hóa học ,Chất bảo quản: 3. Giới hạn đo:19-2.000 pg/mL Độ chính xác ≤ 4% Độ nhiễu trung bình ≤ 10% Tuyến tính trong khoảng 15,0-1.948,6 pg/mL. | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 554 | Hóa chất xét nghiệm Progesterone-N | Test | 3.360 | 1. Công dụng: Sử dụng cho chẩn đoán in vitro định lượng progesterone trong huyết thanh hoặc huyết tương người. 2. Thành phần: - Dung dịch hạt phủ Progesterone Chứa các hạt phủ progesterone, các chất ổn định protein (bò) và các chất ổn định hóa học. Dung dịch này chứa gelatin và Chất bảo quản - Dung dịch kháng thể liên kết enzyme Chứa kháng thể đơn dòng (chuột) anti-progesterone đánh dấu phosphatase kiềm (ALP: bê), chất ổn định protein (bò, bê và chuột) và các chất ổn định hóa họ, Chất bảo quản 3. Giới hạn đo: 0,25 - 40 ng/mL Tuyến tính trong khoảng 0,25 - 25,63 ng/mL | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 555 | Hóa chất xét nghiệm Testosterone | Test | 1.176 | 1. Công dụng: sử dụng cho chẩn đoán in vitro để định lượng testosterone trong huyết tương hoặc huyết thanh. 2. Thành phần: - Dung dịch hạt phủ Testosterone: các hạt phủ testosterone, những chất ổn định protein (bò) và chất ổn định hóa học . Dung dịch này chứa gelatin và Chất bảo quản - Dung dịch kháng thể đánh dấu enzyme: kháng thể đơn dòng (chuột) anti-testosterone đánh dấu phosphatase kiềm (ALP: bê), các chất ổn định protein (bò, bê và chuột) và các chất ổn định hóa học . Chất bảo quản: 3. Giới hạn đo:0,15-16 ng/mL Độ chính xác≤ 8,0% Độ nhiễu trung bình ≤ 20% Tuyến tính trong khoảng 1,34-16 ng/ mL. | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 556 | Hóa chất xét nghiệm βHCG | Test | 24.990 | 1. Công dụng: Sử dụng cho chẩn đoán in vitro nhằm định lượng beta human chorionic gonadotropin toàn phần (βHCG) trong huyết tương hoặc huyết thanh 2. Thành phần: - Dung dịch hạt phủ kháng thể: Chứa các hạt phủ kháng thể đơn dòng(chuột) anti-βHCG, các chất ổn định protein (bò và chuột) và các chất ổn định hóa học Dung dịch này chứa gelatin và Chất bảo quản - Dung dịch kháng thể liên kết enzyme: Chứa kháng thể đơn dòng (chuột) anti-βHCG đánh dấu phosphatase kiềm (ALP: bê), các chấtổn định protein (bò và bê) và các chất ổn định hóa học. Chất bảo quản: 3. Giới hạn đo: 1,5-1.000 mIU/mL 4. Độ chính xác: ≤ 5,0% | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 557 | Hóa chất xét nghiệm HIV Ag/Ab | Test | 12.474 | 1. Công dụng: Sử dụng cho chẩn đoán in vitro nhằm phát hiện định tính kháng thể Anti HIV-1, kháng thể Anti HIV-2 và kháng nguyên HIV-1 P24 trong huyết tương hoặc huyết thanh người; hỗ trợ cho chẩn đoán nhiễm virus HIV kháng nguyên ở người. 2. Thành phần: - Dung dịch chứa hạt phủ kháng nguyên tái tổ hợp HIV-1, kháng nguyên tái tổ hợp HIV-2 và kháng thể đơn dòng Anti HIV-1 p24, gelatin. Chất bảo quản: natri azid - Dung dịch chứa kháng nguyên tái tổ hợp HIV-1, kháng nguyên tái tổ hợp HIV-2 đánh dấu ALP và kháng thể đa dòng Anti HIV-1 p24. Chất bảo quản: natri azid - Dung dịch tiền xử lý: chứa chất diện hoạt 3. Đặc tính công năng: Độ nhiễu trung bình ≤ 10%. | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 558 | Hóa chất xét nghiệm định lượng HBsAg-Quant | Test | 504 | 1. Công dụng: Sử dụng cho chẩn đoán in vitro nhắm phát hiện định tính và định lượng kháng nguyên bề mặt Hepatitis B virus (HBsAg) trong huyết tương hoặc huyết thanh người; dùng cho mục đích sàng lọc và chẩn đoán nhiễm vi rút viêm gan B 2. Thành phần: - Các hạt phủ kháng thể đơn dòng anti-HBs, các chất ổn định protein, các chất ổn định hóa học trong dung dịch đệm Tris. Gelatin. Chất bảo quản: natri azid. - Kháng thể đơn dòng anti-HBs đánh dấu ALP, chất ổn định protein, các chất ổn định hóa học trong dung dịch đệm MES. Chất bảo quản: natri azid. - Polyoxyethylene(10)octylphenylether là chất tẩy rửa trong dung dịch đệm Tris. Chất bảo quản: natri azid. 3. Ngưỡng đo: 5,0-150.000,0 mIU/mL; Độ chính xác ≤ 4%. | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 559 | Hóa chất xét nghiệm PCT | Test | 798 | 1. Công dụng: Được sử dụng để định lượng procalcitonin (PCT) trong huyết thanh và huyết tương người. 2. Thành phần: - Dung dịch hạt phủ kháng thể: Chứa các hạt phủ kháng thể đơn dòng anti-PCTvà kháng thể đơn dòng anti-calcitonin, các chất ổn định protein và các chất ổn định hóa học trong dung dịch đệm Tris, gelatin. Chất bảo quản: natri azid. - Dung dịch kháng thể liên kết enzyme: Chứa kháng thể đơn dòng anti-katacalcin đánh dấu ALP, chất ổn định protein và chất ổn định hóa học trong dung dịch đệm MES. Chất bảo quản: natri azid. 3. Giới hạn đo: 0,02-100 ng/mL; Tuyến tính trong dãy 0,02 - 85,10 ng/mL | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 560 | Hóa chất xét nghiệm CEA | Test | 1.722 | 1. Công dụng: Để sử dụng cho chẩn đoán in vitro để định lượng kháng nguyên ung thư (CEA) trong huyết tương hoặc huyết thanh. 2. Thành phần: - Dung dịch hạt phủ kháng thể: Chứa các hạt phủ kháng thể đơn dòng anti-CEA, các chất ổn định protein và các chất ổn định hóa học trong dung dịch đệm Tris, gelatin. Chất bảo quản: natri azid. - Dung dịch kháng thể đánh dấu enzyme: Chứa kháng thể đơn dòng anti-CEA đánh dấu ALP, chất ổn định protein và các chất ổn định hóa học trong dung dịch đệm MES. Chất bảo quản: natri azid. 3. Giới hạn đo: 0,5-200 ng/mL; Độ chính xác ≤ 3,2%; Độ nhiễu trung bình ≤ 20%; Tuyến tính trong dãy 4,2-200 ng/mL. | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 561 | Hóa chất xét nghiệm Ferritin | Test | 1.974 | 1. Công dụng: Để sử dụng cho chẩn đoán in vitro nhằm định lượng ferritin trong huyết tương hoặc huyết thanh. 2. Thành phần: - Dung dịch hạt phủ kháng thể: chứa các hạt phủ kháng thể đơn dòng anti-ferritin, các chất ổn định protein và các chất ổn định hóa học trong dung dịch đệm Tris, gelatin. Chất bảo quản: natri azid. - Dung dịch kháng thể liên kết enzyme: chứa kháng thể đơn dòng anti-ferritin đánh dấu ALP, các chất ổn định protein và các chất ổn định hóa học trong dung dịch đệm MES. Chất bảo quản: natri azid. 3. Giới hạn đo: 0,2-1.000 ng/mL; Độ nhiễu trung bình ≤ 20%; Tuyến tính trong khoảng 10 -1.000 ng/mL | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 562 | Hóa chất xét nghiệm 25-OH Vitamin D | Test | 210 | 1. Công dụng: Dùng để định lượng 25- hydroxyvitamin D (25-OH vitamin D) trong huyết tương hoặc huyết thanh người được sử dụng trong đánh giá đủ lượng vitamin D. 2. Thành phần: - Dung dịch hạt phủ kháng thể: Chứa anti-25-OH vitamin D các hạt phủ kháng thể đơn dòng, các chất ổn định protein và các chất ổn định hóa học trong dung dịch đệm Tris, gelatin. Chất bảo quản: natri azid. - Dung dịch kháng thể liên kết enzyme: Chứa kháng thể đơn dòng tái tổ hợp anti- (25-OH vitamin D/anti-25-OH vitamin D phức hợp miễn dịch kháng thể đơn dòng) đánh dấu ALP, chất ổn định protein và các chất ổn định hóa học trong dung dịch đệm MES. Chất bảo quản: natri azid. 3. Giới hạn đo: 4,0-150,0 ng/mL; Độ nhiễu trung bình ≤10% | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 563 | Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm HBsAg | mL | 24 | 1. Công dụng: hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm HBsAg 2. Thành phần: Chất bảo quản: natri azid. | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 564 | Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm AMH | mL | 18 | 1. Công dụng: sử dụng chẩn đoán in vitro trong hiệu chuẩn AMH 2. Thành phần: - 3 nồng độ Chứa AMH người tái tổ hợp (Cal 2, 3) trong dung dịch đệm có chất ổn định protein (bò). | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 565 | Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm LH | mL | 12 | 1. Công dụng: sử dụng chẩn đoán in vitro trong hiệu chuẩn LH 2. Thành phần: - 2 nồng độ Chứa hormone kích thích hoàng thể (LH) có chất ổn định protein (bò). Chất bảo quản: | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 566 | Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm FSH | mL | 12 | 1. Công dụng: sử dụng chẩn đoán in vitro trong hiệu chuẩn FSH 2. Thành phần: - 2 nồng độ Chứa hormone kích thích nang (FSH có chất ổn định protein (bò). Chất bảo quản | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 567 | Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm Prolactin | mL | 12 | 1. Công dụng: sử dụng chẩn đoán in vitro trong hiệu chuẩn Prolactin 2. Thành phần: Chứa NaCl trong dung dịch đệm, có chất ổn định protein (bò). Chất bảo quản | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 568 | Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm E2-III | mL | 18 | 1. Công dụng: sử dụng chẩn đoán in vitro trong hiệu chuẩn E2-III. 2. Thành phần: Chứa NaCl trong dung dịch đệm,có chất ổn định protein (bò). Chất bảo quản | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 569 | Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm Progesterone-N | mL | 18 | 1. Công dụng: sử dụng chẩn đoán in vitro trong hiệu chuẩn Progesterone 2. Thành phần: - 3 nồng độ - có chất ổn định protein (bò) và chất ổn định hóa học. Chất bảo quản | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 570 | Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm Testosterone | mL | 18 | 1. Công dụng: sử dụng chẩn đoán in vitro trong hiệu chuẩn Testosterone 2. Thành phần: - 6 nồng độ - Chất bảo quản | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 571 | Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm βHCG | mL | 18 | 1. Công dụng: sử dụng chẩn đoán in vitro trong hiệu chuẩn βHCG 2. Thành phần: - 2 nồng độ - Có chất ổn định protein (bò). Chất bảo quản | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 572 | Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng HBsAg-Quant | ml | 72 | 1. Công dụng: Hóa chất chuẩn hóa xét nghiệm HBsAg-Quant 2. Thành phần: Chứa NaCl trong dung dịch đệm Tris có chất ổn định protein. Chất bảo quản: natri azid. | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 573 | Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm PCT | ml | 12 | 1. Công dụng: Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm PCT 2. Thành phần: Chất chuẩn đông khô chứa procalcitonin (PCT) trong dung dịch NaCl trong dung dịch đệm Tris với chất ổn định protein. Chất bảo quản: ProClin 300 | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 574 | Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm CEA | ml | 18 | 1. Công dụng: Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm CEA 2. Thành phần: Chứa NaCl trong chất đệm Tris có chất ổn định protein (bò). Chất bảo quản: natri azid. | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 575 | Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm Ferritin | ml | 18 | 1. Công dụng: Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm Ferritin 2. Thành phần: Chứa NaCl trong dung dịch đệm Tris có chất ổn định protein. Chất bảo quản: natri azid | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 576 | Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm 25-OH Vitamin D | ml | 54 | 1. Công dụng: Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm 25-OH Vitamin D 2. Thành phần: Chứa calcifediol trong NaCl trong dung dịch đệm HEPES có chất ổn định protein. Chất bảo quản: natri azid | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 577 | Hóa chất kiểm chuẩn xét nghiệm HBsAg | mL | 450 | Những chất đối chứng này được thiết kế để sử dụng như một chất đối chứng chất lượng đã làm thử nghiệm nhằm giám sát tính chính xác của các thủ thuật xét nghiệm phân tích kháng nguyên bề mặt viêm gan B (HBsAg) | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 578 | Hóa chất kiểm chuẩn xét nghiệm PCT | ml | 144 | 1. Công dụng: Chất nội kiểm chuẩn của xét nghiệm PCT. 2. Thành phần: chứa NaCl trong dung dịch đệm Tris có chất ổn định protein. Chất bảo quản: ProClin 300. | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 579 | Hóa chất kiểm chuẩn xét nghiệm AMH | mL | 240 | Những chất đối chứng này được thiết kế để sử dụng như một chất đối chứng chất lượng đã làm thử nghiệm nhằm giám sát tính chính xác của các thủ thuật xét nghiệm AMH | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 580 | Hóa chất kiểm chuẩn xét nghiệm dấu ấn TSH, FT3, FT4, T3, T4, BHCG, Estradiol, Progesteron, Testosteron, LH, FSH, CEA, Ferritin: mức 1 | mL | 75 | Kiểm chuẩn nồng độ 1 cho các xét nghiệm thường quy: TSH, FT3, FT4, T3, T4, βHCG, Estradiol, Progesteron, Testosteron, LH, FSH, CEA, Ferritin,… | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 581 | Hóa chất kiểm chuẩn xét nghiệm dấu ấn TSH, FT3, FT4, T3, T4, BHCG, Estradiol, Progesteron, Testosteron, LH, FSH, CEA, Ferritin: mức 2 | mL | 75 | Kiểm chuẩn nồng độ 2 cho các xét nghiệm thường quy: TSH, FT3, FT4, T3, T4, βHCG, Estradiol, Progesteron, Testosteron, LH, FSH, CEA, Ferritin,… | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 582 | Hóa chất kiểm chuẩn xét nghiệm dấu ấn TSH, FT3, FT4, T3, T4, BHCG, Estradiol, Progesteron, Testosteron, LH, FSH, CEA, Ferritin: mức 3 | mL | 75 | Kiểm chuẩn nồng độ 3 cho các xét nghiệm thường quy: TSH, FT3, FT4, T3, T4, βHCG, Estradiol, Progesteron, Testosteron, LH, FSH, CEA, Ferritin,… | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 583 | Hóa chất kiểm chuẩn xét nghiệm Anti- Treponema pallidum (Syphilis) | mL | 75 | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm Anti- Treponema pallidum (Syphilis) - Thành phần: Huyết thanh người, dạng lỏng - Xác định kháng thể kháng Treponema pallidum (Syphilis) - Ổn định 60 ngày sau mở nắp khi bảo quản ở 2-8 độ C | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 584 | Hóa chất kiểm chuẩn xét nghiệm bệnh truyền nhiễm | mL | 75 | Thuốc thử đảm bảo chất lượng không phản ứng cho các xét nghiệm sau: Anti-Hbe, Anti-HBs, Anti-HCV, Anti-HIV-1, Anti-HIV-2, HBeAg, HBsAg, HIV-1 Ag - Thành phần: Huyết thanh người, dạng lỏng - Thuốc thử đảm bảo chất lượng không phản ứng - Được phân tích cho xét nghiệm kháng thể kháng Human Immunodeficiency Virus loại 1 (anti HIV-1), kháng thể kháng Human Immunodeficiency Virus loại 2 (anti HIV-2), kháng nguyên của Human Immunodeficiency Virus loại 1 (HIV-1 Ag),... - Hạn sử dụng 3 năm kể từ ngày sản xuất khi bảo quản ở ở 2-8 độ C - Ổn định 60 ngày sau mở nắp khi bảo quản ở 2-8 độ C | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 585 | Hóa chất kiểm chuẩn xét nghiệm HBeAg | mL | 75 | Sử dụng làm chất đối chứng phản ứng chưa thử nghiệm với các quy trình xét nghiệm trong ống nghiệm để xác định về mặt định lượng Kháng nguyên Viêm Gan B (HBeAg) - Thành phần: Được điều chế từ huyết tương hoặc huyết thanh đã xử lý ở người phản ứng với Kháng nguyên HBe - Ổn định 60 ngày sau mở nắp khi bảo quản ở 2-8 độ C | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 586 | Vật liệu kiểm soát dương tính xét nghiệm định tính kháng nguyên vi rút gây suy giảm hệ miễn dịch ở người loại 1 (HIV-1) | mL | 100 | Được phân tích cho xét nghiệm kháng nguyên của Human Immunodeficiency Virus loại 1 (HIV-1 Ag) - Thành phần: Huyết thanh người, dạng lỏng - Hạn sử dụng 2 năm kể từ ngày sản xuất khi bảo quản ở ở 2–8° C - Ổn định 60 ngày sau mở nắp khi bảo quản ở 2-8 độ C | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 587 | Đầu côn hút mẫu bệnh phẩm dùng cho máy xét nghiệm | Cái | 108.288 | Đầu côn hút mẫu bệnh phẩm. | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 588 | Dung dịch cơ chất dùng cho máy xét nghiệm | mL | 21.600 | Là một loại thuốc thử phổ biến được dùng cho phản ứng enzym. Chứa 0,2 mg/mL AMPPD là một chất nền trong dung dịch đệm diethanolamine với chất ổn định hóa học. Chất bảo quản: natri azid. | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 589 | Dung dịch rửa miễn dịch dùng cho máy xét nghiệm | mL | 217.000 | Sử dụng để rửa trong phản ứng enzym trong phương pháp CLEIA Chứa 342 mM NaCl trong dung dịch đệm Tris có chứa chất tẩy rửa. | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 590 | Cartridge pha loãng dùng cho máy xét nghiệm | Cái | 30.000 | Sử dụng để pha loãng mẫu, kiểm tra cơ chất và chất lượng nước. Chất liệu: nhựa polypropylene. | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 591 | Lọc CO2 ( soda lime) dùng cho máy xét nghiệm | ống | 24 | Sử dụng để ngăn chặn sự hư hỏng của dung dịch Substrate Solution. | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 592 | Dung dịch pha loãng mẫu bệnh phẩm | mL | 21.600 | 1. Công dụng: Dùng để pha loãng mẫu cho mono-cartridge 2. Thành phần: Chứa NaCl trong dung dịch đệm Tris có protein và chất ổn định hóa học. Chất bảo quản | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 593 | Dung dịch pha loãng mẫu bệnh phẩm dùng cho xét nghiệm Estradiol | mL | 400 | Dùng để pha loãng mẫu Estradiol ( E2) trên Hệ thống miễn dịch đơn (monocartridge) | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 594 | Dung dịch pha loãng mẫu bệnh phẩm dùng cho xét nghiệm Testosterone | mL | 80 | Dùng để pha loãng mẫu Testosterone trên Hệ thống miễn dịch đơn (monocartridge) | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 595 | Dung dịch pha loãng mẫu bệnh phẩm dùng cho xét nghiệm Progesterone | mL | 200 | Dùng để pha loãng mẫu Progesterone trên Hệ thống miễn dịch đơn (monocartridge) | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 596 | Hóa chất xét nghiệm BNP | Test | 210 | - Chức năng/công dụng: Sử dụng cho chẩn đoán in vitro nhằm định lượng peptid natri lợi niệu loại B ở người (BNP) trong huyết tương người. Số đo BNP rất hữu ích trong chẩn đoán suy tim. - Chất liệu/ thành phần: + Dung dịch hạt phủ kháng thể: Chứa các hạt phủ kháng thể đơn dòng anti-BNP, các chất ổn định protein và các chất ổn định hóa học trong dung dịch đệm MOPS, gelatin. Chất bảo quản: natri azid. + Dung dịch kháng thể liên kết enzyme: Chứa kháng thể đơn dòng anti-BNP đánh dấu ALP, chất ổn định protein và các chất ổn định hóa học trong dung dịch đệm MES. Chất bảo quản: natri azid. - Giới hạn đo: 2,0-5.000 pg/mL; Độ nhiễu trung bình 10%; Độ chính xác ≤3%; ; Giới hạn phát hiện (LoD): 0,307 pg/mL; Giới hạn định lượng (LoQ): 1,149 pg/mL; Tuyến tính trong dãy 2,0 - 4.619,3 pg/mL. | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 597 | Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm BNP | mL | 12 | - Chức năng/công dụng: Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm peptid natri lợi niệu loại B ở người (BNP) - Chất liệu/ thành phần: Chứa NaCl trong dung dịch đệm MOPS có chất ổn định protein. Chất bảo quản: ProClin 300 | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 598 | Hóa chất kiểm chuẩn xét nghiệm BNP | mL | 48 | - Chức năng/công dụng: Chất nội kiểm chuẩn của xét nghiệm BNP - Chất liệu/ thành phần: chứa NaCl trong dung dịch đệm MOPS có chất ổn định protein. Chất bảo quản: ProClin 300 | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
|  | Lô 49. Hóa chất vật tư sử dụng cho máy phân tích miễn dịch tự động, hóa phát quang gắn enzym (ĐẤU THẦU TRỌN LÔ) |  |  |  |  |
| 599 | Thuốc thử cho xét nghiệm phát hiện kháng thể kháng HCV (Anti-HCV) | Test | 2.800 | Thuốc thử cho xét nghiệm phát hiện kháng thể kháng HCV (Anti-HCV) trong huyết thanh hoặc huyết tương. Thể tích hút mẫu: 20 µL Nguyên lý: Miễn dịch hóa phát quang gắn enzym, sandwich 2 bước Thành phần bao gồm: Thuốc thử 1: chứa kháng nguyên HCV gắn biotin ≤0.33 μg/mL. Thuốc thử 2: chứa vi hạt từ phủ kháng nguyên HCV nồng độ 5 mg/mL. Thuốc thử 3: chứa kháng thể đơn dòng (từ chuột) kháng IgG ở người, có đánh dấu bằng ALP ≤0.15 U/mL. Lưu trữ ở 2-8 độ C. Hạn dụng là 30 ngày kể từ ngày mở nắp. Không cấp đông. Xuất xứ: G7 | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 600 | Thuốc thử cho xét nghiệm HIV kháng nguyên kháng thể kết hợp | Test | 20.950 | Thuốc thử cho xét nghiệm phát hiện kháng thể kháng HIV-1, và kháng thể kháng HIV-2, và kháng nguyên HIV-1 p24 trong huyết thanh hoặc huyết tương. Thể tích hút mẫu: 30 µL Nguyên lý: Miễn dịch hóa phát quang gắn enzym, sandwich 2 bước Thành phần bao gồm: Thuốc thử 1: gồm kháng thể đơn dòng (người) kháng HIV-1p24 gắn biotin 0.5 μg/mL. Thuốc thử 2: gồm vi hạt từ được phủ kháng nguyên HIV 5 mg/mL. Thuốc thử 3: gồm kháng thể đơn dòng (người) kháng HIV-1p24 có gắn ALP 0.5 U/mL và kháng nguyên HIV có gắn ALP Lưu trữ ở 2-8 độ C. Hạn dụng là 30 ngày kể từ ngày mở nắp. Không cấp đông. Xuất xứ: G7 | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 601 | Thuốc thử cho xét nghiệm kháng nguyên bề mặt của vi rút viêm gan B (HBsAg) | Test | 20.800 | Thuốc thử cho xét nghiệm đo nồng độ kháng nguyên bề mặt của vi rút viêm gan B (HBsAg) trong huyết thanh hoặc huyết tương. Dải đo: 0.03 - 2500 IU/mL Thể tích hút mẫu: 20 µL Nguyên lý: Miễn dịch hóa phát quang gắn enzym, sandwich 2 bước Thành phần bao gồm: Thuốc thử 1: chứa kháng thể đơn dòng (chuột) kháng HBs gắn biotin 1.0 µg/mL. Thuốc thử 2: chứa vi hạt từ được phủ streptavidin. Thuốc thử 3: gồm kháng thể đơn dòng (chuột) kháng HBs gắn ALP 0.3 U/mL. Lưu trữ ở 2-8 độ C. Hạn dụng là 30 ngày kể từ ngày mở nắp. Không cấp đông. Xuất xứ: G7 | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 602 | Thuốc thử cho xét nghiệm phát hiện kháng thể kháng Treponema pallidum | Test | 20.700 | Thuốc thử cho xét nghiệm phát hiện kháng thể kháng Treponema pallidum (Anti-TP) trong huyết thanh hoặc huyết tương Nguyên lý: Miễn dịch hóa phát quang gắn enzym, sandwich 2 bước. Thể tích hút mẫu: 20 µL Thành phần bao gồm: Thuốc thử 1: chứa kháng nguyên TP tái tổ hợp được biotin hóa (Tp15,17,47kDa) 0.85 μg/mL. Thuốc thử 2: Chứa vi hạt từ tính có bao phủ streptavidin 5mg/mL. Thuốc thử 3: Chứa kháng nguyên TP tái tổ hợp gắn ALP (Tp15,17,47kDa) 0.13 U/mL. Lưu trữ ở 2-8 độ C. Hạn dụng là 30 ngày kể từ ngày mở nắp. Không cấp đông. Xuất xứ: G7 | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 603 | Chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm HBsAg | mL | 30 | Dùng hiệu chuẩn cho xét nghiệm HBsAg. Dùng cho mục đích chẩn đoán in-vitro Gồm 6 mức nồng độ, khoảng nồng độ 0 - 2500 IU/mL. + HBsAg C0 (HBsAg 0 IU/mL) + HBsAg C1 (HBsAg 0.25 IU/mL) + HBsAg C2 (HBsAg 2.5 IU/mL) + HBsAg C3 (HBsAg 25 IU/mL) + HBsAg C4 (HBsAg 250 IU/mL) + HBsAg C5 (HBsAg 2,500 IU/mL) HBsAg C1-C5 chứa HBsAg tái tổ hợp, và không chứa bất kỳ thành phần nào có dẫn xuất từ người. Lưu trữ ở 2-8 độ C. Hạn sử dụng là 90 ngày sau khi mở nắp. Không cấp đông. Xuất xứ: G7 | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 604 | Chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm Anti-HCV | mL | 10 | Dùng hiệu chuẩn cho xét nghiệm Anti-HCV. Dùng cho mục đích chẩn đoán in-vitro Thành phần gồm 2 mức: HCV Ab NC (Chất hiệu chuẩn mức âm Anti-HCV) HCV Ab PC (Chất hiệu chuẩn mức dương Anti-HCV) Lưu trữ ở 2-8 độ C. Hạn sử dụng là 90 ngày sau khi mở nắp. Xuất xứ: G7 | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 605 | Chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm HIV kháng nguyên kháng thể kết hợp | mL | 10 | Dùng hiệu chuẩn cho xét nghiệm HIV Ag+Ab. Dùng cho mục đích chẩn đoán in-vitro Thành phần gồm: HIV Ag+Ab NC 1 mL x 1 HIV Ag+Ab PC 1 mL x 1 Lưu trữ ở 2-8 độ C. Hạn sử dụng là 90 ngày sau khi mở nắp. Không cấp đông. Xuất xứ: G7 | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 606 | Chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm kháng thể kháng Treponema pallidum | mL | 10 | Hiệu chuẩn cho xét nghiệm anti-TP Thành phần gồm: TP NC 1ml x 1 TP PC 1ml x 1 Lưu trữ ở 2-8 độ C. Hạn sử dụng là 90 ngày sau khi mở nắp. Không cấp đông. Xuất xứ: G7 | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 607 | Vật liệu kiểm soát chất lượng cho xét nghiệm kháng nguyên HBs, kháng thể HCV, kháng thể TP, kháng thể HIV | mL | 216 | Vật liệu để kiểm soát chất lượng của xét nghiệm kháng nguyên HBs, kháng thể HCV, kháng thể TP, kháng thể HIV và kháng thể HTLV-1 Thành phần: Viratrol mức 1: 3 mL x 3 Viratrol mức 2: 3 mL x 3 Lưu trữ ở 2-8 độ C. Vật liệu kiểm soát sau khi hoàn nguyên ổn định trong 4 tuần khi lưu trữ ở 2-8 độ C. Không cấp đông. Xuất xứ: G7 | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 608 | Vật liệu kiểm soát chất lượng cho xét nghiệm HIV kháng nguyên kháng thể kết hợp | mL | 216 | Vật liệu kiểm soát chất lượng cho xét nghiệm HIV Ag+Ab. Thành phần 1. Vật liệu kiểm soát âm tính với HIV 3 mL × 2 2. Vật liệu kiểm soát dương tính với kháng nguyên HIV 3 mL × 2 3. Vật liệu kiểm soát dương tính với kháng thể HIV 3 mL × 2 Bảo quản vật liệu kiểm soát HIV Ag+Ab khi chưa mở nắp ở 2-8 độ C và sử dụng trước ngày hết hạn trên nhãn. Không cấp đông. Khi được bảo quản ở 2-8 độ C, vật liệu kiểm soát HIV Ag+Ab ổn định trong 90 ngày sau khi mở nắp. Xuất xứ: G7 | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 609 | Cơ chất phản ứng hóa phát quang | mL | 12.100 | Bộ cơ chất, sử dụng cho chẩn đoán in-vitro. THÀNH PHẦN 1. Thuốc thử R4 2. Thuốc thử R5: Disodium 2-chloro-5-(4-methoxyspiro {1,2-dioxetane-3,2'- (5'- chloro)-tricyclo [3.3.1.1^3,7]decan}-4-yl)-1-phenyl phosphate 0.48 mM Lưu trữ ở 2-8 độ C. Hạn sử dụng là 30 ngày sau khi mở nắp. Xuất xứ: G7 | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 610 | Dung dịch rửa phân tách của máy xét nghiệm miễn dịch | Lít | 500 | Dung dịch phân tách của máy xét nghiệm miễn dịch. Thành phần có chứa: Surfactant (Tween20) 0.1% Lưu trữ ở 2-30 độ C. Hạn sử dụng là 30 ngày sau khi mở nắp. Xuất xứ: G7 | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 611 | Dung dịch rửa đường ống của máy xét nghiệm miễn dịch | Lít | 4.000 | Dung dịch rửa đường ống của máy xét nghiệm miễn dịch. Thành phần có chứa đệm TRIS 0.2% Lưu trữ ở 2-30 độ C. Hạn sử dụng là 30 ngày sau khi mở nắp. Xuất xứ: G7 | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 612 | Dung dịch rửa kim hút dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch | mL | 40.000 | Thành phần có chứa Sodium hypochlorite 3.5% Lưu trữ ở 2-8 độ C. Hạn sử dụng là 30 ngày sau khi mở nắp. Xuất xứ: G7 | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 613 | Dung dịch pha loãng mẫu | mL | 80 | Dùng pha loãng mẫu đo Thuốc thử có chứa natri azid Bảo quản ở 2-8 độ C. Sau khi mở nắp, thuốc thử ổn định trong 90 ngày Xuất xứ: G7 | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 614 | Cóng phản ứng cho xét nghiệm miễn dịch | cái | 75.000 | Cóng phản ứng cho xét nghiệm miễn dịch. Nhiệt độ phòng. Xuất xứ: G7 | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 615 | Đầu côn dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch | cái | 75.000 | Đầu côn cho xét nghiệm miễn dịch Nhiệt độ phòng. Xuất xứ: G7 | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
|  | Lô 50. Xét nghiệm thử thai định lượng ( thay thế hoặc tương đương) (ĐẤU THẦU TRỌN LÔ) |  |  |  |  |
| 616 | Xét nghiệm định lượng β-hCG | test | 45.000 | Xét nghiệm định lượng β-hCG trong huyết thanh/huyết tương/nước tiểu. - Dạng cassette kích thước 6mm. - Bảo quản 4 - 30 độ C . - Thành phần gồm khay cassette test β-hCG, pippet nhựa dùng một lần, dung dịch pha loãng Xuất xứ G7 | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 617 | Dung dịch chuẩn âm | lọ | 288 | Chất chuẩn âm tính cho mẫu sử dụng huyết thanh và nước tiểu. Xuất xứ G7 | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 618 | Dung dịch chuẩn dương | lọ | 288 | Chất chuẩn dương tính cho mẫu sử dụng huyết thanh và nước tiểu. Xuất xứ G7 | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
|  | Lô 51. Hóa chất xét nghiệm định nhóm máu tự động bằng phương pháp Gelcard (ĐẤU THẦU TRỌN LÔ) |  |  |  |  |
| 619 | Thẻ xét nghiệm định tính nhóm máu hệ ABO và Rh (D) theo phương pháp huyết thanh mẫu và hồng cầu mẫu | card | 26.000 | Cassette để thực hiện xét nghiệm định tính kháng nguyên nhóm máu ABO và D (Rh1) trên tế bào hồng cầu người và để xác định kháng thể nhóm máu dự kiến. Cassette bao gồm có 6 cột: Cột 1: Hỗn hợp kháng thể đơn dòng từ động vật, có thể phát hiện hầu hết các ví dụ về các phân nhóm phụ của kháng nguyên A (như A2, A3 và Ax) - Cột 2: Hỗn hợp kháng thể đơn dòng từ chuột, có thể phát hiện một số ví dụ về các phân nhóm phụ của kháng nguyên B (như B3, Bx và Bm) - Cột 3: Kháng thể đơn dòng Anti-D người (IgM), có thể phát hiện hầu hết các ví dụ về D phụ và một phần (bao gồm các loại D yếu 1, 2, 3 và 4.0 và thể loại D II, III, IV, V, VII, DBT và RoHar) - Cột 4: Dung dịch đệm được tối ưu hóa để sử dụng như tự chứng cho các xét nghiệm nhóm máu - Cột 5 và 6: Dung dịch đệm được tối ưu hóa để sử dụng trong xét nghiệm nhóm máu ngược. Trên vỏ hộp có nhãn theo dõi nhiệt độ, đổi màu khi nhiệt độ > 42 độ C Xuất xứ: G7 | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 620 | Thẻ xét nghiệm định tính nhóm máu hệ ABO và Rh (D) theo phương pháp huyết thanh mẫu | card | 1.000 | Cassette để thực hiện xét nghiệm định tính kháng nguyên A (ABO1), B (ABO2) và D (RH1) trên tế bào hồng cầu người. Cassette bao gồm 6 cột: - Cột 1 và 4: Thuốc thử nhóm máu Anti-A (Anti-ABO1) - Cột 2 và 5: Thuốc thử nhóm máu Anti-B (Anti-ABO2) - Cột 3 và 6: Thuốc thử nhóm máu Anti-D (Anti-RH1): Kháng thể đơn dòng từ người Anti-D (IgM) (dòng D7B8) Trên vỏ hộp có nhãn theo dõi nhiệt độ, đổi màu khi nhiệt độ > 42 độ C Xuất xứ: G7 | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 621 | Thẻ xét nghiệm định tính nhóm máu hệ ABO phương pháp hồng cầu mẫu, kháng thể bất thường và hòa hợp | card | 2.500 | Cassette để thực hiện xét nghiệm xác định kháng thể nhóm máu ABO dự kiến và sàng lọc kháng thể theo quy trình ngưng kết trực tiếp. Cassette bao gồm có 6 cột: - Cột 1 đến 6: Chất tăng cường được tối ưu hóa để sử dụng trong xét nghiệm định nhóm máu ngược Xuất xứ: G7 | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 622 | Thẻ xét nghiệm định tính IgG dạng kết hợp với hồng cầu | card | 3.000 | Cassette để thực hiện xét nghiệm định tính để phát hiện kháng thể IgG dạng kết hợp với hồng cầu. Cassette bao gồm có 6 cột: - Cột 1 đến 6: Globulin kháng người, Anti-IgG (Thỏ) (Green) Xuất xứ: G7 | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 623 | Dung dịch đệm tăng cường phản ứng | ml | 900 | Dung dịch có nồng độ ion thấp (LISS) được sử dụng để tối ưu nồng độ ion cho sự bắt giữ kháng thể. Quy cách: 3x10ml/ hộp tương thích cho hệ thống máy định danh nhóm máu tự động. Xuất xứ: G7 | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 624 | Vật liệu kiểm soát các xét nghiệm miễn dịch huyết học | hộp | 24 | Vật liệu kiểm soát để đảm bảo độ tin cậy của thuốc thử huyết thanh học ngân hàng máu cơ bản và các hệ thống định nhóm máu tự động/thủ công sử dụng kỹ thuật ngưng kết cột. Bộ Kit Control bao gồm có 4 ống: Ống 1: Nhóm A1 B D+C+E+c+e+ (R1R2) Ống 2: Nhóm O D+C+E-c-e+ (R1R1) K+, anti-A, anti-B, anti-C Ống 3: Nhóm A D+C-E+c+e- (R2R2) Fy(a-), anti-B, anti-Fyª Ống 4: Nhóm B D-C-E-c+e+ (rr) K-, anti-A, anti-D (nồng độ khoảng 0,1 IU/mL) Xuất xứ: G7 | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 625 | Hồng cầu mẫu phát hiện kháng thể nhóm máu A1 B | hộp | 30 | Bộ hồng cầu được sử dụng để phát hiện các kháng thể nhóm máu ABO ở trong huyết thanh/huyết tương người (định nhóm máu phương pháp hồng cầu mẫu). Bộ gồm hai lọ trong đó mỗi lọ chứa các tế bào hồng cầu A1 và B *Đóng gói: Hộp/ 2 lọ x 10 ml *Bảo quản ở 2–8 độ C, không trữ đông. * Xuất xứ: G7 | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 626 | Thuốc thử định tính phát hiện các kháng thể nhóm máu bất thường | hộp | 40 | Thuốc thử dùng để phát hiện hoặc định danh kháng thể nhóm máu bất thường. Một bộ ba lọ hồng cầu 0,8% để phát hiện kháng thể bất thường, mỗi lọ chứa dịch treo tế bào hồng cầu nhóm O 0,8% của người trong dung dịch cường độ ion thấp được bổ sung purine và nucleoside. *Đóng gói: Hộp/ 3 lọ x 10 ml. *Xuất xứ: G7 | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 627 | Dung dịch bảo dưỡng hàng ngày | ml | 1.080 | Dung dịch BSA gồm 7% albumin huyết thanh bò, muối vô cơ, và các chất bảo quản sử dụng trong bảo dưỡng hàng ngày cho hệ thống định nhóm máu tự động. Đóng gói Hộp/ 12 x 5ml. Xuất xứ: G7 | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 628 | Khay pha loãng mẫu | chiếc | 2.160 | Khay pha loãng đóng gói 180 khay (chiếc) một hộp, mỗi khay (chiếc) bao gồm 16 giếng, chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Xuất xứ: G7 | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
|  | Lô 52. Hoá chất định danh vi khuẩn, nấm và làm kháng sinh đồ tự động (ĐẤU THẦU TRỌN LÔ) |  |  |  |  |
| 629 | Thẻ định danh vi khuẩn Gram âm | Card | 1.400 | - Thẻ định danh vi khuẩn Gram âm được sử dụng trên hệ thống máy định danh và kháng sinh đồ tự động để định danh tự động các trực khuẩn Gram âm lên men và không lên men. - Thẻ căn cứ vào các phương pháp hóa sinh đã được thiết lập và đã phát triển mới các cơ chất tính toán việc sử dụng nguồn cacbon, hoạt tính enzym và tính kháng. Có 47 xét nghiệm hóa sinh và một giếng đối chứng âm. - Thẻ định danh vi khuẩn Gram âm là thẻ dùng một lần. - Bảo quản thẻ hóa chất trong lớp lót kín của bao bì ở nhiệt độ từ 2-8 độ C - Xuất xứ: G7 | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 630 | Thẻ định danh vi khuẩn Gram dương | Card | 1.200 | - Thẻ định danh vi khuẩn Gram dương được sử dụng trên hệ thống máy định danh và kháng sinh đồ tự động để định danh tự động các vi khuẩn Gram dương - Thẻ căn cứ vào các phương pháp hóa sinh đã được thiết lập và cơ chất đã phát triển mới. Có 43 xét nghiệm hóa sinh đánh giá việc sử dụng nguồn cacbon, các hoạt động enzym và tính kháng. - Thẻ định danh vi khuẩn Gram dương là thẻ dùng một lần. - Bảo quản thẻ hóa chất trong lớp lót kín của bao bì ở nhiệt độ từ 2-8 độ C - Xuất xứ: G7 | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 631 | Thẻ định danh nấm | Card | 800 | - Thẻ định danh nấm sử dụng với hệ thống máy định danh và kháng sinh đồ tự động để định danh tự động hầu hết các nấm có ý nghĩa lâm sàng hoặc vi sinh vật giống nấm. - Thẻ căn cứ vào các phương pháp hóa sinh đã được thiết lập và cơ chất đã phát triển mới. Có 46 xét nghiệm hóa sinh đánh giá việc sử dụng nguồn cacbon, nguồn nitrogen, các hoạt động enzym. - Thẻ định danh nấm là thẻ dùng một lần. - Bảo quản thẻ hóa chất trong bao bì đóng gói ban đầu của chúng ở2-8 độ C - Xuất xứ: G7 | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 632 | Thẻ định danh Neisseria và Haemophilus | Card | 400 | - Thẻ dùng để định danh vi khuẩn Neisseria/Haemophilus và các vi khuẩn khó mọc khác trên hệ thống máy định danh và kháng sinh đồ tự động - Thẻ căn cứ vào các phương pháp hóa sinh đã được thiết lập và các cơ chất đã phát triển mới tính toán việc sử dụng nguồn cacbon, hoạt tính enzym. Có 30 xét nghiệm hóa sinh. - Thẻ định danh vi khuẩn Neisseria/Haemophilus và các vi khuẩn khó mọc là thẻ dùng một lần. - Bảo quản thẻ hóa chất trong bao bì đóng gói ban đầu của chúng ở2-8 độ C - Xuất xứ: G7 | 1. ISO13485 hoặc ISO 9001 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS (hoặc tương đương) |
| 633 | Thẻ định danh vi khuẩn kỵ khí và Corynebacteria | Card | 600 | - Thẻ định danh vi khuẩn kị khí và Corynebacteria dùng để định danh tự động hầu hết các vi khuẩn kỵ khí và Corynebacterium có ý nghĩa lâm sàng trên hệ thống máy định danh và kháng sinh đồ tự động. - Thẻ định danh vi khuẩn kị khí và Corynebacteria là thẻ dùng một lần. - Thẻ căn cứ vào các phương pháp hóa sinh đã được thiết lập và đã phát triển mới các cơ chất. Có 36 xét nghiệm hóa sinh đo việc sử dụng nguồn cacbon và hoạt động của enzym. - Bảo quản thẻ hóa chất trong bao bì đóng gói ban đầu của chúng ở2-8 độ C - Xuất xứ: G7 | 1. ISO13485 hoặc ISO 9001 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS (hoặc tương đương) |
| 634 | Thẻ kháng sinh đồ Gram âm các loại | Card | 800 | - Thẻ kháng sinh đồ Gram âm các loại được sử dụng trên hệ thống máy định danh và kháng sinh đồ tự động trong phòng xét nghiệm lâm sàng như một xét nghiệm in vitro để xác định tính nhạy cảm của trực khuẩn Gram âm hiếu khí. - Thành phần kháng sinh tối thiểu có trong thẻ: Ceftazidime, Ciprofloxacin, Meropenem, Piperacillin/Tazobactam - Bảo quản thẻ hóa chất trong bao bì đóng gói ban đầu của chúng ở2-8 độ C - Xuất xứ: G7 | 1. ISO13485 hoặc ISO 9001 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS (hoặc tương đương) |
| 635 | Thẻ kháng sinh đồ Gram dương các loại | Card | 600 | - Thẻ kháng sinh đồ Gram dương các loại được sử dụng trên hệ thống máy định danh và kháng sinh đồ tự động trong phòng xét nghiệm lâm sàng như một xét nghiệm in vitro để xác định tính nhạy cảm của Staphylococcus spp., Enterococcus spp. và S. agalactiae. Thành phần kháng sinh tối thiểu có trong thẻ: Ampicillin, Benzylpenicillin, Sàng lọc Cefoxitin, Ciprofloxacin, Clindamycin, Erythromycin, Gentamicin, Gentamicin hàm lượng cao, Inducible Clindamycin Resistance;Linezolid, Moxifloxacin,Oxacillin;Rifampicin, Streptomycin hàm lượng cao, Tetracycline, Tigecycline, Trimethoprim/Sulfamethoxazole, Vancomycin. Hoặc Thẻ kháng sinh đồ Gram dương xác định độ nhạy cảm của S. pneumoniae, beta-hemolytic Streptococcus, và Viridans Streptococcus với các kháng sinh khi sử dụng theo đúng hướng dẫn; Thành phần trong thẻ hóa chất: Ampicillin NS2; Benzylpenicillin NS2; Cefotaxime; CeftriaxoneNS2; Chloramphenicol; Clindamycin c; Erythromycin; Gentamicin; InducibleClindamycinResistance; S. agalactiae, S.; pyogenes; Levofloxacin; Linezolid NS; Moxifloxacin; Rifampicin; Teicoplanin; Tetracycline; Tigecycline NS; Trimethoprim/Sulfamethoxazole ; Vancomycin NS. - Bảo quản thẻ hóa chất trong bao bì đóng gói ban đầu của chúng ở 2-8 độ C - Xuất xứ: G7 | 1. ISO13485 hoặc ISO 9001 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS (hoặc tương đương) |
| 636 | Thẻ kháng sinh đồ nấm | Card | 600 | - Thẻ kháng sinh đồ nấm men được sử dụng trên hệ thống máy định danh và kháng sinh đồ tự động trong phòng xét nghiệm lâm sàng như một thử nghiệm in vitro để xác định tính nhạy cảm của nấm men. - Thành phần kháng sinh trong thẻ hóa chất: Amphotericin B, Caspofungin, Fluconazole, Flucytosine, Micafungin, VoriconazoleSDD. - Bảo quản thẻ hóa chất trong bao bì đóng gói ban đầu của chúng ở nhiệt độ từ 2-8 độ C - Xuất xứ: G7 | 1. ISO13485 hoặc ISO 9001 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS (hoặc tương đương) |
| 637 | Dung dịch pha mẫu saline sol 0.45% dùng cho máy định danh vi khuẩn | Chai | 140 | - Dung dịch nước muối 0,45% được sử dụng để chuẩn bị thủ công huyền dịch vi sinh vật, trước khi tiến hành định danh và thử nghiệm tính nhạy cảm kháng sinh trên các thiết bị tự động. - Tiêu chuẩn đóng gói: Thùng/20 chai x 500ml - Xuất xứ: G7 | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 638 | Tuýp nhựa trong 12 x 75 mm (dùng cho máy định danh vi khuẩn) | Ống | 16.000 | - Ống nhựa PS (Polystyrene) để pha loãng mẫu xét nghiệm sử dụng trên hệ thống định danh kháng sinh đồ tự động. - Chất liệu: Nhựa; Thể tích thực: 4 mL - Xuất xứ: G7 | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
|  | Lô 53. Hóa chất xét nghiệm giải trình tự gen ung thư và gen gây bệnh lâm sàng |  |  |  |  |
| 639 | Bộ hóa chất giải trình tự gen thế hệ mới NGS cho giải pháp kết hợp các ứng dụng ung thư và gen gây bệnh lâm sàng | Kit dung lượng 24Gb | 20 | - Bộ kit gồm các hóa chất và vật tư tiêu hao được sử dụng để giải trình tự thư viện axit nucleic. - Giải trình tự hai chiều với độ dài đọc là 150 nucleotide mỗi chiều (PE150) - Dung lượng giải trình tự là 24 Gb với 80 triệu đoạn đọc | ISO 13485 và CE-IVD |
| 640 | Bộ thư viện giải trình tự NGS chẩn đoán đột biến gen liên quan ung thư di truyền phổ biến | kit 96 test | 2 | - Bộ kit là giải pháp dựa trên lai phân tử để phát hiện và xác định 83 gen có nguy cơ cao phát triển ung thư bằng kỹ thuật NGS. - Ung thư đại trực tràng, ung thư vú, u thận, u Wilms, u xơ thần kinh, u nguyên bào võng mạc, bệnh bạch cầu, AML, NHL, ung thư nội mạc tử cung, hội chứng Lynch, u thần kinh đệm, ung thư tuyến giáp, ung thư tuyến tụy, ung thư buồng trứng, u tế bào ưa crôm, hội chứng Cowden, u Wilms gia đình, hội chứng Peutz-Jeghers, hội chứng Li Fraumeni, hội chứng Von Hippel Lindau, hội chứng Turcot, ung thư phổi không tế bào nhỏ, ung thư đại trực tràng không polyp di truyền, ung thư xương. - Bộ kit xác định các đột biến tế bào dòng mầm trong DNA từ mẫu máu - Bao phủ toàn bộ vùng CDS và các hotspots; các loại đột biến như SNV, InDels, CNV. - Có giải pháp phân tích tin sinh học, phân tích và diễn giải dữ liệu bằng phần mềm từ dữ liệu thô (file FastQ) đến báo cáo các đột biến có ý nghĩa lâm sàng. | ISO 13485 và CE-IVD |
| 641 | Bộ thư viện giải trình tự NGS chẩn đoán đột biến gen gây ung thư vú BRCA1 và BRCA2 | kit 96 test | 1 | - Bộ kit là giải pháp dựa trên lai phân tử cho các gen liên quan đến BRCA 1 & BRCA2 (vùng mã hóa của bộ gen) đối với bệnh ung thư vú và buồng trứng di truyền. - Bao phủ toàn bộ vùng CDS (+/-40) và CNV. - Vùng gen mục tiêu 23 Kb - Có thể phát hiện đột biến dòng mầm (germline) và dòng soma; các kiểu đột biến SNV, Indels, CNV - Loại mẫu: Máu, FFPE (> 50ng DNA phân mảnh) - Có phân tích tin sinh học, phân tích và diễn giải dữ liệu bằng phần mềm từ dữ liệu thô (file FastQ) đến báo cáo các đột biến có ý nghĩa lâm sàng. | ISO 13485 và CE-IVD |
|  | Lô 54. Hóa chất xét nghiệm giải trình gen sàng lọc sơ sinh |  |  |  |  |
| 642 | Hóa chất xét nghiệm dùng cho sàng lọc sơ sinh: các bệnh rối loạn dự trữ Lysoxome (LSD) | Test | 19.200 | - Hóa chất xét nghiệm dùng cho sàng lọc sơ sinh: các bệnh rối loạn dự trữ Lysosome (LSD) + Hóa chất xét nghiệm định lượng hoạt độ các enzyme Acid-β-glucocerebrosidase (ABG), acid-sphingomyelinase (ASM), acid-α glucosidase (GAA), β-Galactocerebrosidase (GALC), α-galactosidase A (GLA) và α-L-iduronidase (IDUA) trong sàng lọc hội chứng rối loạn dự trữ Lysosome (LSD) ở trẻ sơ sinh. + Sử dụng cho mẫu máu khô trên giấy thấm. + Sử dụng với hệ thống khối phổ QtSigh đang có tại Khoa XNDTYH. | ISO 13485 và CE-IVD |
| 643 | Hóa chất xét nghiệm dùng cho sàng lọc sơ sinh bệnh teo cơ tủy (SMA), bệnh suy giảm miễn dịch kết hợp nghiêm trọng (SCID), bệnh giảm gammaglobutlin máu liên kết NST giới tính X (XLA) | Test | 5.376 | - Hóa chất xét nghiệm chỉ tiêu SMN1/TREC/KREC dùng cho sàng lọc sơ sinh - Dùng cho sàng lọc sơ sinh bệnh teo cơ tủy (SMA), bệnh suy giảm miễn dịch kết hợp nghiêm trọng (SCID), bệnh giảm gammaglobulin máu liên kết NST giới tính X (XLA). - Sử dụng cho mẫu máu khô trên giấy thấm dùng trong sàng lọc sơ sinh. - Phát hiện đồng thời ≥ 4 chỉ tiêu: Exon 7 của gen SMN1, TREC, KREC và chứng nội kiểm trong một phản ứng duy nhất. - Áp dụng kỹ thuật multiplex real-time PCR. - Không yêu cầu xây dựng đường chuẩn cho mỗi lần chạy, tối ưu hóa chất. - Thuốc thử được tích hợp sẵn dạng khô trên đĩa phản ứng, không yêu cầu trộn hóa chất trước khi chạy, không yêu cầu bước rửa mẫu trước khi ly giải DNA. - LOB = 0 copies/µL máu với TREC và KREC; SMN1 không khuếch đại ở mẫu trắng. - LOD ≤ 25 copies/µL máu với TREC; ≤ 22 copies/µL máu với KREC. - LOQ ≤ 25 copies/µL máu với TREC; ≤ 22 copies/µL máu với KREC. - Khoảng đo: TREC ≤ 25 đến ≥ 290 copies/µL máu; KREC ≤ 22 đến ≥ 435 copies/µL máu. - Nồng độ hemoglobin ≥ 200 g/L không gây nhiễu tới xét nghiệm. | ISO 13485 và CE-IVD |
|  | Lô 55. Hóa chất sử dụng cho máy xét nghiệm Real-time PCR hoàn toàn tự động (ĐẤU THẦU TRỌN LÔ) |  |  |  |  |
| 644 | Thuốc thử xét nghiệm định tính và phân biệt RNA HIV-1 và HIV-2 | Test | 960 | - Phương pháp xét nghiệm: Realtime PCR - Độ nhạy: Độ nhạy phân tích trên mẫu huyết tương chống đông bằng EDTA là 12.6 cp/mL (HIV-1M) và 27.9 cp/mL (HIV-2) Độ nhạy phân tích trên mẫu huyết thanh là 12.1 cp/mL (HIV-1M) và 23.4 cp/mL (HIV-2) Độ nhạy phân tích trên mẫu DBS là 255 cp/mL (HIV-1M) và 984 cp/mL (HIV-2) - Độ đặc hiệu: >99,9% (độ tin cậy 95% một phía: 99.5%) (huyết tương chống đông bằng EDTA/huyết thanh) >99.9% (độ tin cậy 95% một phía: 99.5%) (DBS) | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 645 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng DNA HBV | Test | 1.920 | - Phương pháp xét nghiệm: Real-time PCR - Giới hạn phát hiện: Phát hiện DNA HBV ở nồng độ 3 IU/mL với tỷ lệ đích ≥ 95% cho thể tích xử lý mẫu 500 μL và ở nồng độ 17.5 IU/mL với tỷ lệ đạt ≥ 95% cho thể tích xử lý mẫu 200 μL trong huyết tương chống đông bằng EDTA. Đối với huyết thanh, nghiên cứu chứng minh rằng xét nghiệm này phát hiện DNA HBV ở nồng độ 3 IU/mL với tỷ lệ đích ≥ 95% cho thể tích xử lý mẫu 500 μL và ở nồng độ 15 IU/mL với tỷ lệ đích ≥ 95% cho thể tích xử lý mẫu 200 μL. - Độ nhạy: Độ nhạy phân tích: 2.7 IU/mL (500 μL huyết tương chống đông bằng EDTA), 15.5 IU/mL (200 μL huyết tương chống đông bằng EDTA), 2.4 IU/mL (500 μL huyết thanh) và 12.5 IU/mL (200 μL huyết thanh) - Độ đặc hiệu: Độ đặc hiệu >99.9% (Khoảng tin cậy một bên 95%: ≥ 99.5%). | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 646 | Vật liệu kiểm soát âm tính xét nghiệm phát hiện / định tính / định lượng RNA HIV-1, RNA HIV-2, RNA HCV, DNA HBV, DNA cytomegalovirus | ml | 64 | Vật liệu kiểm soát âm tính xét nghiệm phát hiện / định tính / định lượng RNA HIV-1, RNA HIV-2, RNA HCV, DNA HBV, DNA cytomegalovirus | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 647 | Vật liệu kiểm soát dương tính xét nghiệm định tính và phân biệt RNA HIV-1 và HIV-2 | Test | 56 | Vật liệu kiểm soát dương tính xét nghiệm định tính và phân biệt RNA HIV-1 và HIV-2 | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 648 | Vật liệu kiểm soát dương tính xét nghiệm định tính và định lượng RNA HIV-1, định lượng DNA HBV, định tính và định lượng RNA HCV | Test | 56 | Vật liệu kiểm soát dương tính xét nghiệm định tính và định lượng RNA HIV-1, định lượng DNA HBV, định tính và định lượng RNA HCV | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 649 | Hạt bi từ 480 xét nghiệm | Test | 5.760 | Hạt bi từ 480 xét nghiệm | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 650 | Đầu típ hút mẫu và thuốc thử 1000 µL | Cái | 61.440 | - Đầu típ thể tích: 1000 µl. Vật liệu: Polypropylene – PP. Được sử dụng trong chẩn đoán in vitro để hút mẫu và thuốc thử dạng lỏng, cho các xét nghiệm sinh học và hóa học. Không có Pyrogen, RNAse, DNAse, chất ức chế PCR, DNA và ATP của người. | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 651 | Đầu típ hút mẫu và thuốc thử 300 µL | Cái | 69.120 | - Đầu típ thể tích: 300 µl. Vật liệu: Polypropylene – PP. Được sử dụng trong chẩn đoán in vitro để hút mẫu và thuốc thử dạng lỏng, cho các xét nghiệm sinh học và hóa học. Không có Pyrogen, RNAse, DNAse, chất ức chế PCR, DNA và ATP của người. | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 652 | Đĩa xử lý mẫu 24 vị trí | Cái | 960 | Đĩa xử lý mẫu 24 vị trí | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 653 | Đĩa phản ứng 24 vị trí | Cái | 1.920 | Đĩa phản ứng 24 vị trí | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 654 | Đĩa chất thải lỏng 24 vị trí | Cái | 960 | Đĩa chất thải lỏng 24 vị trí | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 655 | Hóa chất ly giải 4 bình x 875 mL | ml | 84.000 | Hóa chất ly giải 4 bình x 875 mL | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 656 | Hóa chất rửa hệ thống 4200 mL | ml | 100.800 | Hóa chất rửa hệ thống 4200 mL | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 657 | Hóa chất pha loãng mẫu 4 bình x 875 mL | ml | 84.000 | Hóa chất pha loãng mẫu 4 bình x 875 mL | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 658 | Thuốc thử xét nghiệm định tính DNA Chlamydia trachomatis và DNA Neisseria gonorrhoeae | Test | 2.400 | - Phương pháp xét nghiệm: Xét nghiệm real-time PCR định tính và tự động - Thời gian xét nghiệm (phút): < 3.5 giờ với kết quả đầu tiên - Độ đặc hiệu: Độ đặc hiệu phân tích: Một danh mục 151 vi khuẩn, nấm và virus, bao gồm những loại thường thấy trong đường niệu-sinh dục của nam và nữ, 17 đại diện của các chủng không phải gonorrhoeae Neisseria và các vi sinh vật không liên quan phát sinh loài, được kiểm tra với xét nghiệm này để đánh giá độ đặc hiệu phân tích. Kết quả cho thấy không có vi sinh vật nào trong đây làm nhiễu khả năng phát hiện CT và NG hoặc tạo ra kết quả dương tính giả trong chất nền âm tính với CT/NG. | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 659 | Vật liệu kiểm soát dương tính xét nghiệm định tính DNA Chlamydia trachomatis và DNA Neisseria gonorrhoeae | Test | 64 | - Vật liệu kiểm soát dương tính xét nghiệm định tính DNA Chlamydia trachomatis và DNA Neisseria gonorrhoeae - Phương pháp xét nghiệm: xét nghiệm real-time PCR định tính và tự động | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 660 | Vật liệu kiểm soát âm tính xét nghiệm định tính Chlamydia trachomatis và Neisseria gonorrhoeae | ml | 64 | - Được sử dụng là vật liệu kiểm soát để thẩm định tính hợp lệ của các mẻ chạy của các bộ kit mục tiêu đặc hiệu. | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 661 | Bộ kit lấy mẫu dịch phết cho xét nghiệm Chlamydia trachomatis và Neisseria gonorrhoeae | Gói | 2.400 | - Được sử dụng để lấy và vận chuyển các mẫu thử dịch phết của người bệnh và là môi trường bảo quản và vận chuyển ổn định acid nucleic cho các mẫu thử của người bệnh để làm xét nghiệm PCR - Phương pháp xét nghiệm: Kỹ thuật real-time PCR hoặc khuếch đại acid nucleic | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 662 | Bộ kit lấy mẫu nước tiểu cho xét nghiệm CT/NG | Gói | 2.400 | - Bộ kit lấy mẫu nước tiểu cho xét nghiệm PCR - Phương pháp xét nghiệm: Kỹ thuật real-time PCR hoặc khuếch đại acid nucleic | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 663 | Chổi lấy mẫu tế bào tử cung | Cái | 2.400 | Chổi lấy mẫu tế bào tử cung | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 664 | Bộ bảo quản và vận chuyển mẫu tế bào | Lọ | 2.500 | Bộ kit được thiết kế để vận chuyển và bảo quản mẫu tế bào để sử dụng trong xét nghiệm sinh học phân tử và/hoặc trong chuẩn bị tiêu bản mẫu tế bào học | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 665 | Dung dịch chuẩn bị mẫu cho xét nghiệm PCR | ml | 1.200 | Được sử dụng để hoàn nguyên mẫu cobas Plasma Separation Card hoặc mẫu máu khô (Dried Blood Spot). | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
|  | Lô 56. Máy phân tích đàn hồi co cục máu (ĐẤU THẦU TRỌN LÔ) |  |  |  |  |
| 666 | Hóa chất tái khởi động quá trình đông máu | Test | 1.400 | Hóa chất tái khởi động quá trình đông máu - Thành phần: chứa 0,2 mol/l CaCl2 trong dung dịch đệm HEPES có pH 7,4 và 0,1% sodium azide - NaN3 - Bảo quản: 2-8 độ C | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 667 | Hóa chất kích hoạt đông máu con đường nội sinh | Test | 1.300 | Hóa chất kích hoạt đông máu con đường nội sinh - Thành phần: chứa một đoạn Thromboplastin phospholipid chiết xuất từ não thỏ, ellagic acid, dung dịch đệm, chất bảo quản - Bảo quản: 2-8 độ C | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 668 | Hóa chất ức chế hệ tiêu sợi huyết | Test | 600 | Hóa chất ức chế hệ tiêu sợi huyết - Thành phần: chứa tranexamic acid, 0,2 mol/l CaCl2 trong dung dịch đệm HEPES có pH 7,4 và chất bảo quản - Bảo quản: 2-8 độ C | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 669 | Hóa chất kích hoạt đông máu con đường ngoại sinh | Test | 1.900 | Hóa chất kích hoạt đông máu con đường ngoại sinh - Thành phần: chứa yếu tố tái tổ hợp mô Tissue factor và phospholipid, chất ức chế heparin, chất bảo quản, dung dịch đệm - Bảo quản: 2-8 độ C | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 670 | Hoá chất ức chế tiểu cầu | Test | 600 | Hóa chất ức chế tiểu cầu -Thành phần: chứa cytochalasin D / DMSO và 0,2 mol/l CaCl2 trong dung dịch đệm HEPES có pH 7,4 và chất bảo quản - Bảo quản: 2-8 độ C | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 671 | Hóa chất ức chế heparin | Test | 630 | Hóa chất ức chế heparin - Thành phần: Lọ đông khô: chứa heparinase I chiết xuất từ vi khuẩn flavobacteria, chất đệm và chất bảo quản. Lọ pha loãng: có chứa dung môi calcium và sodium azide NaN3 < 0,1%, chất bảo quản. - Bảo quản: 2-8 độ C | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 672 | Chén đựng mẫu sạch và que khuấy | Cái | 3.100 | Chén đựng mẫu máu xét nghiệm và que khuấy - Thành phần: nhựa y tế, bề mặt được xử lý đặc biệt hỗ trợ sự kết dính của các tập hợp tiểu cầu và fibrin. Đường kính cup: 8mm, đường kính pin: 6mm | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 673 | Đầu côn 320µl sử dụng trên máy cho xét nghiệm | Cái | 8.640 | Đầu côn hút máu và hóa chất - Đầu côn được thiết kế tương thích pipette tự động trên máy, không chứa DNase, RNase, endotoxin. - Thể tích hút mẫu máu và hóa chất 320µl | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 674 | Bộ kit chuẩn máy mức bình thường cho xét nghiệm | Test | 60 | Bộ kít chuẩn máy mức bình thường - Thành phần: Lọ đông khô - điều chế từ plasma người chống đông bằng sodium citrate 0,129 mol/l. Lọ pha loãng: bao gồm chất ổn định, chất đệm. - Bảo quản: 2-8 độ C | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 675 | Bộ kit chuẩn máy mức bất thường cho xét nghiệm | Test | 60 | Bộ kít chuẩn máy mức bất thường - Thành phần: Lọ đông khô: điều chế từ plasma người chống đông bằng sodium citrate 0,129 mol/l. Lọ pha loãng: bao gồm chất ổn định, chất đệm. - Bảo quản: 2-8 độ C | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
|  | Lô 57. Hóa chất phân tích dịch tiết âm đạo bằng phương pháp tự động (ĐẤU THẦU TRỌN LÔ) |  |  |  |  |
| 676 | Bộ thẻ xét nghiệm hình thái dịch âm đạo | Test | 23.400 | Bộ kit xét nghiệm hình thái dùng để chứa mẫu bệnh phẩm dịch âm đạo. Tương thích với máy phân tích dịch âm đạo tự động. - Thành phần chính: Thẻ xét nghiệm rỗng, Kính đậy, Polymethyl Methacrylate (95%). - Đóng gói: 60 test/bộ - Ổn định 2 năm ở nhiệt độ 10 - 30 độ C và môi trường đảm bảo chống nấm mốc, chống ẩm, chống bụi, chống áp lực và chống rơi. | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 677 | Dung dịch rửa hệ thống dùng cho xét nghiệm dịch âm đạo | ml | 350.000 | Sản phẩm được sử dụng để làm sạch hệ thống phản ứng trong quá trình xét nghiệm in vitro. Không bao gồm dung dịch làm sạch được sử dụng riêng cho việc vệ sinh thiết bị. Tương thích với máy phân tích dịch âm đạo tự động. - Thành phần chính: Polysorbate 20 (0.15%), Citric acid (0.1%), Complex enzyme (0.05%), chất bảo quản (0.02%), nước tinh khiết (99.68%). - Giá trị pH: trong khoảng 7.90±0.30 ở 25.0 độ C - Dung dịch là chất lỏng không màu, không có cặn, hạt hoặc vẩn đục. - Ổn định 2 năm ở nhiệt độ 2 - 35 độ C hoặc 60 ngày sau khi mở nắp ở nhiệt độ 10 - 32 độ C. | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 678 | Dung dịch pha loãng dùng cho xét nghiệm dịch âm đạo | ml | 24.000 | Dùng để pha loãng và hóa lỏng mẫu cùng với các thuốc thử và thiết bị in vitro. Tương thích với máy phân tích dịch âm đạo tự động. - Thành phần chính: Mannitol (0.2%), Sodium chloride (0.9%), chất bảo quản (0.02%), nước tinh khiết (98.88%). - Giá trị pH: trong khoảng 5.00 - 9.00 ở 25.0 độ C - Độ dẫn điện: trong khoảng 16.0± 0.5ms /cm ở 25.0 độ C - Dung dịch là chất lỏng không màu, không có cặn, hạt hoặc vẩn đục. - Ổn định 2 năm ở nhiệt độ 2 - 35 độ C hoặc 60 ngày sau khi mở nắp ở nhiệt độ 10 - 32 độ C. | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
|  | Lô 62: Hóa chất sử dụng cho máy xét nghiệm sinh hóa tự động (ĐẤU THẦU TRỌN LÔ) |  |  |  |  |
| 679 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Magnesium | Test | 5.040 | Xét nghiệm Magnesium được sử dụng để định lượng magie trong huyết thanh, huyết tương hoặc nước tiểu người Phương pháp: Enzyme Khoảng đo của xét nghiệm Magnesium là từ 0.60 mg/dL đến 9.50 mg/dL đối với mẫu huyết thanh/huyết tương | ISO 13485 |
| 680 | Chất chuẩn xét nghiệm Albumin, Calcium, Glucose, Magnesium, Urea Nitrogen | ml | 35 | Sử dụng cho hiệu chuẩn các xét nghiệm Alinity c Albumin, Calcium, Cholesterol, Creatinine, Glucose, Lactic Acid, Magnesium, Phosphorus, Total Protein, Triglyceride, Urea Nitrogen, và Uric Acid. Thành phần: được chuẩn bị trong chất nền có nguồn gốc từ người, có các thông số sau: albumin, calcium, cholesterol, creatinine, glucose, iron, lactic acid, magnesium, phosphorus, protein toàn phần, triglyceride, urea nitrogen, và uric acid | ISO 13485 |
| 681 | Chất chứng level 1 cho các xét nghiệm sinh hóa | ml | 120 | Được sử dụng để đánh giá khách quan độ chính xác của các phương pháp và kỹ thuật, và là một phần thiết yếu của thực hành xét nghiệm hiệu quả. Là huyết thanh đã được phân tích (có giá trị) để theo dõi độ chính xác của các quy trình xét nghiệm, cho các thông số xét nghiệm | ISO 13485 |
| 682 | Chất chứng level 2 cho các xét nghiệm sinh hóa | ml | 120 | Được sử dụng để đánh giá khách quan độ chính xác của các phương pháp và kỹ thuật, và là một phần thiết yếu của thực hành xét nghiệm hiệu quả. Là huyết thanh đã được phân tích (có giá trị) để theo dõi độ chính xác của các quy trình xét nghiệm, cho các thông số xét nghiệm | ISO 13485 |
| 683 | Chất chứng level 3 cho các xét nghiệm sinh hóa | ml | 120 | Được sử dụng để đánh giá khách quan độ chính xác của các phương pháp và kỹ thuật, và là một phần thiết yếu của thực hành xét nghiệm hiệu quả. Là huyết thanh đã được phân tích (có giá trị) để theo dõi độ chính xác của các quy trình xét nghiệm, cho các thông số xét nghiệm | ISO 13485 |
| 684 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng vancomycin | Test | 1.200 | Được sử dụng để định lượng vancomycin trong huyết thanh hoặc huyết tương Phương pháp: Xét nghiệm đo độ đục miễn dịch theo phản ứng ức chế ngưng kết trên hạt | ISO 13485 |
| 685 | Chất chuẩn cho xét nghiệm Vancomycin | ml | 18 | Sử dụng để hiệu chuẩn cho xét nghiệm Vancomycin | ISO 13485 |
| 686 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng CK-MB | Test | 1.000 | Xét nghiệm CK-MB được sử dụng để đo động học isoenzyme CK-MB và CK-BB của creatine kinase trong huyết thanh hoặc huyết tương. Phương pháp: Phương pháp IFCC/Ức chế miễn dịch. | ISO 13485 |
| 687 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng CK-MB | ml | 4 | Sử dụng để hiệu chuẩn xét nghiệm CK-MB | ISO 13485 |
| 688 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng CK-MB | ml | 6 | Sử dụng để kiểm tra hiệu năng xét nghiệm CK-MB | ISO 13485 |
| 689 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng ammonia | Test | 1.000 | Được sử dụng để định lượng ammonia trong huyết tương Phương pháp: Glutamate Dehydrogenase | ISO 13485 |
| 690 | Chất chứng cho xét nghiệm Ammonia | ml | 15 | Được sử dụng để kiểm tra hiệu năng của xét nghiệm Ammonia | ISO 13485 |
| 691 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng calci | Test | 7.800 | Xét nghiệm Calcium2 được sử dụng để định lượng canxi trong huyết thanh, huyết tương hay nước tiểu người Phương pháp: Arsenazo III Khoảng đo phân tích trong huyết thanh/ huyết tương: 1 - 24 mg/dL | ISO 13485 |
| 692 | Dung dịch làm sạch cuvet có tính acid | ml | 6.000 | Thành phần chứa: Acid citric monohydrate (0.166 mol/L), Acid oxalic dihydrate (0.220 mol/L), Polyethylene glycol (0.083 mol/L), Methanol (1.124 mol/L), Acid monochloroacetic (0.118 mol/L) | ISO 13485 |
| 693 | Dung dịch làm sạch có tính acid chống nhiễm chéo | ml | 5.650 | Dung dịch được đặt trên hệ thống, sử dụng trong các quy trình bảo dưỡng hàng ngày, một số quy trình kiểm tra, và kết hợp với tính năng SmartWash để giảm tình trạng nhiễm chéo giữa các xét nghiệm | ISO 13485 |
| 694 | Dung dịch làm sạch có tính kiềm chống nhiễm chéo | ml | 4.520 | Dung dịch đặt trên hệ thống, được dùng trong các quy trình kiểm tra cụ thể và được dùng kết hợp với tính năng SmartWash để giảm nhiễm chéo giữa các xét nghiệm thực hiện Hoạt chất: Chất cồn, C11-15-secondary, ethoxylated (15 g/L), Natri hydroxide (10 g/L) | ISO 13485 |
| 695 | Dung dịch bảo dưỡng cho thiết bị xét nghiệm sinh hóa | ml | 1.908 | Dung dịch bảo dưỡng, là dung dịch đặt trên hệ thống, được dùng trong quy trình bảo dưỡng tự động hàng ngày và trong một số quy trình kiểm tra thực hiện trên máy phân tích. | ISO 13485 |
| 696 | Dung dịch làm sạch cuvet có tính kiềm. | ml | 6.000 | Thành phần có: NaOCl (4.0 g/L), NaOH (1.1 mol/L), KOH (36.5 mmol/L) | ISO 13485 |
| 697 | Dung dịch hệ thống dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa | ml | 2.260 | Dung dịch đặt trên hệ thống, được dùng trong quy trình bảo dưỡng hàng ngày, trong một số quy trình kiểm tra, và được dùng kết hợp với tính năng SmartWash để giảm nhiễm chéo giữa các xét nghiệm thực hiện | ISO 13485 |
| 698 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng 7 thông số sinh hóa | ml | 10 | Dùng để hiệu chuẩn các xét nghiệm Immunoglobulin A (IgA), Immunoglobulin G (IgG), Immunoglobulin M (IgM), Complement C3 (C3), Complement C4 (C4), Haptoglobin, vàTransferrin (Transf) | ISO 13485 |
| 699 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng transferrin | test | 1.600 | Thuốc thử cho xét nghiệm được sử dụng định lượng transferrin Phương pháp: Đo độ đục miễn dịch. Loại mẫu: huyết thanh hoặc huyết tương. Thành phần: Polyethylene glycol, Kháng thể kháng transferrin người trong huyết thanh dê. Ngưỡng phát hiện (LoD): ≤ 5 mg/dL | ISO 13485 |
|  | Lô 66: Hóa chất nhuộm kháng Acid cồn (ĐẤU THẦU TRỌN LÔ) |  |  |  |  |
| 700 | Dung dịch nhuộm Carbol Fuchsin Decolorizer | ml | 1.250 | Dung dịch đậm đặc, được pha thành 500 ml dung dịch cuối có nồng độ acid nitric <2%, Methyl Alcohol >90%, công nghệ nhuộm phun Aerospray tương thích máy Aerospray TB. | ISO 13485, CE hoặc FDA |
| 701 | Dung dịch BMB | ml | 1.250 | Dung dịch sẵn dùng, có nồng độ Methylene Blue <1%; Benzalkonium Chloride <1%; Ethanol <10%, công nghệ nhuộm phun Aerospray tương thích máy Aerospray TB. | ISO 13485, CE hoặc FDA |
| 702 | Dung dịch nhuộm ZN | ml | 1.250 | Dung dịch sẵn dùng, có nồng độ Ethanol <24% , Basic Fuchsin < 2%, Phenol < 6% ,công nghệ nhuộm phun Aerospray tương thích máy Aerospray TB. | ISO 13485, CE hoặc FDA |